# ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# Том II

# МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Генеральный директор                                                              Долнаков П.А.

Начальник проектного отдела                                                  Щетникова Н.А.

Новосибирск – 2017г.

# Состав авторского коллектива

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Генеральный директор | П.А. Долнаков |  |
| 2. | Начальник отдела территориального планирования и градостроительного проектирования | Н.А. Щетникова |  |
| 3. | Заместитель начальника отдела территориального планирования и градостроительного проектирования | А.А. Шабурова |  |
| 4. | Начальник отдела ГИС | А.А. Ваганов |  |
| 5. | Главный инженер проекта | Ю.С. Кузнецов |  |
| 6. | Архитектор | И.А. Бекренёва |  |
| 7. | Архитектор | С.С. Карпова |  |
| 8 | Кадастровый инженер | И.В. Николаенко |  |

# СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

|  | Наименование | Масштаб | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
| Графические материалы |  |  |  |
| Положение о территориальном планировании |  |  |  |
| 1 | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав МО Дубровский сельсовет (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 | ГП-1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения территории МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-2 |
| 3 | Карта функциональных зон территории МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-3 |
| 4 | Карта планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-4 |
| Материалы по обоснованию |  |  |  |
| 5 | Ситуационная схема |  | ГП-5 |
| 6 | Карта современного использования территории МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-6 |
| 7 | Карта зон с особыми условиями использования территории. Территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-7 |
| 8 | Карта размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры территории МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-8 |
| 9 | Основной чертеж территории МО Дубровского сельсовета (с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени) | М 1:50 000 М 1:5000 | ГП-9 |

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ	8

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	8

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке проекта генерального плана	10

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования	11

1.3 Географическое расположение муниципального образования	12

1.4 Территориальные границы муниципального образования	12

2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	12

2.1 Гидрологическая характеристика территории	12

2.2 Почвы	12

3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ	13

4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	17

4.1 Планировочная структура	17

4.2 Охотничьи угодья	19

5 СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ	19

6 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	21

7 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ	21

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ	21

8.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие	21

8.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения	23

8.3 Жилищная сфера	29

8.4 Социальная сфера	29

9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	33

9.1 Водоснабжение	33

9.2 Водоотведение	38

9.3 Теплоснабжение	38

9.4 Электроснабжение	39

9.5 Газоснабжение	40

9.6 Связь и информация	40

10 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	40

10.1 Автомобильный транспорт	40

10.2 Объекты транспортной инфраструктуры	40

10.3 Улично-дорожная сеть	41

11 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	42

11.1 Объекты специального назначения	42

11.2 Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования	43

11.3 Зоны с особыми условиями использования территории	45

12 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	50

12.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера	50

12.2 Источник чрезвычайных ситуаций природного характера	52

12.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера	52

ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	53

13 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	53

13.1 Границы сельского поселения и населённых пунктов	53

13.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ	54

13.3 Архитектурно-планировочные решения	56

13.4 Планируемое функциональное зонирование	57

13.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению	58

14 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧКЕСКОГО РАЗВИТИЯ	59

14.1 Жилищная сфера	59

14.2 Социальная сфера	60

15 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	66

15.1 Водоснабжение	66

15.2 Водоотведение	67

15.3 Теплоснабжение	68

15.4 Электроснабжение	68

15.5 Газоснабжение	69

15.6 Связь и информация	70

16 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	70

16.1 Автомобильный транспорт	70

16.2 Объекты транспортной инфраструктуры	70

16.3 Улично-дорожная сеть	70

17 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ	71

18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	80

18.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	80

18.2 Мероприятия по охране водных объектов	80

18.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	82

18.4 Мероприятия по озеленению территории	83

18.5 Мероприятия по санитарной очистке территории	85

18.6 Мероприятия по охране объектов животного мира	86

18.7 Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия	87

19 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	87

19.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера	87

19.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	88

19.3 Перечень мероприятий по предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций	89

19.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	90

20 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	92

21 ПРИЛОЖЕНИЯ	96

Приложение №1 «Департамент по охране животного мира Новосибирской области»	96

Приложение №2 ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»	103

Приложение №3 «Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области»	107

Приложение №4 ФКУ «Сибуправдор»	109

Приложение №5 «Главное управление МЧС России по Новосибирской области»	110

Приложение № 6 «Министерство здравоохранения Новосибирской области»	112

Приложение №7 «Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области»	114

Приложение №8 Каталог координат границ населенных пунктов со схемами границ населенных пунктов в местной системе координат Новосибирской области.	116

ЧАСТЬ 1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Генеральный план МО Дубровского сельсовета (далее – Дубровский сельсовет, сельсовет, поселение, муниципальное образование) выполнен на основании договора № 1628 от 28 ноября 2016 г.

Генеральный план Дубровского сельсовета был ранее разработан ООО Научно-производственный цент «земельные ресурсы Сибири» в 2012 году (контракт «2 от 24 сентября 2012 года), были внесены изменения ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2» в 2015 году и утвержден решением Совета депутатов Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области от 24.09.2015 б/н.

В целом, выполняемый комплекс работ представляет исследования сложившегося состояния, актуальных проблем и особенностей Дубровского сельсовета, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые во многом должны обеспечить территориальное планирование развития муниципального образования.

В составе работ над Генеральным планом выполнен комплексный анализ территории и определена долгосрочная стратегия развития Дубровского сельсовета при оптимизации границ его населенных пунктов.

В соответствии с Доктриной градостроительного развития Российской Федерации в настоящее время необходимо стремиться к проведению на территории каждого поселения единой градостроительной политики, направленной на обеспечение безопасной, экологической среды жизнедеятельности населения, позволяющей принимать относительно оптимальные решения по застройке площадок. Учитывая локальные действия по созданию новых производств за счет инвесторов, следует отметить, что современные задачи развития муниципального образования с учетом перспектив требуют их рассмотрения в едином комплексе в увязке всех вопросов использования поселковых ресурсов, развития инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития.

Устойчивое развитие территории – это не только экономическое благополучие поселения и функционирование его инфраструктуры, но и сохранение исторического и культурного наследия, природного окружения, благополучного экологического состояния и многих невозобновляемых ресурсов для последующих поколений. Поэтому проработка направлений и комплексных мер градостроительного развития Дубровского сельсовета должна быть сопряжена с идеями стратегии его социально – экономического развития на перспективу с учетом его особенностей и миссии в масштабах Маслянинского района («Комплексная программа социально – экономического развития Маслянинского района НСО на 2011-2025 годы»). Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать более эффективные решения в территориальном планировании Дубровского сельсовета. В связи с этим возникает вопрос оптимизации границ ряда населенных пунктов в условиях соблюдения положений современного законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено: "на определение в документах назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений".

Целью разработки проекта Генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории.

Основные задачи работы:

-	установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

-	отображение границ и параметров функциональных зон;

-	отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

-	установление зон с особыми условиями использования территории;

-	анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

-	определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории поселения в качестве исходных материалов использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций, и содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории Дубровского сельсовета

Проект генерального плана Дубровского сельсовета выполнен на следующие проектные периоды:

-	I этап (первая очередь строительства) - 2026 г.

-	II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2036 г.

На основании электронной версии проекта площадь территории Дубровского сельсовета составляет 60 538,25га. Граница Дубровского сельсовета отображена в соответствии с Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Проект генерального плана выполнен с применением компьютерных технологий в геоинформационной системе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, которые позволяют получить (сформировать) необходимый картографический материал и пользоваться картами в электронном виде.

1.1 Сведения о нормативно-правовых актах, применяемых при разработке проекта генерального плана

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Федеральные нормативные правовые акты.

Федеральные законы

-	Градостроительный кодекс Российской Федерации;

-	Земельный кодекс Российской Федерации;

-	Водный кодекс Российской Федерации;

-	Лесной кодекс Российской Федерации;

-	Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-	Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах";

-	Федеральный закон от 14 марта 1995 г. N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях";

-	Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире";

-	Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

-	Федеральный закон от 4 мая 1999 г. N 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха";

-	Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

-	Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов";

-	Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Постановления и распоряжения Правительства

Российской Федерации

-	Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон".

# Акты федеральных органов исполнительной власти

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 г. №244 "об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов";

-	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 г. №19 "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения".

# Нормативно-технические документы

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов";

-	СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011. Свод правил. "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

-	Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

Законы и иные нормативные правовые акты органов

государственной власти Новосибирской области, муниципальные

правовые акты, принятые органами местного самоуправления

Новосибирской области

-	Нормативы градостроительного проектирования Новосибирской области;

-	Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ (ред. 31.01.2017) "О статусе и границах муниципальных образований";

-	Устав муниципального образования Дубровский сельсовет.

# Документы территориального планирования

-	Схема территориального планирования Новосибирской области (утверждена «Постановлением правительства Новосибирской области» №339-па от 07.09.2009 г.);

-	Схема территориального планирования муниципального образования "Маслянинский муниципальный район" (утверждена «Советом депутатов Маслянинского района Новосибирской области второго созыва» №195 от 16.01.2013 г.);

-	Генеральный план Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (утвержден «Решением сессии совета депутатов Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области» №132 от 15.02.2013 г.);

-	Правила землепользования и застройки Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области (утвержден «Советом депутатов Маслянинского района Новосибирской области третьего созыва тринадцатой сессии №125 от 20.04.2017.»).

1.2 Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования

Проект генерального плана разрабатывался с учетом:

-	Схема территориального планирования Новосибирской области;

-	Схема территориального планирования муниципального образования "Маслянинский муниципальный район";

-	Генеральный план Дубровского сельского поселения Маслянинского района Новосибирской области;

-	Правила землепользования и застройки муниципального образования "Дубровское сельское поселение";

- Комплексная программа социально – экономического развития Маслянинского района НСО на 2011-2025 годы

- План социально-экономического развития на 2016 год и на период до 2018 года Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области.

1.3 Географическое расположение муниципального образования

Дубровский сельсовет общей площадью 60 538,25 га. расположен в восточной части Маслянинского района Новосибирской области. На юге граничит с Елбанским сельским поселением, а на западе – с Егорьевским сельсоветом, на северо-западе – с Большеизыракским сельсоветом на расстоянии 240 км от областного центра г.Новосибирска, в 43 км от районного центра р.п. Маслянино и в 113 км от ближайшей железнодорожной станции г. Черепаново.

. На территории муниципального образования расположено 3 населенных пункта: с. Дубровка, пос. Петени, пос. Нижняя Матренка. Административным центром является – село Дубровка.

1.4 Территориальные границы муниципального образования

Граница Дубровского сельсовета отображена в соответствии с Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Границы населенных пунктов взяты с ранее разработанного генерального плана.

Согласно электронной версии проекта площадь территории сельсовета составляет 60 538,25га. Площадь населенных пунктов:

-	с. Дубровка – 120,47 га;

-	п. Нижняя Матренка – 61,45 га;

-	п. Петени – 100,03 га;

2 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 Гидрологическая характеристика территории

Реки

Территория сельсовета покрыта развитой речной сетью, наиболее крупными являются: р. Бердь и р. Суенга, которые относятся к Верхнеобскому бассейну.

Притоки реки Суенга:

река Мостовка— левый приток (11 км)

река Полдневная— левый приток (24 км)

Исток Берди находится на высоте 440 м в горном массиве Салаир, на границе Кемеровской области и Алтайского края. Большая часть русла расположена в Новосибирской области. Река Бердь —правый приток реки Оби. Длина реки — 363 км, площадь бассейна — 8650 км². Средний годовой расход воды — 45,8 м³/с.

Река Суенга берёт своё начало на западных склонах Салаирского кряжа впадает в реку Бердь в 240 км от её устья. Длина реки составляет 71 км, площадь водосборного бассейна 821 км².

2.2 Почвы

Почвы нашей области разнообразны и их расположение очень мозаично. Это объясняется большим разнообразием природных условий. Среди основных типов почв Новосибирской области можно отметить подзолистые, болотные, серые лесные почвы, солонцы и солончаки. В сельском хозяйстве широко используются различные виды чернозёмов.

Сельскохозяйственные угодья (пашни, пастбища, сенокосы) занимают примерно половину территории области. Большие площади заняты посадки картофеля и овощей (морковь, капуста, свекла), кормовыми культурами.

Природные условия района: лесостепь предгорья Салаирского кряжа, подтайга, большая часть почв – серые лесные и подзолистые, дают возможность возделывать здесь среднеспелые сорта пшеницы, овес, рожь, ячмень, гречиху, лен-долгунец, развивать крупное скотоводство молочно-мясного направления.

3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дубровский сельсовет расположен в восточной части Маслянинского района Новосибирской области.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная. Самый холодный месяц– январь, со средней многолетней температурой минус 20,1 градус. Ежегодно минимальные температуры могут понижаться до минус 43-45 градусов.

Абсолютный минимум равен минус 55 градусов. Продолжительность периодов с морозами ниже 40 градусов невелика (в среднем от 1 до 5 дней), а повторяемость их менее 5 %.

Средняя температура самого теплого месяца июля составляет 18 градусов.

Ежегодно дневная температура может повышаться до 33 градусов, а абсолютный максимум достигает 40 градусов.

Изменчивость циркуляции атмосферы вызывает в отдельные годы

значительные отклонения от средних многолетних значений температуры воздуха и атмосферных осадков.

Сильно колеблется и годовое количество осадков. При среднем многолетнем количестве 415 мм в отдельные годы их выпадает до 600 мм, но было и 180 мм. Основное количество осадков (75% годовой суммы) выпадает в теплый период, с апреля по октябрь, главным образом во второй половине лета. Летние осадки преимущественно ливневого характера – часто с грозами, нередко с градом.

Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30апреля.

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Повторяемость их составляет 25-35% за месяц. Летом они почти одинаково

вероятны со всех направлений (10-15%). Чаще всего (40-50%) отмечается средняя скорость 2-5 м/сек. В среднем 25 дней в году скорость ветра превышает 15 м в сек., а в отдельные годы число их более 70.

По природно-геологическим условиям район является наиболее богатым по минеральным ресурсам среди районов Новосибирской области. Имеются

многочисленные месторождения и проявления цветных и редких металлов, огнеупорных и тугоплавких глин, облицовочных и строительных материалов.

Имеются ресурсы пресных подземных вод.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

Территория сельсовета принадлежит зоне с сейсмичностью не более 4,5

баллов, принимаемой для массового строительства, и при строительстве объектов повышенной ответственности и особо ответственных.

# Климат

Дубровский сельсовет расположен в восточной части Маслянинского района Новосибирской области.

Климат района характеризуется оптимальным количеством или избытком влаги при недостатке тепла. Средняя температура воздуха июля + 18, января – 20,1, годовое количество осадков – 410-420 мм.

Средняя годовая температура воздуха отрицательная. Самый холодный месяц– январь, со средней многолетней температурой минус 20,1 градус. Ежегодно минимальные температуры могут понижаться до минус 43-45 градусов.

Абсолютный минимум равен минус 55 градусов. Продолжительность периодов с морозами ниже 40 градусов невелика (в среднем от 1 до 5 дней), а повторяемость их менее 5 %.

Средняя температура самого теплого месяца июля составляет 18 градусов.

Ежегодно дневная температура может повышаться до 33 градусов, а абсолютный максимум достигает 40 градусов.

Изменчивость циркуляции атмосферы вызывает в отдельные годы

значительные отклонения от средних многолетних значений температуры воздуха и атмосферных осадков.

Сильно колеблется и годовое количество осадков. При среднем многолетнем количестве 415 мм в отдельные годы их выпадает до 600 мм, но было и 180 мм. Основное количество осадков (75% годовой суммы) выпадает в теплый период, с апреля по октябрь, главным образом во второй половине лета. Летние осадки преимущественно ливневого характера – часто с грозами, нередко с градом.

Средняя высота снежного покрова за зиму 29 см. Разрушение и сход снежного покрова наблюдается в начале апреля. Конец таяния снега приходится на 30апреля.

В течение всего года преобладают южные и юго-западные ветры. Повторяемость их составляет 25-35% за месяц. Летом они почти одинаково

вероятны со всех направлений (10-15%). Чаще всего (40-50%) отмечается средняя скорость 2-5 м/сек. В среднем 25 дней в году скорость ветра превышает 15 м в сек., а в отдельные годы число их более 70.

По природно-геологическим условиям район является наиболее богатым по минеральным ресурсам среди районов Новосибирской области. Имеются

многочисленные месторождения и проявления цветных и редких металлов, огнеупорных и тугоплавких глин, облицовочных и строительных материалов.

Имеются ресурсы пресных подземных вод.

Относительная влажность воздуха в течение года колеблется в широких пределах от 60 до 75%. Наиболее высокая относительная влажность отмечается в начале осени (август–сентябрь), самая низкая отмечается в мае. Колебания относительной влажности от года к году значительные.

# Ландшафтно-растительное районирование и животный мир

Территория Маслянинского района представляет собой пологоувалистую предгорную равнину.

Природные условия района: лесостепь предгорья Салаирского кряжа, подтайга, большая часть почв – серые лесные и подзолистые, дают возможность возделывать здесь среднеспелые сорта пшеницы, овес, рожь, ячмень, гречиху, лен-долгунец, развивать крупное скотоводство мясомолочного направления.

Главным богатством Маслянинского района, принесшим ему общероссийскую известность, является лен.

# Полезные ископаемые

По природно-геологическим условиям район является наиболее богатым по минеральным ресурсам среди районов Новосибирской области. На территории района имеются многочисленные месторождения и проявления цветных и редких металлов, огнеупорных и тугоплавких глин, облицовочных и строительных материалов. Запасы золота составляют 2700 кг, мрамора – 3500000 м³, суглинков кирпичных – 2398 м³, известняков строительных – 2314 м³.

Имеются ресурсы пресных подземных вод.

По данным, имеющимся в ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу» (см. приложение №2) по состоянию на 01.01.2016 г. Минерально-сырьевая база полезных ископаемых МО Дубровский сельсовет представлена месторождением Петеневское (мрамор), 15-ю месторождениями россыпного золота – р. Березовая, Гусельнятская россыпь, р. Верхняя Каменка, Крутая россыпь Егорьевского месторождения, Лапинская россыпь, Малые Тайлы, р. Матвеевка, р.Матренка, р. Петровка, Петровский разрез, р. Раздольная, р. Суенга, Топкинская россыпь, Широкий Лог, Щербаковская россыпь, учтенными в Государственном(территориальном)балансам запасов полезных ископаемых.

Также на территории расположены 6 лицензионных участков с прогнознымирусурсами россыпного золота – Абрамов Мочег, Анфимов Мочег, низовья р. Суенга, правые притоки р. Суенга, Северный Мочег, среднее течение р. Суенга (таблица 3.1), месторождения р. Верхняя Каменка, Малые Тайлы, Петровский разрез и р.Суенга, а также лицензионные участки – низовья р. Суенга и р. Мостовой, правые притоки р. Суега и среднее течение р. Суенга находятся частично на территории сельсовета.

Таблица 3.1 – Минерально-сырьевая база МО Дубровский сельсовет по состоянию на 01.01.2016 г.

| №№ п.п | Название месторождения, полезное ископаемое | Ед. Изм. | Балансовые запасы на 01.01.2016 г. |  | Номер лицензии, недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кат. С1 | кат. С2 |  |
| 1 | Петеневское, камни облицовочные (мрамор) | тыс. куб.м | 2070 | 205 | нераспределенный фонд |
| 2 | р. Берёзовая, золото россыпное | кг. |  |  | месторождение отработано |
| 3 | Гусельнятская россыпь, золото россыпное | кг. | 392 | 80 | нераспределенный фонд |
| 4 | р. Верхняя Каменка, золото россыпное | кг. | 84 | - | НОВ 02802 БР, ООО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| 5 | Крутая россыпь Егорьевского месторождения, золото россыпное | кг. | 509 | 114 | нераспределенный фонд |
| 6 | Лапинская россыпь, золото россыпное | кг. | 906 | 111 | нераспределенный фонд |
| 7 | р. Матвеека, золото россыпное | кг | 44 | 31 | НОВ 02278 БР, ООО «ГЕЛИОН» |
| 8 | р. Матренка, золото россыпное | кг | 92 | - | НОВ 02794 БЭ, ООО «Салаир» |
| 9 | р. Петровка, золото россыпное | кг |  |  | месторождение отработано |
| 10 | Петровский разрез, золото россыпное | кг | 12 | - | НОВ 02305 БР, ООО «Копания Сатурн» |
| 11 | Раздольная, золото россыпное | кг | - | 16 | нераспределенный фонд |
| 12 | р. Суенга, золото россыпное | кг | 118 | - | НОВ 02808 БЭ, ООО «Суенга-металлик» |
| 13 | Тайлы Малые, золото россыпное | кг | 21 | - | нераспределенный фонд |
| 14 | Топкинская россыпь, золото россыпное | кг | - | 49 | нераспределенный фонд |
| 15 | Широкий Лог, золото россыпное | кг | 6 | 1 | НОВ 02307 БР, ООО «Атель старателей»Суенга» |
| 16 | Щербаковская россыпь, золото россыпное | кг | 142 | - | нераспределенный фонд |
| №№ п.п | Лицензионные участки с прогнозными русурсами | Ед. Изм. | Прогнозные ресурсы на 01.01.2016 г. |  | Номер лицензии, недропользователь |
| 1 | Абрамов Мочег, золото россыпное | кг | Р2 – 483, Р3 - 60 |  | НОВ 02835 БР, ООО ГК«Аврора» |
| 2 | Анфимов Мочег, золото россыпное | кг | Р3 - 414 |  | НОВ 02836 БР, ООО «Сибресурс» |
| 3 | Низовья р. Суенга с р. Мостовкой, золото россыпное | кг | Р2 – 174 |  | НОВ 02804 БР, ООО «Атель старателей»Суенга» |
| 4 | Правые притоки р. Суенга, золото россыпное | кг | Р3 – 45(22 – р. Бессоновский) |  | НОВ 02592 БР, ООО «Копания Сатурн» |
| 5 | Северный Мочег, золото россыпное | кг | Р3 - 414 |  | НОВ 02654 БР, ООО ГК«Аврора» |
| 6 | р. Суенга, среднее течение, золото россыпное | кг | Р2 – 460 |  | НОВ 02593 БР, ООО «Салаир» |

4 ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

4.1 Планировочная структура

Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

На территории сельсовета расположено 3 населенных пункта: с. Дубровка, п. Нижняя Матрёка, п. Петени.

# МО Дубровский сельсовет

Территория МО Дубровского сельсовета расположена в восточной части Маслянинского района Новосибирской области. Площадь территории сельсовета- 60 538,25га.

С юга-востока на юго-запад протекает река Бердь, с севера на северо-запад- река Суенга. Большую часть территории сельского поселения занимают земли лесного фонда и сельскохозяйственные угодья.

В границах муниципального образования расположено 4 действующих кладбища, 2 закрытых кладбища, 1 несанкционированная свалка.

В границах муниципального образования сформированы зоны производственного использования, где расположены следующие объекты:

1.	Объекты по добычи руд, нерудных ископаемых:

-	золотодобыча - 5 объектов;

-	для геологического изучения- 1 объект;

-	для геологического изучения, разведки и добычи рассыпного золота - 4 объекта;

-	карьер по добычи щебня - 1 объект;

-	склад - 1 объект;

-	пилорама ИП Жданов- 1 объект;

-	производство пихтового масла- 1 объект;

-	производственная деятельность- 1 объект (недействующий).

2.	Агропромышленный комплекс:

-	ферма - 1 объект (недействующий);

-	рыбоводство АО «Восточное» - 1 объект;

-	МФ ЗАО Таежное - 1 объект (недействующий);

-	рыбоводство - 1 объект;

-	теплица - 1 объект.

с. Дубровка

Село Дубровка расположено на западе сельсовета на слиянии реки Сафониха с ее притоком. Село является основным планировочным ядром и административным центром Дубровского сельсовета.

Вся территория поселка застроена индивидуальными жилыми домами. Общественный центр сформирован по ул. Ленина, между ул. Школьная и Береговая.

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

# Учебно-образовательные учреждения

1.	школа, детский сад- 1 объект

# Учреждения здравоохранения

На территории села амбулатория располагается в здании администрации Дубровского сельсовета. Амбулатория является объектом регионального значения.

# Учреждения культуры и искусства

1.	Дубровский сельский филиал МБУК "МЦБС"(10,64 тыс. экз.), Дубровский СДК (200 зрительских мест), магазин-1 объект.

# Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Коммунальные услуги предоставляет специализированное предприятие МУП «Дубровское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Предприятия торговли и общественного питания, объекты административного назначения

1.	Администрация Дубровского сельсовета,

амбулатория-1 объект;

2.	почта, контора, магазин-1 объект;

3.	магазин -1 объект;

4.	магазин -1 объект (планируемый).

# Производственные предприятия

На территории села размещены следующие производственные объекты:

1.	Объекты производственного и коммунально-складского назначения

-	зерноток ЗАО Таежное- 1 объект;

-	гараж, Склад открытого типа- 1 объект;

-	пилорама ИП Морозов- 1 объект;

-	пилорама ИП Подкорытов -1 объект;

-	пилорама- 1 объект;

-	РТМ ЗАО Таежное- 1 объект (недействующий).

# Объекты специального назначения

На территории села размещено одно кладбище.

п. Нижняя Матрёнка

Поселок Нижняя Матрёнка расположен восточнее с. Дубровка на западе Дубровского сельсовета

Вся территория поселка застроена индивидуальными жилыми домами.

Общественный центр сформирован по ул. Центральная.

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

# Учреждения культуры и искусства

1.	Нижне-Матрёнский СК (60 зрительских мест) - 1 объект.

Предприятия торговли и общественного питания, объекты административного назначения

1.	магазин -3 объекта.

# Производственные предприятия

На территории села размещены следующие производственные объекты:

1.	Объекты производственного и коммунально-складского назначения

2.	Сырный цех ЗАО Таежное- 1 объект (недействующий);

Агропромышленный комплекс:

-	МФ ЗАО Таежное разведение коз- 1 объект (недействующий).

# Объекты специального назначения

На территории села размещена одна свалка ТКО.

п. Петени

Поселок Петени расположен южнее поселка Нижняя Матрёнка в юго-западной части Дубровского сельсовета по обоим берегам реки Бердь.

Вся территория поселка застроена индивидуальными жилыми домами.

Общественный центр сформирован между ул. Центральная и ул. Загорская в левобережной части поселка.

В границах населенного пункта расположены следующие объекты:

Предприятия торговли и общественного питания, объекты административного назначения

1.	Петеневский СК (20 зрительских мест), Магазин, ФАП-1 объект;

2.	магазин-1 объект;

ФАП является объектом регионального значения.

# Производственные предприятия

На территории села размещены следующие производственные объекты:

1.	Объекты производственного и коммунально-складского назначения

-	карьер по добыче мрамора- 1 объект.

# Объекты специального назначения

На территории села размещено одно кладбище.

4.2 Охотничьи угодья

По данным Департамента по охране животного мира Новосибирской области (см. приложение №1) на территории МО Дубровский сельсовет расположены (заходят своими участками) следующие охотничьи угодья:

# 1.	ООО «Квант»

Общая площадь 37 671,35 гектаров

# 2.	Общедоступные охотничьи угодья (ООУ) участок «Северный 1»

Общая площадь 8 763,75 гектаров

# 3.	ОО «Новосибирское областное общество охотников и рыболовов» Общая площадь 7 421,39 гектаров.

Границы охотничьих угодий отображены в графической части проекта генерального плана, на карте "Карта современного использования территории муниципального образования Дубровского сельсовета".

5 СЛОЖИВШИЕСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На территории Дубровского сельсовета выделены следующие функциональные зоны:

# 1.	Функциональные зоны муниципального образования:

-	зона градостроительного использования;

-	жилая зона (зона индивидуальной жилой застройки);

-	зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственного производства, зона сельскохозяйственных угодий);

-	зона рекреационного назначения (зона лесов и многолетних насаждений, зона природного ландшафта и неиспользуемых территорий, поверхностные водные объекты);

-	зона инженерной и транспортной инфраструктуры (зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры);

-	зона производственного использования;

-	зона специального назначения.

# 2.	Функциональные зоны населенных пунктов:

-	жилая зона (зона индивидуальной жилой застройки);

-	общественно-деловая зона (зона общественной застройки);

-	зона производственного использования;

-	зона рекреационного назначения (зона лесов и многолетних насаждений, зона природного ландшафта и неиспользуемых территорий, поверхностные водные объекты);

-	зона сельскохозяйственного использования (зона сельскохозяйственного производства);

-	зона инженерной и транспортной инфраструктуры (зона инженерной инфраструктуры, зона транспортной инфраструктуры).

Таблица 5.1 – Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Дубровский сельсовет | 60538,25 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 281,95 | 0,47 |
| 2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 71,16 | 0,12 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 6476,72 | 10,7 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 53325,86 | 88,09 |
| 5 | Зона производственного использования | 377,88 | 0,62 |
| 6 | Зона специального назначения | 4,04 | 0,01 |
|  | с. Дубровка | 120,47 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 42,02 | 34,88 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 6,04 | 5,01 |
| 3 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,06 | 0,05 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 8,04 | 6,67 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 56,97 | 47,29 |
| 6 | Зона производственного использования | 6,82 | 5,66 |
|  | п. Нижняя Матрёнка | 61,45 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 16,72 | 27,21 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,15 | 0,24 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,63 | 5,91 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 4,92 | 8,01 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 35,39 | 57,59 |
| 6 | Зона производственного использования | 0,3 | 0,49 |
| 7 | Зона специального назначения | 0,34 | 0,55 |
|  | п. Петени | 100,03 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 13,16 | 13,16 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,77 | 4,77 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 0,01 | 0,01 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 60,08 | 60,06 |
| 6 | Зона производственного использования | 21,75 | 21,74 |
|  | Зона специального назначения | 0,14 | 0,19 |

6 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МО Дубровский сельсовет объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия (в том числе археологического наследия), отсутствуют.

7 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

По данным департамента природных ресурсов о охраны окружающей среды Новосибирской области на территории Дубровского сельсовета Новосибирской области находится памятник природы регионального значения «Петеневские ельники».

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Природный комплекс Петеневские ельники находятся в окрестностях села Петени в верховьях р. Бердь, содержит значительное число редких и реликтовых элементов, имеет важное водоохранное и средообразующее значение и заслуживает охраны в статусе памятника природы областного значения.

Особо охраняемые природные территории федерального значения находятся в ведении федеральных органов исполнительной власти в области организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, функции которого возложены на Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

Особо охраняемые природные территории федерального и местного значения отсутствуют. (см.приложение №3)

8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ

8.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Сельское хозяйство представлено личными подсобными хозяйствами населения. Основным видом хозяйственной деятельности являются животноводство, растениеводство, производство мяса и молока.

На территории поселения действуют предприятия, связанные с заготовкой и переработкой леса. Численность работающих в сфере производства составляет 127 человек.

Транспортные услуги оказывают районное автотранспортное предприятие и частные предприниматели.

Услуги телефонной связи в поселении предоставляет филиал ОАО «Ростелеком». Почтовую связь осуществляет УФПС Новосибирской области – филиал ФГУП «Почта России». Численность работающих в сфере связи составляет 3 человека.

Строительство жилых и общественных зданий осуществляются, главным образом, предприятиями малого бизнеса. На перспективу, с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли. На первую очередь численность работающих в сфере строительства составит 4 человека, на расчетный срок – 8 человек.

Структура управления представлена администрацией Дубровского сельсовета с численностью работающих – 7 человек.

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики, создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и необходимо. Для устойчивого развития экономики поселения необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться в торговле, бытовых и коммунальных услугах. Проектом предусматриваются территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

Дубровский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Населенный пункт характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов, хорошей транспортной доступностью. В поселение имеются достаточные территориальные и трудовые и ресурсы.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения представлена врачебной амбулаторией и аптекой в с. Дубровка и ФАПом в п. Петени. Численность работающих в учреждении здравоохранения составляет 4 человека.

Учреждения образования представлены средней общеобразовательной школой на 280 мест и группой дошкольного развития на 46 мест в с. Дубровка. Численность работающих в учреждениях образования составляет - 34 человека.

В системе учреждений культуры находится сельский дом культуры на 150 мест, и библиотека с книжным фондом 10,6 тыс. экз. в с. Дубровка. Сельские клубы на 60 и 40 мест в п. Нижняя Матренка и п. Петени. Численность работающих в учреждениях культуры – 14 человек.

В поселении зарегистрировано 7 предприятий розничной торговли. Численность работающих в сфере торговли - 19 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет 2 человека.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания – 73 человека. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 120 человек, на расчетный срок достигнет 173 человека.

В структуре населения поселения численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, составляет 210 человек. Они, в случае возникновения в поселке какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв в 20 человек.

8.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность населения Дубровского сельсовета по данным администрации на 01.01. 2016г. составляла 1030 человек. Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 8.1.

Таблица № 8.1 - Численность постоянного населения муниципального образования по населенным пунктам

| Наименование | Динамика численности населения по годам на 01 января |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Общая численность населения | 1140 | 1125 | 1117 | 1096 | 1052 | 1030 |
| с. Дубровка | 784 | 780 | 786 | 775 | 749 | 741 |
| п. Нижняя Матренка | 210 | 210 | 205 | 206 | 194 | 192 |
| п. Петени | 146 | 135 | 126 | 115 | 109 | 97 |

Таблица № 8.2 - Динамика численности населения

| № п.п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Человек | % к населению |
| 1. | Численность населения на конец года, чел. | 1140 | 1125 | 1117 | 1096 | 1052 | 1030 | 1093 | 100,0 |
| 2. | Число родившихся, чел. | 13 | 12 | 15 | 8 | 7 | 13 | 11 | 1,0 |
| 3. | Число родившихся на 1000 населения | 11,4 | 10,7 | 13,4 | 7,3 | 6,65 | 12,6 |  |  |
| 4. | Число умерших, чел. | 13 | 9 | 8 | 10 | 14 | 15 | 11 | 1,0 |
| 5. | Число умерших на 1000 населения | 11,4 | 8,0 | 7,2 | 9,1 | 13,3 | 14,6 |  |  |
| 6. | Естественный прирост (+,-) | 0 | 3 | 7 | -2 | -7 | -2 | 0 | 0,0 |
| 7. | Естественный прирост на 1000 населения | 0,0 | 2,7 | 6,2 | -1,8 | -6,65 | -2,0 |  |  |
| 8. | Миграционный прирост (+,-) | -15 | -11 | -28 | -42 | -15 | -13 | -21 | -1,9 |
| 9. | Общий прирост (+,-) | -15 | -8 | -21 | -44 | -22 | -15 | -21 | -1,9 |

Динамика демографической ситуации в муниципальном образовании совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Маслянинского административного района. За рассматриваемый период наблюдается отрицательная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет естественного и механического прироста.

Число родившихся за период 2011-2016гг. колеблется по годам от 7 до 15 человек и составляет в среднем 11 человек. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 7,2 в 2013 г. до 14,6 в 2016 г.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения муниципального образования Дубровского сельского поселения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № 8.3.

Таблица № 8.3 - Возрастная структура населения

| № п\п | Возрастная структура | На начало 2016 г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 179 | 17,4 | 183 | 17,6 | 193 | 17,9 |
|  | дети 0-6 лет | 75 | 7,3 | 77 | 7,4 | 82 | 7,6 |
|  | дети 7-15 лет | 104 | 10,1 | 106 | 10,2 | 111 | 10,3 |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 647 | 62,8 | 654 | 62,9 | 681 | 63,0 |
|  | женщины 16-55 лет | 304 | 29,5 | 308 | 29,6 | 322 | 29,8 |
|  | мужчины 16-60 лет | 343 | 33,3 | 346 | 33,3 | 359 | 33,2 |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 204 | 19,8 | 203 | 19,5 | 206 | 19,1 |
|  | женщины | 133 | 12,9 | 133 | 12,8 | 135 | 12,5 |
|  | мужчины | 71 | 6,9 | 70 | 6,7 | 71 | 6,6 |
|  | Всего: | 1030 | 100,0 | 1040 | 100,0 | 1080 | 100,0 |

Из 1030 человек населения, проживающего в поселении 179 человек – это дети в возрасте до 15 лет, 204 человека – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 647 человек.

Администрацией муниципального образования разработаны программные меры по демографическому развитию поселения и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов.

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров. Численность трудовых ресурсов, работающих в поселении, а также за пределами муниципального образования 2016 году составляла 658 человек или 63,9% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 429 человек или 41,7%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 229 человек. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 194 человек, в обслуживающих отраслях занято 73 человека, что составляет от общей численности населения соответственно 18,9 и 7,1 %.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен, исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 467 человек или 44,9 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 231 человек (22,2%), в обслуживающих отраслях 120 человек (11,5 %). К концу расчетного периода будет занято в экономике 523 человека или 48,4 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 271 человек (25,1%), в обслуживающих отраслях – 173 человека (16,0%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице № 8.4.

Таблица № 8.4 - Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

| № п\п | Показатели | Исходный 2016 год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего: | 658 | 63,9 | 668 | 64,2 | 698 | 64,6 |
|  | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 647 | 62,8 | 654 | 62,9 | 681 | 63,0 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 11 | 1,1 | 14 | 1,3 | 17 | 1,6 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике | 429 | 41,7 | 467 | 44,9 | 523 | 48,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) в градообразующих отраслях - всего | 194 | 18,9 | 231 | 22,2 | 271 | 25,1 |
|  | из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | -промышленность | 127 | 12,3 | 140 | 13,5 | 157 | 14,5 |
|  | -лесное и сельское хозяйства | 4 | 0,4 | 5 | 0,5 | 6 | 0,6 |
|  | -транспорт, связь | 3 | 0,3 | 6 | 0,6 | 12 | 1,1 |
|  | -строительство | 3 | 0,3 | 4 | 0,4 | 8 | 0,7 |
|  | -органы управления, операции недвижимостью | 7 | 0,7 | 7 | 0,7 | 9 | 0,8 |
|  | - прочие предприятия | 50 | 4,9 | 53 | 5,1 | 59 | 5,5 |
|  | -резерв | - | - | 15 | 1,4 | 20 | 1,9 |
|  | б) в обслуживающих отраслях в том числе: | 73 | 7,1 | 120 | 11,5 | 173 | 16,0 |
|  | в) прочие занятые | 162 | 15,7 | 116 | 11,2 | 79 | 7,3 |
|  | Б. Учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства | 19 | 1,8 | 24 | 2,3 | 28 | 2,6 |
|  | В. Численность занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте | 16 | 1,5 | 31 | 3,0 | 63 | 5,8 |
|  | Г. Лица в трудоспособном возрасте не занятые трудовой деятельностью и учебой | 186 | 18,1 | 141 | 13,5 | 79 | 7,3 |
|  | Д. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости | 8 | 0,8 | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 |
| 3. | Население, всего | 1030 | 100,0 | 1040 | 100,0 | 1080 | 100,0 |

# Расчет перспективной численности населения

Перспективная численность населения определена на основе оценки возрастной структуры и занятости населения по отраслям, ожидаемого их изменения на расчетный срок и первую очередь. При определении численности основных возрастных групп, а также абсолютной и относительной величины трудовой части населения использованы рекомендации специальной литературы и соответствующих СниПов, данные администрации поселения.

Анализ факторов, определяющих перспективную численность населения (численность градообразующей группы, механическое и естественное движение населения, половозрастной состав), а также территориальных возможностей показал, что имеются объективные основания прогнозировать рост численности населения на обозримый период.

Общая численность населения рассчитана по формуле:

-H =              А х 100           ,  где

Т-а-в-d-k+m-Б-П

А – абсолютная численность градообразующих кадров,

(на 1ю  очередь -231, на расчетный срок – 271) чел.;

Т – численность населения в трудоспособном возрасте,

(на 1ю  очередь – 62,9, на расчетный срок – 63,0) %;

а – численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, (на 1ю  очередь-2,3, на расчетный срок – 2,6) %;

в–численность лиц занятых в домашнем и личном подсобном хозяйствах в трудоспособном возрасте, (на 1ю  очередь- 3,0, на расчетный срок – 7,3) %;

d–численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой, (на 1ю  очередь- 13,5, на расчетный срок – 7,3) %;

k– численность лиц, зарегистрированных на бирже труда, (на 1ю  очередь- 0,  5, на расчетный срок – 0,5) %;

m – численность работающих пенсионеров, (на 1ю  очередь- 1,3, на расчетный срок – 1,6) %;

Б – численность обслуживающей группы населения, (на 1ю  очередь- 11,5,  на расчетный срок – 16,0) %;

П – прочие занятые (на 1ю  очередь- 11,2, на расчетный срок – 7,3) %.

При определении трудовых ресурсов, необходимых для расчета населения из общей численности населения в трудоспособном возрасте исключаются следующие группы населения:

• инвалиды труда в трудоспособном возрасте;

• 100% учащихся высших и средних специальных учебных заведений, обучающихся в отрыве от производства;

• лица, зарегистрированные на бирже труда.

В составе трудовых ресурсов учитываются дополнительно лица пенсионного возраста, продолжающие участвовать в общественном производстве.

На период проектного срока численность занятых в экономике увеличится с 429 до 523 человек за счет новых мест приложения труда на предприятиях Дубровского сельского поселения.

Обслуживающая группа увеличится с 7,1% до 16,0 %. Рост обслуживающей группы обусловлен перспективным развитием учреждений бытового обслуживания.

H1 =                    231 х 100                      .

62,9-2,3-3,0-13,5-0,5+1,3-11,5-11,2

H р.срок  =                    271 х 100                      .

63,0-2,6-5,8-7,3-0,5+1,6-16,0-7,3

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а также наличие территориальных и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Дубровского сельсовета принята:

- на I-ю очередь - 1040 человек;

- на расчетный срок – 1080 человек.

Таблица №8.5 - Прогноз численности населения Дубровского сельсовета, человек

| Населенный пункт | 2016г. | 1 очередь 2026г. | Расчетный срок, 2036г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | 741 | 748 | 777 |
| п. Нижняя Матренка | 192 | 194 | 202 |
| п. Петени | 97 | 98 | 101 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 1030 | 1040 | 1080 |

Таблица №8.6 - Прогноз численности населения Дубровского сельсовета, в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек

| Населенный пункт | 2016г. | 1 очередь 2026г. | Расчетный срок, 2036г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | 56 | 57 | 60 |
| п. Нижняя Матренка | 15 | 16 | 17 |
| п. Петени | 4 | 4 | 5 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 75 | 77 | 82 |

Таблица №8.7 - Прогноз численности населения Дубровского сельсовета в школьном возрасте (7-17 лет), человек

| Населенный пункт | 2016г. | 1 очередь 2026г. | Расчетный срок, 2036г. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | 91 | 93 | 96 |
| п. Нижняя Матренка | 14 | 15 | 16 |
| п. Петени | 9 | 9 | 10 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 114 | 117 | 122 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

8.3 Жилищная сфера

Существующий жилой фонд составляет 15100,64 м² общей площади.

Таблица №8.8 - Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2016 г.

| Населенный пункт | Фонд жилой площади (кв. м) | Количество домов |
| --- | --- | --- |
| с. Дубровка | 10499,18 | 153 |
| п. Нижняя Матренка | 2790,08 | 55 |
| п. Петени | 1811,38 | 37 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 15100,64 | 245 |

Существующая жилая обеспеченность составляет 14,7 м²/чел.

При недостаточности статистических данных показатели существующего жилищного фонда имеют оценочный характер.

8.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»".

Социальная сфера населенного пункта представлена следующими объектами: объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения представлена врачебной амбулаторией и аптекой в с. Дубровка и ФАПом в п. Петени.

Учреждения образования представлены средней общеобразовательной школой на 280 мест и группой дошкольного развития на 46 мест в с. Дубровка.

В системе учреждений культуры находится сельский дом культуры на 150 мест, и библиотека с книжным фондом 10,6 тыс. экз. в с. Дубровка. Сельские клубы на 60 и 40 мест в п. Нижняя Матренка и п. Петени.

В поселении зарегистрировано 8 предприятий розничной торговли.

Таблица № 8.9 - Перечень детских дошкольных учреждений муниципального образования

| № п/п | Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Проектное кол-во мест | Фактическое кол-во мест | Численность персонала | Поселение, улица, № дома | Год постройки | Этажность | Материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ Дубровская средняя общеобразовательная школа | Администрация Маслянинского района Новосибирской области | 46 | 24 дошкольная группа | 5 | с. Дубровка, Школьная, 3а | 1964 | 2 | кирпич |

Таблица № 8.10 - Перечень общеобразовательных школ муниципального образования

| № п/п | Наименование Учреждения | Ведомственная Подчиненность | Проектное кол -во мест | Фактич. кол-во мест | Численность персонала | Поселение, улица, № дома | Год Постройки | Этаж- Ность | Материал Стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МКОУ Дубровская средняя общеобразовательная школа | Администрация Маслянинского района Новосибирской области | 280 | 112 | 27 | с. Дубровка, Школьная, 3 | 2001 | 2 | блоки |

Таблица № 8.11 - Перечень объектов культуры и досуга (отдыха и развлечений)

| № п/п | Тип учреждения | Кол-во мест | Численность персонала | Поселение, улица | № дома | Год Постр. | Этажн. | Матералл стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МККДУ «Дубровский СДК» | 150 | 9 | с. Дубровка, Ленина | 3 | 1965 | 1 | кирпич |
| 2 | Нижне- Матренский сельский клуб | 60 | 2 | п. Нижняя Матренка, Центральная | 24 | 1972 | 1 | блоки |
| 3 | Петеневский сельский клуб | 40 | 2 | п. Петени, Центральная | 16 | 1970 | 1 | кирпич |

Таблица № 8.12 - Перечень библиотек

| № п/п | Тип учреждения | Книжный Фонд | Заним. площадь | Площадь читальн. Зала | Кол-во Мест | Численность персонала | Поселение, улица, № дома | Год Постр. | Этажн. | Матералл стен |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельский филиал МКУК Маслянинская ЦБС | 10589 экз. | 60 | - | 10 | 1 | с. Дубровка, Ленина,3 | 1965 | 1 | кирпич |

Таблица № 8.13 - Перечень объектов здравоохранения

| № п/п | Тип предприятия | Ведомственная Подчиненность | Численность Персонала | Кол-во Койко-мест | Число посещений в смену | Поселение | Улица | № дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ФАП | Маслянинская ЦРБ | 3 | - | 20 | с.Дубровка | Школьная | 3 |
| 2. | ФАП | Маслянинская ЦРБ | 1 | - | 10 | п. Петени | Центральная | 16 |

9 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

9.1 Водоснабжение

В настоящее время хозяйственно питьевое водоснабжение потребителей в Дубровском сельском поселении осуществляется из водозаборных скважин. По основным показателям вода удовлетворяет требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СП 31.13330.2012. На территории поселения находится 3 возаборных скважины и 3 водонапорных башни. Оказанием жилищно-коммунальных услуг занимается специализированное предприятие МУП «Дубровское», которое предоставляет жилищно-коммунальные услуги населению и осуществляет сбор платежей за оказанные услуги, оперативный ежемесячный расчет платежей населения в зависимости от потребления услуг, наличия льгот и субсидий.

Пожаротушение из системы водоснабжения не предусмотрено.

Основные проблемы, возникающие при водоснабжении поселения:

- износ водопроводных сетей;

- наличие аварийных участков сетей холодного и горячего водоснабжения;

- неисправность запорной арматуры, установленной в централизованных системах холодного и горячего водоснабжения;

- отсутствие регулирующей арматуры.

В настоящее время хозяйственно питьевое водоснабжение потребителей в Дубровском сельском поселении осуществляется из скважинных водозаборов. Система водоснабжения, централизованная. Водоснабжение осуществляется от трех подземных водозаборов.

С водозабора вода по уличным сетям диаметром 65-100 мм, подаётся потребителю. Водопроводная сеть является хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения. По основным показателям вода не удовлетворяет требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СанПиНа. Водопроводные сети и сооружения находятся в ветхом состоянии и нуждаются в капитальном ремонте.

Основными проблемами системы водоснабжения:

1. Существующие сооружения водоснабжения не позволяют обеспечить качество питьевой воды, в полной мере соответствующее требованиям санитарных норм к качеству питьевой воды, а также необходимый объем для покрытия нужд потребителей.

2. Несовершенство технологий и устаревшее оборудование.

3. Недостаточная пропускная способность трубопроводов.

4. Высокая степень износа оборудования.

с. Дубровка

Общее состояние системы водоснабжения с. Дубровка оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории с. Дубровка эксплуатируется 1 скважина и водонапорная башня.

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из сборных железобетонных плит. Так как срок эксплуатации скважины 48 лет, есть вероятность ее выхода из строя. Естественными причинами старения скважин являются процессы химической кольматации прифильтровой зоны и фильтра. В результате чего возрастают гидравлические сопротивления при входе воды в фильтр и, как следствие, снижение динамического уровня воды и увеличение потребляемой погружным насосом электроэнергии. Увеличение просвета ячеек фильтровой сетки вследствие электрохимической коррозии, а в дальнейшем и нарушение ее сплошности ведет к повышению содержания в откачиваемой воде частиц песка, а это, в свою очередь, к интенсивному износу гидравлической части погружных насосов. Особенности гидравлического режима притока воды в скважину, когда вектор движения воды меняется с горизонтального направления в водоносном пласте на вертикальное в полости фильтра, приводят к естественному накоплению песка в отстойнике, а затем и в рабочей части фильтра. В результате уменьшается дебит скважины, увеличивается расход потребляемой электроэнергии и сокращается срок службы скважины и насоса.

Качество воды, поступающей потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения» по величине сухого остатка.

Транспортирование воды из скважины осуществляется по централизованному водопроводу. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 100 мм. Система водоснабжения кольцевая. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения подтверждают необходимость строительства водозаборной скважины, строительства и реконструкции водопровода, строительства башни.

п. Нижняя Матрёнка

Общее состояние системы водоснабжения п. Нижняя Матрёнка оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории п. Нижняя Матрёнка эксплуатируется 1 скважина №227, пробуренная в 1959 году глубиной 79 м, согласно лицензии на пользование недрами, полученной в 2006 году, с суммарным водоотбором 18м3/сутки.

Скважина оборудована на верхнюю зону трещиноватости палеозойских отложений, которые вскрываются на глубине 25 м и представлены серыми глинистыми сланцами и известняками верхнедевонских и верхне-карбонских отложений. Сверху палеозойские отложения перекрыты суглинками и глинами с редкими прослоями песков краснодубровской и глинами кочковской свит.

Вскрытая по скважинам мощность палеозойских отложений колеблется в пределах 54 м. В верхней части разреза породы трещиноваты или представлены каменным структурным элювием зоны выветривания. Средняя мощность разрушенных до обломочного состояния пород и их трещиноватой зоны, по ряду исследований, проведенных в описываемом и рядом расположенных районах, составляет 40м. К этой зоне трещиноватых пород приурочен водоносный комплекс, содержащий, как правило, напорные подземные воды.  В долинах рек, где водоупорная глинистая кровля отсутствует, подземные воды, приуроченные к породам палеозоя, в основном безнапорные, и образуют совместно с аллювиальными отложениями единый гидравлический связанный водоносный слой.

Уровни воды по скважинам устанавливаются на глубине 9 м. Водообильность палеозойского комплекса невысокая и отличается существенной неравномерностью в разрезе и по площади. Удельные дебиты существенно уменьшаются в соответствии с ростом понижения уровня воды в скважине. Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 6,8 л/сек. Понижение уровня при этом составляет 8-20 м. Качество подземных вод хорошее. Воды пресные с минерализацией 0,3-0,7г/дм3. Содержание общей жесткости 5,2-8,0 мг-экв/дм3, по отдельным скважинам наблюдается повышенное содержание общего железа до 2 мг/дм3. По химическому типу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Подземные воды палеозойских отложений на площади района являются единственным подземным источником водоснабжения и рекомендуются к использованию всех нужд.

Паспортные данные скважины на момент сдачи в эксплуатацию приведены ниже.

Таблица № 9.1 - Скважина №227, 1959г.

| № пп | Краткое описание пород | Глубина залега-ния подошвы | Мощ-ность слоя, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Суглинок желтый | 4 | 4 | Конструкция скважины: Обсадные трубы D=219мм. от + 0,3 до 25 м. Фильтровая колонна D=168мм, от +0,5 до 79 м Рабочая часть в инт-лах 25-79 Ст. уровень -9м Дебит -7,8 л/с Понижение 8 м. |
| 2 | Глина бурая со щебнем | 18 | 14 |  |
| 3 | Глинистый сланец разрушенный | 25 | 7 |  |
| 4 | Глинистый сланец серый крепкий трещиноватый, водоносный | 79 | 54 |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из деревянных панелей внутреннее обустройство которого не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 55 лет, есть вероятность ее выхода из строя. Под долговечностью водозаборных скважин понимается время, в течение которого они обеспечивают отбор воды, отвечающей по качеству нормам ГОСТа 2874-82 и в количестве, удовлетворяющем водопотребителя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г №676 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» скважина водозаборная отнесена к шестой группе: имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.

Вода из скважины подается в водонапорную башню объемом 18м3 1989года постройки и далее транспортирование воды осуществляется по централизованному водопроводу, построенному в 2005, 2009 годах, общей протяженностью 2,3 км. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 110 мм. Система водоснабжения не закольцована. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения подтверждают необходимость строительства водозаборной скважины и башни.

п. Петени

Общее состояние системы водоснабжения п. Петени оценивается как неудовлетворительное.

В настоящее время на территории п. Петени эксплуатируется 1 скважина №33-89, пробуренная в 1989 году глубиной 19 м, согласно лицензии на пользование недрами, полученной в 2006 году, с суммарным водоотбором 20м3/сутки.

Скважина оборудована на верхнюю зону трещиноватости палеозойских отложений, которые вскрываются на глубине 3-7 м и представлены серыми глинистыми сланцами и известняками верхнедевонских и верхне-карбонских отложений. Сверху палеозойские отложения перекрыты верхнечетвертичными покровными отложениями глинистого состава.

Вскрытая по скважинам мощность палеозойских отложений колеблется в пределах 10-30 м. В верхней части разреза породы трещиноваты или представлены каменным структурным элювием зоны выветривания. Средняя мощность разрушенных до обломочного состояния пород и их трещиноватой зоны по ряду исследований, проведенных в описываемом и рядом расположенных районах, составляет 40 м. К этой зоне трещиноватых пород приурочен водоносный комплекс, содержащий, как правило, напорные подземные воды.  В долинах рек, где водоупорная глинистая кровля отсутствует, подземные воды, приуроченные к породам палеозоя, в основном безнапорные, и образуют совместно с аллювиальными отложениями единый гидравлический связанный водоносный слой.

Уровни воды по скважинам устанавливаются на глубине 1-3 м. Водообильность палеозойского комплекса невысокая и отличается существенной неравномерностью в разрезе и по площади. Удельные дебиты существенно уменьшаются в соответствии с ростом понижения уровня воды в скважине. Дебиты скважин изменяются от 1,5 до 6,8 л/сек. Понижение уровня при этом составляет 15-44 м. Качество подземных вод хорошее. Воды пресные с минерализацией 0,3-0,7г/дм3. Содержание общей жесткости 5,2-8,0 мг-экв/дм3, по отдельным скважинам наблюдается повышенное содержание общего железа до 2 мг/дм3. По химическому типу воды преимущественно гидрокарбонатно-кальциево-магниевые.

Подземные воды палеозойских отложений на площади района являются единственным подземным источником водоснабжения и рекомендуются к использованию всех нужд.

Паспортные данные скважины на момент сдачи в эксплуатацию приведены ниже.

Таблица №9.2 - Скважина №33-89, северная окраина 1989г.

| № пп | Краткое описание пород | Глубина залега-ния подошвы | Мощ-ность слоя, м | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Глина бурая | 3 | 3 | Конструкция скважины: Обсадные трубы D=219мм. от + 0,3 до 6,5 м. Фильтровая колонна D=168мм, от 4до 19 м Рабочая часть в инт-ле 6-19 м, Ст. уровень -1м Дебит -5 л/с Понижение 1 м. |
| 2 | Песчано-глинистый сланец с переходом в бурый, трещино-ватый водоносный | 8 | 5 |  |
| 3 | Известняк серый окремненный, очень крепкий трещиноватый водоносный | 19 | 11 |  |

Скважина оборудована погружным насосом марки ЭЦВ, приборы учета отсутствуют. Павильон над скважиной выполнен из деревянных панелей, внутреннее обустройство которого не отвечает требованиям СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Так как срок эксплуатации скважины 25лет, есть вероятность ее выхода из строя. Под долговечностью водозаборных скважин понимается время, в течение которого они обеспечивают отбор воды, отвечающей по качеству нормам ГОСТа 2874-82 и в количестве, удовлетворяющем водопотребителя.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.09.2008г №676 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» скважина водозаборная отнесена к шестой группе: имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно.

Вода из скважины подается в водонапорную башню объемом 12м3 1959 года постройки и далее транспортирование воды осуществляется по централизованному водопроводу, построенному в 1989 году, общей протяженностью 2,0 км. Водопровод выполнен из стальных труб диаметром 80 мм. Система водоснабжения не закольцована, требуется произвести реконструкцию водопровода и проложить в две нитки. В настоящее время водопроводные сети изношены, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Приведенные факты нынешнего состояния системы водоснабжения подтверждают необходимость строительства водозаборной скважины, строительства и реконструкции водопровода.

Таблица №9.3 – Перечень водонапорных скважин и водонапорных башен на территории Дубровского сельсовета

| Наименование | Местоположение | Характеристики | Документ-основание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная скважина № 07-85 кадастровый № 1256 | с.Дубровка Маслянинского района Новосибирской области | 54 град 22 мин С.Ш.84 град 39 мин В.Д. губина 70 м сан.зона 30 м непрофириров. трубы,фильтр 168 | Паспорт от 19.03.1985 г. |
| Водонапорная скважина № 227 | пос Нижняя Матрёнка Маслянинского района Новосибирской области | 54 град 20 мин С.Ш. 84 град 40 мин В.Д. губина 79 м сан.зона 30 м непрофириров. трубы,фильтр 168 | Паспорт от 31.03.1959 г. |
| Водонапорная скважина № 33-89 | пос Петени Маслянинского района Новосибирской области | 54 град 19 мин С.Ш. 84 град 36 мин В.Д. Губина 19 м непрофириров. трубы,фильтр 168 | Паспорт от 16.06.1989 г. |
| Водонапорная башня ввод 19.03.1985 | с.Дубровка Маслянинского района Новосибирской области | Деревянная ёмкость 10 куб.м | нет |
| Водонапорная башня ввод 31.03.1959 | пос Нижняя Матрёнка Маслянинского района Новосибирской области | Деревянная ёмкость 10 куб.м | нет |
| Водонапорная башня ввод 16.06.1989 | пос Петени Маслянинского района Новосибирской области | Кирпичная ёмкость 10 куб.м | нет |
| Водопроводные сети с 1985 г. | с.Дубровка Маслянинского района Новосибирской области | Протяженность 6,7 км Диаметр труб 100 Износ 100 % | Лицензия № НОВ 01756 ВЭ до 17.07.2031 г. |
| Водопроводные сети с 1959 г. | пос Нижняя Матрёнка Маслянинского района Новосибирской области | Протяженность 2,3 км Диаметр труб 100 0,3 км. износ 100 % 2 км износ 41,3 %(2005г.) | Лицензия № НОВ 01756 ВЭ до 17.07.2031 г. |
| Водопроводные сети с 1989 г. | пос Петени Маслянинского района Новосибирской области | Протяженность 2 км Диаметр труб 65 Износ 100 % | Лицензия № НОВ 01756 ВЭ до 17.07.2031 г. |

9.2 Водоотведение

В Дубровском сельском поселении отсутствует централизованная система водоотведения. Водоотведение от жилой застройки и объектов соцкультбыта осуществляется индивидуальными выгребами.

9.3 Теплоснабжение

В с. Дубровка теплоснабжение осуществляется для общеобразовательной школы и дома культуры. Объекты культурно-бытового обслуживания отапливаются электронагревательными приборами.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от локальных источников. Основным видом топлива является уголь.

Характеристика источников теплоснабжения представлена в Таблица №9.4

# Таблица №9.4 – Характеристика источников теплоснабжения

| № п/п | Котельная, адрес котельной | Тип и количество котлов | Установленная мощность, Гкал/ч | Количество сжигаемого топлива (тонн) в сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная СДК с. Дубровка, ул. Ленина | Основной КВ-300 | 0,28 | 0,29 |
| 2 | Котельная школы с. Дубровка, ул. Школьная | Основной НР-18 Резервный НР-18 | 0,8 | 1,3 |
| 3 | Котельная п.Петени, ул. Центральная | Тип котла-печь 1 шт | - | - |

9.4 Электроснабжение

Территория Дубровского сельсовета Маслянинского района находится в зоне действия ПС 35/10 кВ Дубровская с трансформатором мощностью 1х2,5 МВА. Свободная для технологического присоединения потребителей мощность по состоянию на 01.01.2021 отсутствует.

Характеристика объектов электроснабжения Дубровского сельсовета представлена в таблице №9.5.

Таблица № 9.5 – Перечень ТП-10/0,4 кВ обслуживаемых АО РЭС на территории Дубровского сельсовета

| № ТП | Мощность трансфор-матора | Подстанция | Населенный пункт | Объект потребления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка |  |  |  |  |
| 190 | 250 | Дубровская | Дубровка | школа |
| 215 | 63 | Дубровская | Дубровка | ТСН-2 |
| 222 | 400 | Дубровская | Дубровка | м/ток |
| 710 | 100 | Дубровская | Дубровка | ДК |
| 711 | 160 | Дубровская | Дубровка | посёлок |
| 1150 | 160 | Дубровская | Дубровка | АЗС |
| 1378 | 63 | Дубровская | Дубровка | водокачка |
| 1620 | 100 | Дубровская | Дубровка | посёлок |
| 1634 | 250 | Дубровская | Дубровка | ферма |
| 1639 | 250 | Дубровская | Дубровка | Стр. цех |
| 1640 | 400 | Дубровская | Дубровка | РТМ |
| 1649 | 160 | Дубровская | Дубровка | посёлок |
| с. Нижняя Матрёнка |  |  |  |  |
| 707 | 160 | Дубровская | Матрёнка | ферма |
| 1379 | 160 | Дубровская | Матрёнка | посёлок |
| 1635 | 63 | Дубровская | Матрёнка | посёлок |
| с. Петени |  |  |  |  |
| 713 | 160 | Елбанская | Петени | посёлок |
| 1630 | 63 | Елбанская | Петени | посёлок |
| 1633 | 100 | Елбанская | Петени | посёлок |

9.5 Газоснабжение

В настоящее время в Дубровском сельском поселении централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.

Газоснабжение населенных пунктов сельского поселения осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для пищеприготовления.

9.6 Связь и информация

Телефонная связь осуществляется через АТС, мощностью 168 номеров. В настоящее время проблемы телефонизации во многом решаются за счет мобильной сотовой связи.

10 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Территория Дубровского сельсовета обслуживается автомобильным транспортом.

10.1 Автомобильный транспорт

В проекте генерального плана автомобильные дороги отображены на основании Постановления администрации Новосибирской области от 18.02.2010 N 65-па  (В редакции, введенной постановлением Правительства области от 29.06.2016 N 189-п « Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, относящихся к государственной собственности Новосибирской области», а также на основании сведений, полученных от ФКУ «Сибуправтодор» (см.приложение № 4).

Внешние связи сельсовета осуществляются по автомобильной дороге обычного типа регионального значения:

- 50 ОП РЗ 50К-21 (127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино (К-21)), IV категория, общей протяженностью в границах поселения 24,95 км, покрытие - асфальтобетон/щебень-бетон/переходное;

Также по территории проходит автомобильная дорога межмуниципального значения:

- 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени), V категория, общей протяженностью в границах поселения 4,52 км, покрытие – грунтощебень

- 50 ОП МЗ 50Н-1814 (54 км а/д "К-21" – Нижняя Матренка), V категория, общей протяженностью в границах поселения 1,07 км, покрытие – грунтощебень

По дорогам местного значения осуществляется связь между населенными пунктами и производственными территориями.

В населенных пунктах МО Дубровского общественный транспорт отсутствует.

10.2 Объекты транспортной инфраструктуры

На территории муниципального образования расположено 8 автомобильных мостов, 1 автомобильный мост в п. Петени через реку Матренка и один пешеходный мост через реку Бердь.

АЗС ЗАО «Таежное» на пересечении дороги регионального значения 50 ОП РЗ 50К-21 и дороги межмуниципального значения 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени), южнее села Дубровка.

10.3 Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенных пунктов характерен переходный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

-	отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требованиям СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»

-	улично-дорожная сеть населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии;

-	пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Не соблюдены требования по ширине улиц в пределах красных линий. На основании Нормативов градостроительного проектирования Новосибирской области ширина и поперечный профиль улиц в пределах красных линий должен быть не менее 15 м.

Таблица№10.1 - Сведения по улично-дорожной сети населенных пунктов МО Дубровский сельсовет

| Поселение | Тип покрытия дороги | Улица | Протяженность км. |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка | Нет данных | ул. Ленина | 1,57 |
|  |  | ул. Октябрьская | 0,63 |
|  |  | ул. Новая | 0,32 |
|  |  | ул. Садовая | 0,82 |
|  |  | ул. Парковая | 0,59 |
|  |  | ул. Лесная | 0,65 |
|  |  | ул. Школьная | 0,68 |
|  |  | ул. Береговая | 0,40 |
|  |  | пер.1-й Восточный | 0,72 |
|  |  | пер. 2-й Восточный | 0,46 |
| п. Нижняя Матренка | Нет данных | ул. Центральная | 1,13 |
|  |  | ул. Новая | 0,19 |
| п. Петени | Нет данных | ул. Загорская | 1,07 |
|  |  | ул. Забердская | 0,50 |
|  |  | ул. Мраморный Карьер | 0,41 |

11 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

11.1 Объекты специального назначения

Проектом генерального плана МО Дубровского сельсовета к объектам специального назначения отнесены кладбища, объекты размещения отходов потребления и скотомогильники.

На территории сельсовета расположено 4 кладбища, открытых для захоронения и 2 закрытых кладбища. Также одно кладбище, закрытое для захоронения, находится на территории с. Дубровка, одно кладбище в п. Нижняя Матренка и в п. Петени.

Сведения по кладбищам, представлены в таблице №11.1.

Таблица № 11.1 – Сведения по кладбищам, расположенным на территории МО Дубровский сельсовет

| № п/п | Местоположение объекта | Площадь, га | Примечание | Размер зоны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МО Дубровский сельсовет, северо-восточнее с. Дубровка | 0,63 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 9,55 км. | 50 | Действующее |
| 2 | МО Дубровский сельсовет, юго-восточнее с. Дубровское, около а/д 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) | 0,11 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 580 м. | 50 | Действующее |
| 3 | МО Дубровский сельсовет, юго-восточнее с. Дубровское, около а/д 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) | 1,07 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 700 м | 50 | Действующее |
| 4 | МО Дубровский сельсовет, северо-восточнее п. Нижняя Матренка | 0,65 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 810 м. | 50 | Действующее |
| 5 | МО Дубровский сельсовет, северо-западнее с. Дубровка | 0,29 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 1750 м. | 50 | Закрытое |
| 6 | МО Дубровский сельсовет, севернее с. Дубровка | 0,37 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 6300 м. | 50 | Закрытое |
| 7 | с. Дубровка | 0,57 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 0 м. | 50 | Закрытое |
| 8 | п. Петени | 1,25 | Расстояние до ближайшей жилой застройки составляет 86 м. | 50 | Действующее |

Местоположение полигона ТКО:

На территории сельсовета (северо-восточнее с. Дубровка) расположен полигон ТКО. Размер санитарно-защитной зоны от свалки установлен 500 м.

И не санкционированная свалка (северо-восточнее с. Дубровка). Размер санитарно-защитной зоны от свалки установлен 500 м

На территории п. Нижняя Матренка северо-западнее МФ ЗАО «Таежное» расположена свалка ТКО.

# На территории сельсовета расположено 2 скотомогильника.

11.2 Санитарно-экологическое состояние территории муниципального образования

Соблюдение принципов устойчивого развития, учет которых регламентирован градостроительным заданием, требует в полной мере реализовать стратегию охраны окружающей среды муниципального образования. Выполнить это возможно посредством концентрации ресурсов для решения первоочередных задач по улучшению экологической обстановки, сохранению благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала для сохранения здоровья населения.

# Состояние водных объектов

Основными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются: поверхностный сток, ливневые и талые воды с селитебных, коммунально-складских, со свалок, сельскохозяйственных и производственных территорий, дорог, а также отсутствие централизованной системы хозяйственно-фекальной канализации.

В воде и по берегам водных объектов часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Риск для здоровья населения и природных комплексов, обусловленный качеством водных объектов, связан:

- с захламлением, загрязнением и отсутствием благоустройства водоохранных зон и прибрежных территорий малых рек;

- с несоблюдением требований Водного кодекса по использованию территории в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах;

- с отсутствием требуемых дренажных систем (ливневой канализации), очистных сооружений ливневых вод.

# Состояние почвы.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Экологическое состояние почвы определяется уровнем загрязненности и характером нарушения почвенного покрова.

Нарушенными считаются почвы, утратившие свое плодородие и ценность в связи с хозяйственной деятельностью человека. Почвы на проектируемой территории нарушаются в результате прокладки транспортных коммуникаций, организации строительных площадок. Антропогенные и природные источники воздействия приводят к загрязнению и дегумификации, уплотнению, нарушению, вторичному засолению почв и другим негативным последствиям.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение химических, физических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Загрязненная почва может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни населения и его здоровье, так как является основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний.

# Состояние атмосферного воздуха

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в с. Дубровка являются котельные жилищно-коммунального комплекса, работающие на твердом топливе. Основными загрязняющими веществами атмосферного воздуха могут являться:

-	взвешенные вещества;

-	азот диоксид;

-	углерода оксид;

-	сера диоксид;

-	углерод черный (сажа);

-	формальдегид.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха также являются:

-	автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т. д.;

-	объекты производственного назначения;

-	животноводческие фермы;

-	пыль от автодорог, не имеющих твердого покрытия.

В настоящее время некоторые предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

# Состояние озеленения

В настоящее время территория населенных пунктов сельсовета составляет – 281,95 га, в том числе жилая застройка – 71,9 га и производственная застройка – 28,87 га.

Площадь формально озелененных территорий составляет около 152,44 га (54,06% от общей площади населенных пунктов).

Создание экологически устойчивой среды в населенных пунктах России рассматривается в настоящее время как одна из ключевых задач современности. Для выполнения этой задачи необходимо обеспечить, наряду с высоким качеством среды, экологическое равновесие между населенным пунктом и природой. Путь к решению этой проблемы лежит, в частности, в сохранении необходимого экологически обоснованного соотношения между освоенными и естественными территориями.

11.3 Зоны с особыми условиями использования территории

Комплексный анализ территории сельского поселения выполнен с учетом наличия зон с особыми условиями использования территории, которые установлены в соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом местных природных и экологических факторов.

К зонам с особыми условиями использования территорий относятся следующие:

-	Охранная зона;

-	Придорожная полоса;

-	Санитарно-защитная зона;

-	Водоохранная зона;

-	Прибрежная защитная полоса;

-	Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

Таблица № 11.2 - Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон

| № п/п | № на карте | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Дубровский сельсовет |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |  |
| Объекты по добычи руд и нерудных ископаемых |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Золотодобыча | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.3 | 300 | Существующий |
| 2 | 6 | Карьер по добыче щебня |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 3 | 15 | Теплица* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.11 | 100 | Существующий |
| Объекты коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |
| 4 | 9 | Производство пихтового масла | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 | 300 | Существующий |
| 5 | 8 | Пилорама ИП Жданов* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Существующий |
| Объекты санитарно-технического назначения |  |  |  |  |  |
| 7 | 18 | Несанкционированная свалка ТКО* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 |  | Существующий |
| 8 | 16 | Кладбище |  | 50 | Существующий |
| 9 | 17 | Кладбище |  |  | Закрытое |
| 10 | 19 | Скотомогильник |  | 1000 | Существующий |
| Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| 11 | По условному обозначению | АЗС ЗАО Таежное* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 100 | Существующий |
| с. Дубровка |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |
| 12 | 11 | Пилорама ИП Морозов* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 100 | Существующий |
| 13 | 12 | Пилорама ИП Подкорытов* |  |  |  |
| 14 | 13 | Пилорама* |  |  |  |
| 16 | 10 | Гараж, Склад открытого типа* |  |  |  |
| 17 | 17 | Зерноток ЗАО Таежное* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 | 100 | Существующий |
| Объекты санитарно-технического назначения |  |  |  |  |  |
| 18 | 19 | Кладбище* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 | Закрытое |
| п. Нижняя Матренка |  |  |  |  |  |
| Объекты санитарно-технического назначения |  |  |  |  |  |
| 19 | 21 | Свалка ТКО* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 500 | Существующий |
| п. Петени |  |  |  |  |  |
| Объекты по добычи руд и нерудных ископаемых |  |  |  |  |  |
| 20 | 14 | Карьер по добыче мрамора* | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.3 | 100 | Существующий |
| Объекты санитарно-технического назначения |  |  |  |  |  |
| 21 | 20 | Кладбище | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12 | 50 | Существующий |

* 	Объекты, в санитарно-защитной зоне которых расположена жилая застройка.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03.

# Таблица 11.3 - Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона (Придорожная полоса) |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога обычного типа регионального значения 50 ОП РЗ 50К-21 (127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино (К-21) | Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 50 |
| 2 | Автомобильная дорога обычного типа межмуниципального значения 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) |  | 25 |
| 3 | Автомобильная дорога обычного типа межмуниципального значения 50 ОП МЗ 50Н-1814 (54 км а/д "К-21" – Нижняя Матренка |  | 25 |
| Охранная зона |  |  |  |
| 1 | ЛЭП 35 кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 15 |
| 2 | ЛЭП 10 кВ |  | 10 |

Таблица 11.4 - Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоохранная зона |  |  |  |
| 1 | р. Бердь | ст. 65 Водного кодекса РФ | 200 |
| 2 | р. Суенга |  |  |
| 3 | р. Полдневная | ст. 65 Водного кодекса РФ | 100 |
| 4 | р. Березовая |  |  |
| 5 | р. Берёзовая 2-я |  |  |
| 6 | р. Мостовка |  |  |
| 7 | р. Матвеевка |  |  |
| 8 | р. Каменка |  |  |
| 9 | р. Матрёнка |  |  |
| 10 | р. Анфимов Мочег |  |  |
| 11 | р. Чесноковка |  |  |
| 12 | р. Хариусовка | ст. 65 Водного кодекса РФ | 50 |
| 13 | р. Мал. Хариусовка |  |  |
| 14 | р. Петровка |  |  |
| 15 | р. Мочег |  |  |
| 16 | р. Бычиха |  |  |
| 17 | р. Мал. Березовая |  |  |
| 18 | р. Сивкова |  |  |
| 19 | р.Лисья |  |  |
| 20 | р. Сладкая |  |  |
| 21 | р. Топкая |  |  |
| 22 | р. Сафрониха |  |  |
| 23 | р. Чудиновка |  |  |
| 24 | р. Мал. Чесноковка |  |  |
| 25 | р. Северный Мочег |  |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
| 1 | Реки и ручьи | ст. 65 Водного кодекса РФ | 50 |

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Первый пояс ЗСО скважин определен радиусом 30 м вокруг каждой скважины.

От водонапорных башен первый пояс установлен радиусом 10 м.

Таблица 11.5 - Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон от объектов специального назначения

| № п/п | № на карте | Местоположение объекта | Площадь, га | Размер зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 21 | Полигон ТКО (действующее) | 0,59 | 500 |
| 2 | 18 | Несанкционированная свалка ТКО (действующее) | 0,19 | 500 |
| 3 | 19 | Скотомогильник (действующее) | - | 1000 |
| 4 | 16 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, северо-восточнее с. Дубровка (действующее) | 0,63 | 50 |
| 5 | 16 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, юго-восточнее с. Дубровское, около а/д 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) (действующее) | 0,11 | 50 |
| 6 | 16 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, юго-восточнее с. Дубровское, около а/д 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) | 1,07 | 50 |
| 7 | 16 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, северо-восточнее п. Нижняя Матренка (действующее) | 0,65 | 50 |
| 8 | 17 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, северо-западнее с. Дубровка (закрытое) | 0,29 | 50 |
| 9 | 17 | Кладбище МО Дубровский сельсовет, севернее с. Дубровка (закрытое) | 0,37 | 50 |
| 10 | 19 | Кладбище с. Дубровка (закрытое) | 0,57 | 50 |
| 11 | 20 | Кладбище п. Петени (действующее) | 1,25 | 50 |

12 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

12.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера

По данным Главного Управления МЧС России по Новосибирской области территория Дубровского сельсовета находится вне зоны катастрофического затопления, вне зоны возможных разрушений, вне зоны возможного химического заражения, вне зоны возможного радиоактивного заражения (СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90» Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.11.2014 № 705/пр).

На территории Дубровского сельсовета потенциально опасные объекты отсутствуют. Территория сельсовета располагается вне зоны потенциального воздействия лесных пожаров. (см. приложение № 5)

По данным паспортов территории населенных пунктов Дубровского сельсовета возможны риски возникновения техногенных пожаров на территории с. Дубровка и п. Петени.

# Взрывопожароопасные объекты

К взрывопожароопасным объектам, расположенным на территории поселения относятся котельные.

Аварии на взрывопожароопасных объектах сопровождаются выбросом в атмосферу, на грунт и в водоемы пожароопасных и токсических продуктов. Вторичными негативными факторами аварий являются пожар, взрыв.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом ВПО рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

# Аварии на электроэнергетических системах

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к перерывам электроснабжения потребителей, выходу из строя установок, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, создать пожароопасную ситуацию.

Опасными стихийными бедствиями для объектов энергетики являются сильный порывистый ветер, гололед (снижается надежность работы энергосистемы в районах гололеда из-за "пляски" и обрыва проводов ЛЭП), продолжительные ливневые дожди.

При снегопадах, сильных ветрах, обледенения и несанкционированных действий организаций и физических лиц могут произойти тяжелые аварии из-за выхода из строя трансформаторных и понизительных подстанций.

На территории сельского поселения сохраняется вероятность аварий на электроэнергетических системах в связи с износом производственных фондов.

# Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения возможны по причине:

-	износа основного и вспомогательного оборудования теплоисточников более чем на 60 %;

-	ветхости тепловых и водопроводных сетей (износ от 60 до 90 %);

-	халатности персонала, обслуживающего теплоисточники и теплоносители;

-	недостаточного финансирования и низкого качества ремонтных работ.

Выход из строя коммунальных систем может привести к сбою в системе водоснабжения, что значительно ухудшает условия жизнедеятельности, особенно в зимний период.

К объектам коммунальных систем жизнеобеспечения на территории поселения, на которых возможно возникновение аварий, относятся водопроводные системы. Аварии могут возникнуть в связи с износом производственных фондов.

# Аварии на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильных дорогах являются: нарушение правил дорожного движения, превышение скорости, неисправность транспортных средств, неудовлетворительное техническое состояние автомобильных дорог.

К серьезным дорожно-транспортным происшествиям приводят невыполнение правил перевозки опасных грузов и несоблюдение при этом необходимых требований безопасности.

Аварии на автомобильном транспорте сопровождаются повреждением автотранспортных средств и, как следствие, прекращением движения на участках. Данные аварии часто сопровождаются разливом на грунт и в водоемы опасных веществ (химических, пожароопасных).

Для обеспечения безопасности населения во время чрезвычайных ситуаций, необходимо строительство объездных дорог вне границ населенного пункта.

Основными причинами возникновения аварий на железнодорожном транспорте являются:

-	наезд поездов на автомобильный и гужевой транспорт, дрезины, велосипедистов. Чаще всего это происходит на железнодорожных переездах. Характерной причиной таких ЧС служит нарушение правил пересечения переезда транспортными средствами;

-	нарушения в системе управления железнодорожным движением приводят к выезду состава на занятый путь и столкновению;

-	столкновение и сход подвижного состава, загруженного опасными грузами, особенно сильнодействующими ядовитыми веществами (СДЯВ). Ущерб, наносимый такими ЧС, обычно очень велик, так как кроме ликвидации последствий собственно самой катастрофы, приходится бороться еще и с вторичными поражающими факторами;

-	взрывы и пожары;

-	воздействие природных явлений, таких, как ураганы, снежные и пыльные бури, обвалы и оползни, наводнения, ливневые дожди, землетрясения. Они повреждают пути, обрывают электрические провода, разрушают мосты и дамбы, ухудшают видимость. Все это создает серьезную угрозу безопасности движения.

12.2 Источник чрезвычайных ситуаций природного характера

Анализ многолетних наблюдений за возникновением чрезвычайных ситуаций (ЧС) показывает, что на территории Дубровского сельсовета в течение календарного года наблюдаются различные опасные природные явления, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС.

По данным паспортов территории населенных пунктов Дубровского сельсовета возможны риски возникновения природных пожаров на территории с. Дубровка, п. Нижняя Матренка, п. Петени.

# Природные пожары

В весенне-осенний периоды поселение подвержено лесным пожарам. При возникновении крупных лесных пожаров могут быть уничтожены большие площади леса.

Основными причинами возникновения пожаров на территории поселения являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу и проведение сельскохозяйственных палов.

Систематически повторяющиеся лесные пожары не только наносят ущерб лесопромышленному комплексу, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

12.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Предпосылками к возникновению биолого-социальных ЧС на территории поселения могут являться эпизоотии, паразитарные и зоонозные заболевания животных, эпифитотии и вспышки массового размножения наиболее опасных болезней.

На основании ответа от Министерства здравоохранения Новосибирской области (см. приложение №6) медико-демографические показатели здоровья населения по Маслянинскому району по данным га 2015 год следующие:

# 1. Население-23 635 чел. Из них: мужского пола-11 079чел., женского пола- 12 556 чел., дети до 17 лет – 5 786 чел.

Родилось в 2015 году – 329, умерло – 423.

# 2. Заболеваемость на 10 000 населения:

- общая – 1038 (НСО 1255);

- болезни органов кровообращения – 226,3 (НСО – 197,8);

- болезни органов дыхания – 186,4 (НСО - 352,8);

- болезни органов мочеполовой системы – 73,2 (НСО – 59,1);

- онкологические заболевания – 42,0 (НСО – 42,8);

- общая заболеваемость туберкулезом – 287,7 (НСО – 280,7);

- младенческая смертность на 1000 рожденных – 5,3 (НСО – 7,7).

ЧАСТЬ 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

13 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

13.1 Границы сельского поселения и населённых пунктов

Граница сельского поселения

Проектом генерального плана предлагается внести изменения в Схему территориального планирования Маслянинского района с изменением границы МО Дубровского сельсовета в связи с тем, что кадастровый участок под номером 54:17:020502:1 для ведения личного подсобного хозяйства находится на территории Дубровского сельсовета, в то время как земельный участок относится к землян населённых пунктов и адрес прописан, как Егорьевский сельсовет д. Новолушниково, ул. Заречная, дом 1. В связи с этим предлагаем исключить этот участок из границ Дубровского сельсовета и включить этот кадастровый участок в границы МО Егорьевский сельсовет.

# Границы населённых пунктов

Проектом генерального плана предлагается изменение границ населенных пунктов. В границы были включены земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов находящиеся на территории сельсовета. Также кадастровые участки которые не относились к землям населённых пунктов, были исключены из границ населенных пунктов.

13.2 Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ

Таблица 13.1 – Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов или исключаются из их границ

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Установленная категория земель | Планируемая категория земель | Площадь, га | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка |  |  |  |  |  |
| Перечень включаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:17:024002 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 0,6 | Под жильё |
| Перечень исключаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2 | 54:17:024002:229 (частично) | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 8,9 | Под леса и многолетние насаждения |
| 3 | 54:17:024002 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 11,8 | Сельскохозяйственное использование |
| п. Нижняя Матренка |  |  |  |  |  |
| Перечень включаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:17:021601:120 (частично) | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 0,007 | Под жильё |
| Перечень исключаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 2 | 54:17:024002:229 (частично) | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 2,7 | Под леса и многолетние насаждения |
| 3 | 54:17:024001:296 (частично) | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 2,6 | Под леса и многолетние насаждения |
| 4 | 54:17:024002 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,9 | Сельскохозяйственное использование |
| 5 | 54:17:024001 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 10,7 | Сельскохозяйственное использование |
| п. Петени |  |  |  |  |  |
| Перечень включаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 1 | 54:17:024004 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 2,4 | Под жильё |
| 2 | 54:17:021702:59-80 | Земли населенных пунктов | Земли населенных пунктов | 3,3 | Под жильё |
| Перечень исключаемых земельных участков |  |  |  |  |  |
| 3 | 54:17:024001:294 (частично) | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 0,1 | Под леса и многолетние насаждения |
| 4 | 54:17:024004:62 (частично) | Земли лесного фонда | Земли лесного фонда | 3,7 | Под леса и многолетние насаждения |
| 5 | 54:17:024001:298 (частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 0,008 | Сельскохозяйственное использование |
| 6 | 54:17:024001:2 | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 19 | Добыча полезных ископаемых |
| 7 | 54:17:024004:39 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,005 | Под инженерную инфраструктуру |
| 8 | 54:17:024004:37 (частично) | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 0,003 | Под инженерную инфраструктуру |
| 9 | 54:17:024004 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 4 | Сельскохозяйственное использование |
| 10 | 54:17:024001 (квартал, частично) | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли сельскохозяйственного назначения | 4,3 | Сельскохозяйственное использование и производственная деятельность |

13.3 Архитектурно-планировочные решения

МО Дубровский сельсовет:

Проектом генерального плана предлагается изменение границ населенных пунктов с учетом рационального использования территории и возможности их территориального развития.

Севернее п. Нижняя Матренка предлагается расположить объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности.

Северо-восточнее п. Дубровка вдоль дороги регионального значения на месте бывшего МФ ЗАО Таежное предлагается расположить два объекта сельскохозяйственного производства IV и III класса опасности, и дальше вдоль дороги межмуниципального значения возобновить деятельность предприятия по производству пихтового масла.

По дороге на п. Петени от с. Дубровка предлагается разместить производство древесного угля.

Юго-восточнее п. Нижняя Матренка вдоль дороги местного значения проектом генерального плана предлагается расположить объект производственного и коммунально-складского назначения IV класса опасности.

Вдоль дороги 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) предлагается перевод земельного участка под номером 54:17:024002:223 из категории «земли населенных пунктов» в категорию «земли сельскохозяйственного назначения» и возобновления деятельности объекта сельскохозяйственного назначения- теплиц.

Вдоль вновь запроектированной дороги местного значения на берегу реки Бычиха предлагается разместить объект рекреационного назначения.

На территории сельсовета предлагается развитие производственных зон, с размещением в них объектов по добычи полезных ископаемых (объекты по золотодобыче). Основные территории находятся на западе в близи границы сельсовета и ещё одна территория по добыче расположена в центральной части Дубровского сельсовета.

Для всех предприятий сельскохозяйственного, производственного и коммунально-складского назначения, расположенных на территории сельского поселения и в границах населенных пунктов необходимо на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» выполнить проект санитарно-защитной зоны, где должны быть определены:

-	размер и границы санитарно-защитной зоны;

-	мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

-	функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Для промышленных объектов и производств III, IV, V классов опасности размеры санитарно-защитных зон могут быть установлены, изменены на основании решения и санитарно-эпидемиологического заключения Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

с. Дубровка:

Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры.

В северо-западной части села предлагается разместить один магазин по ул. Ленина и еще один магазин по ул. Лесная.

В центральной части села по ул. Школьная предлагается сделать озеленение общего пользования.

По ул. Школьная предлагается разместить спортивное сооружение в не посредственной близости от территории школы. В южной части села проектом предлагается расположить предприятие бытового обслуживания. В восточной части села, рядом с производственной зоной проектом предлагается расположить объект коммунально-складского назначения.

п. Нижняя Матренка):

Генеральным планом предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры.

На территории п. Нижняя Матренка предлагается разместить один магазин и объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности.

п. Петени:

Предложено уплотнение селитебных территорий с сохранением сложившейся планировочной структуры. Также предлагается разместить объект торгового назначения – магазин.

13.4 Планируемое функциональное зонирование

Проектом генерального плана на территории МО Дубровский сельсовет выделяются следующие функциональные зоны:

1.	Функциональные зоны сельского поселения:

-	зона градостроительного использования;

-	зона производственного использования (территория производственного и коммунально-складского назначения);

-	зона сельскохозяйственного использования (территория сельскохозяйственного производства, территория сельскохозяйственных угодий,);

-	зона рекреационного назначения (территория природного ландшафта (леса, луга), поверхностные водные объекты, территория отдыха и туризма);

-	зона инженерной и транспортной инфраструктуры (территория транспортных коридоров, территория инженерной инфраструктуры, территория транспортной инфраструктуры,);

-	зона специального назначения (территория специального назначения).

2.	Функциональные зоны населенных пунктов:

-	жилая зона (территория индивидуальной жилой застройки);

-	общественно-деловая зона (территория общественной застройки);

-	зона производственного использования (территория производственного и коммунально-складского назначения);

-	зона рекреационного назначения (территория природного ландшафта (леса, луга), поверхностные водные объекты);

-	зона сельскохозяйственного использования (территория сельскохозяйственного производства, территория сельскохозяйственных угодий)

-	зона инженерной и транспортной инфраструктуры (территория транспортных коридоров, территория инженерной инфраструктуры, территория транспортной инфраструктуры);

-	зона специального назначения.

Таблица 13.2 – Баланс территории по планируемому функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МО Дубровский сельсовет | 60538,25 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 215,27 | 0,36 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 76,34 | 0,13 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 6008,6 | 9,93 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 52617,81 | 86,92 |
| 6 | Зона производственного использования | 1616,41 | 2,67 |
| 7 | Зона специального назначения | 3,12 | 0,01 |
|  | с. Дубровка | 191,84 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 63,12 | 62,94 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 8,42 | 8,4 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,93 | 10,9 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 11,4 | 11,37 |
| 5 | Зона производственного использования | 5,9 | 5,88 |
|  | Зона специального назначения | 0,52 | 0,52 |
|  | п. Нижняя Матренка | 85,58 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 25,47 | 62,92 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,3 | 0,74 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,68 | 9,09 |
| 4 | Зона сельскохозяйственного использования | 4,2 | 10,38 |
| 5 | Зона рекреационного назначения | 6,83 | 16,87 |
|  | п. Петени |  |  |
| 1 | Жилая зона | 28,75 | 38,59 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,42 | 0,56 |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,92 | 6,6 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 40,27 | 54,05 |
| 5 | Зона специального назначения | 0,14 | 0,19 |

13.5 Объекты местного значения, планируемые к размещению

Объекты местного значения муниципального района, планируемые к размещению

# МО Дубровский сельсовет

- Производственный объект по золотодобыче - 5 объектов;

- Производство пихтового масла - 1 объект;

- Объект производственного и коммунально-складского

назначения IV класса опасности - 1 объект;

- Объект рекреационного назначения - 1 объект;

- Объект сельскохозяйственного производства

IV класса опасности - 2 объекта;

- Объект сельскохозяйственного производства

III класса - 1 объект;

- Теплицы - 1 объект;

с. Дубровка

1.	Объект общественного назначения - 1 объект;

2.	Магазин - 2 объекта;

3.	Предприятие бытового обслуживания - 1 объект;

4.	Спортивное сооружение - 1 объект;

5.	Объект коммунально-складского назначения - 1 объект.

п. Нижняя Матренка

1.	Объект сельскохозяйственного производства

IV класса опасности- 1 объект;

2.	Магазин- 1 объект.

п. Петени

1.	Магазин -1 объект

14 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧКЕСКОГО РАЗВИТИЯ

14.1 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население сельсовета составит 1040 человек на первую очередь и 1080 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 10 человек   на расчетный срок – 50 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 23,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 25,0 м² общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,10-0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2036г.) должен составить 27,0 тыс. м² общей площади (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью).

Таблица №14.1 - Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.16г., тыс. м2 | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.м.2 |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.м.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| с. Дубровка | 10,5 | 17,2 | 6,7 | 19,4 | 8,9 |
| п. Нижняя Матренка | 2,8 | 4,5 | 1,7 | 5,1 | 2,3 |
| п. Петени | 1,8 | 2,2 | 0,4 | 2,5 | 0,7 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 15,1 | 23,9 | 8,8 | 27,0 | 11,9 |

14.2 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселка как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2036г.) выполнен в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования, постановление от 12.08.2015 г. N 303-п и Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»". Нормативы обеспеченности площадью торговых объектов (далее – нормативы) установлены постановлением Правительства Новосибирской области от 26.04.2017 № 158-п «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Новосибирской области».

Таблица №14.2 - Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |
| 1.Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 70 %, место |  |  |  |  |  |  | Организация ГДО в п. Нижняя Матренка |
|  | с. Дубровка |  | 42 | 46 | 46 | - | 46 | - |  |
|  | п. Нижняя Матренка |  | 12 | - | - | - | - | - |  |
|  | п. Петени |  | 4 | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место |  |  |  |  |  |  | Подвоз учащихся в с. Дубровка |
|  | с. Дубровка |  | 96 | 280 | 280 | - | 280 | - |  |
|  | п. Нижняя Матренка |  | 16 | - | - | - | - | - |  |
|  | п. Петени |  | 10 | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 60 мест на 1 тыс. человек | 65 | - | - | - | - | - | В здании школы |
| 2. Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, посещение в смену | Необходимые вместимость и структура лечебно- профилактических учреждений определяются органами здравоохранения указываются в задании на проектирование | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение |
| 2.2 | Фельдшерские или фельдшер- ско-акушерские пункты, объект | По заданию на проектирование, объект | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение |
| 2.3 | Аптека | сельские населенные пункты 1 объект на 6,2 тыс. человек | - | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Клубы, посетительское место на 1 тыс. чел. для сельских поселений или их групп, тыс. чел. | 150 - 200 мест 0,5 до 1 тыс. человек |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дубровка |  | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  | Сохранение |
|  | п. Нижняя Матренка |  | 40 | 60 | 60 | - | 60 | - | Сохранение |
|  | п. Петени |  | 20 | 40 | 40 |  | 40 |  | Сохранение |
| 3.2 | Сельские массовые библиотеки на 1 тыс. чел. зоны обслуживания (из расчета 30-минутной доступности) для сельских поселений или их групп, тыс. чел. | 6,0 тыс.ед. хранения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Дубровка |  | 4,7 | 10,6 | 10,6 | - | 10,6 | - | Сохранение |
|  | п. Нижняя Матренка |  | 1,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | п. Петени |  | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Физкультурно-спортивные залы | 70 м2 на 1 тыс. человек, м2 | 76 | - | - | - | - | - | Необходимо строительство физкультурно-спортивного сооружения |
| 4.2 | Плоскостные сооружения | 60 м2 на 1 тыс. человек, м2 | 65 | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Плавательные бассейны | 20 м2 зеркала воды на 1 тыс. человек, м2 зеркала воды | 22 | - | - | - | - | - |  |
| 5. Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных товаров | 175,3 м2 на 1 тыс. человек, м2 на 1 тыс. чел. | 189 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.2 | Магазины непродовольственных товаров | 353,8 м2 на 1 тыс. человек | 382 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.3 | Торговые объекты местного значения | 2 торговых объекта | 2 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.4 | Торговые места, на розничных рынках | 0,8 торгового места на 1 тыс. человек | 1 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.5 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек | 43 | - | - | - | - | - | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.6 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 8 | - | - | - | - | - | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 65 | - | - | - | - | - | Рекомендуется строительство сервис-центров |
| 6.2 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел. | 4 | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек | 8 | - | - | - | - | - |  |
| 7.Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка, операци- онное место | 1 операционное место (окно) | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Рекомендуется создание встроенных помещений отделений сберегательного банка, включающих операционные |
| 7.2 | Отделение связи | По нормам и правилам министерств связи РФ, объект | - | 1 | 1 | - | 1 | - |  |
| 8.Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек, место | 7 | - | - | - | - | - |  |

15 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

15.1 Водоснабжение

Для всего поселения характерен высокий износ водопровода, большинство емкостей требуют замены на водонапорные башни либо капитального ремонта. Состояние скважин удовлетворительное, требуется текущий ремонт насосного оборудования.

Для повышения качества питьевой воды необходимо:

-	обеспечение эффективной защиты источников водоснабжения;

-	модернизация системы очистки на всех водопроводных скважинах;

-	разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СП 31.13330.2012. по резервированию водозаборных скважин;

-	тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

-	разработка и утверждение в органах исполнительной власти РФ проекта зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения, а также установка границы и режима этих зон на местности и в градостроительной документации сельского поселения, согласно проекту.

Для снижения удельного водопотребления в домах необходимо предусмотреть установку водосберегающей аппаратуры, учет водопотребления в зданиях и квартирах, введение платы за воду по фактическому потреблению.

# Расчет водопотребления

Для расчёта расходов воды удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя в населенных пунктах принято в соответствии с СП 31.13330.2012. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Расчётные расходы водопотребления по Дубровскому сельсовету приведены в таблице №15.1.

Таблица №15.1 – Расчетные расходы водопотребления по Дубровскому сельсовету

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. |  | Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1 жителя, л/сут | Водопотребление, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет-ный срок |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Дубровка | 748 | 777 | 150 | 148,104 | 153,846 |
| п. Нижняя Матренка | 194 | 202 | 150 | 38,412 | 39,996 |
| п. Петени | 98 | 101 | 150 | 19,404 | 19,998 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 1040 | 1080 |  | 205,920 | 213,840 |

Согласно СП 8.13130.2009 п. 4.1 для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс.чел. допускается принимать наружное противопожарное водоснабжение из (резервуаров, водоемов). Воду на пожаротушение в населенных пунктах Дубровского сельсовета рекомендуется брать из открытых источников. Для этого необходимо оборудовать подход к источникам водоснабжения. При их отсутствии следует установить пожарные резервуары.

Согласно постановлению Администрации Дубровского сельсовета от 06.06.2014 г. № 30 «Об утверждении схемы водоснабжения на территории Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области» на территории сельсовета требуется:

- строительство новой водозаборной скважины в с. Дубровка, п. Петени и п. Нижняя Матрёнка;

- строительство водонапорной башни скважины в с. Дубровка, п. Петени и п. Нижняя Матрёнка;

- реконструкция водозаборной скважины в с. Дубровка, п. Петени и п. Нижняя Матрёнка;

- строительство и реконструкция существующей водопроводной сети, обеспечивающей возможность качественного снабжения водой населения, социальных, производственных объектов и нужд пожаротушения с. Дубровка Маслянинского района;

Водоснабжение населенных пунктов планируется от существующих водозаборных скважин. Принципиальная схема подачи воды потребителям сохраняется с максимальным использованием существующих сетей. Вместе с тем предусматривается замена ветхих и строительство новых магистральных сетей для проектируемых и существующих потребителей

Строительство новых скважин необходимо в качестве резервного источника водоснабжения.

Для точного определения местоположения проектируемых башен и скважен необходимо заключение гидрологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

15.2 Водоотведение

Основные решения по водоотведению:

- для очистки стоков в качестве основного решения предлагается использование локальных очистных установок для объектов соцкультбыта и жилой застройки;

- канализационные стоки от застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на поля фильтрации, места, согласованные со службой Роспотребнадзора и службой охраны природы.

Согласно СанПиН 2.1.5.980-00 п. 4.2 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" сточные воды, которые технически невозможно использовать в системе повторного, оборотного водоснабжения в промышленности, городском хозяйстве, для орошения в сельском хозяйстве и для других целей, допускается отводить в водные объекты после очистки в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил к санитарной охране водных объектов и соблюдении нормативов качества воды в пунктах водопользования.

Планируемые объекты социальной сферы и общественные здания рекомендуется оснастить накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами также на поля фильтрации, либо оснащение их блоком локальных очистных сооружений, обеспечивающих 98٪-ную степень очистки. Точное местоположение локальных очистных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования.

Технологическое оборудование и место расположения очистных сооружений, полей фильтрации определяется на последующих стадиях проектирования.

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СП 32.13330.2010 и соответствуют норме водопотребления - 280 л/сутки на человека.

# Таблица №15.2 - Расчетные расходы водоотведения

| Наименование муниципального образования | Численность населения, чел. |  | Удельное среднесуточное (за год) принятое водоотведение на 1 жителя, л/сут | Среднесуточный расход, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расчет-ный срок |  | I очередь | Расчётный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Дубровка | 748 | 777 | 150 | 148,104 | 153,846 |
| п. Нижняя Матренка | 194 | 202 | 150 | 38,412 | 39,996 |
| п. Петени | 98 | 101 | 150 | 19,404 | 19,998 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 1040 | 1080 |  | 205,920 | 213,840 |

15.3 Теплоснабжение

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование индивидуальных источников тепла.

Необходимые мероприятия по развитию системы:

- капитальный ремонт и реконструкцию котельных, замену ветхих водопроводных и теплосетей;

- ремонт теплоэнергетического оборудования.

15.4 Электроснабжение

Для обеспечения существующих и строящихся объектов Дубровского сельсовета бесперебойным снабжением качественной электроэнергией, увеличения пропускных показателей сетей, создания энергоустойчивой системы электроснабжения необходимы следующие мероприятия:

- развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий.

# Расчетные электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для поселков и сельских населенных пунктов данный показатель принят в размере 1350 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400 для населенных пунктов, оборудованных электрическими плитами.

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица №15.3 - Электрические нагрузки населенных пунктов Дубровского сельсовета

| Наименование населённого пункта | Численность населения, чел. |  | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь | Расче-ный срок | I очередь | Расче-ный срок | I очередь | Расче-ный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с. Дубровка | 748 | 777 | 1009800 | 1048950 | 329,12 | 341,88 |
| п. Нижняя Матренка | 194 | 202 | 261900 | 272700 | 85,36 | 88,88 |
| п. Петени | 98 | 101 | 132300 | 136350 | 43,12 | 44,44 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 1040 | 1080 | 1404000 | 1458000 | 457,60 | 475,20 |

На следующих стадиях проектирования данные нагрузки должны быть уточнены и откорректированы.

Для трансформирования потребной мощности используются существующие подстанции и новые по мере необходимости. Местоположение сетей и их объектов должны быть определены техническими условиями на проектирование.

Генеральным планом рекомендуется проведение следующих мероприятий в Дубровском сельсовете:

  - реконструкция сетей в связи с увеличением мощности потребления;

- развитие сети трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для электроснабжения проектируемых объектов социально-культурного назначения, жилищного строительства, промышленных и коммунально-складских предприятий Дубровского района.

Инвестиционной программой АО «РЭС» 2021-2025 гг., утвержденной приказом МЖККХиЭ НСО от 20.11.2020 №222, предусмотрены мероприятия по установке защит от дуговых замыканий на ПС 35 кВ Дубровская.

15.5 Газоснабжение

Газоснабжение Дубровского сельсовета не планируется.

15.6 Связь и информация

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования (СП 32.13330.2010)».

Емкость телефонной сети жилого сектора определена с учетом 100% телефонизации квартир. Потребное количество телефонов (абонентов) определяется исходя из расчетной численности населения с применением коэффициента семейности К=2,5. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято увеличить на 20% от общего числа абонентов. Исходя из прогноза численности населения - количество абонентов указано в таблице №15.4.

# Таблица №15.4 - Потребное количество номеров телефонов

| Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| с. Дубровка | 748 | 777 | 359 | 373 |
| п. Нижняя Матренка | 194 | 202 | 93 | 97 |
| п. Петени | 98 | 101 | 47 | 48 |
| Итого по Дубровскому сельсовету | 1040 | 1080 | 499 | 518 |

16 РАЗВИТИЕ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

16.1 Автомобильный транспорт

16.2 Объекты транспортной инфраструктуры

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог, проходящих по территории сельсовета не планируются.

# Автомобильные дороги местного значения

1.	Устройство подъездов к производственным площадкам и объекту рекреационного назначения.

2.	Строительство моста через реку Бердь для связи левого и правого берега п. Петени.

16.3 Улично-дорожная сеть

В проекте генерального плана категории улиц и дорог населенных пунктов сельского поселения были назначены в соответствии с классификацией, приведенной в Нормативах градостроительного проектирования поселений Маслянинского района Новосибирской области.

-	главная улица;

-	улицы в жилой застройке:

а)	основные;

б)	второстепенные;

-	проезды.

Ширину проезжей части поселковых дорог и главных улиц рекомендуется установить 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных, а также проездов – 6 м, хозяйственных проездов, скотопрогонов – 4,5 м. Для движения пешеходов в состав улиц рекомендуется включить тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В существующей застройке рекомендуется привести в соответствие ширину улиц в пределах красных линий - не менее 12 м.

Также проектом генерального плана предлагается совершенствование улично-дорожной сети населенных пунктов сельского поселения путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены в таблице 16.1.

Таблица №16.1 - Показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Дубровка |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 10,98 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,78 5,62 2,06 2,52 |
| п. Нижняя Матренка |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,44 |
| 2 | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,72 1,07 0,37 1,28 |
| п. Петени |  |  |  |
|  | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,56 |
| 3 | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,73 2,37 0,83 1,63 |

17 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территорий определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

В таблице 17.4 представлен перечень ориентировочных зон с особыми условиями использования территории от сохраняемых, строящихся и планируемых объектов капитального строительства.

Перечень нормативно-правовых актов, в соответствии с которыми регламентируются размеры, режимы использования зон с особыми условиями использования:

-	Водный кодекс Российской Федерации;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-	Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160;

-	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-	СП 42.13330.2011 Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Таблица 17.1 - Перечень ориентировочных санитарно-защитных зон

| № п/п | № на карте | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное образование Дубровский сельсовет |  |  |  |  |  |
| Ориентировочные санитарно-защитные зоны |  |  |  |  |  |
| Объекты по добычи руд и нерудных ископаемых |  |  |  |  |  |
| 4 | 11 | Объект по золотодобыче |  |  | Планируемый |
| 5 | 14 | Производство древесного угля | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.5 | 500 | Планируемый |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 6 | 17 | Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Планируемый |
| 7 | 18 | Объект сельскохозяйственного производства III класса опасности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 300 | Планируемый |
| Объекты коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |
| 8 | 12 | Производство пихтового масла | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.8 | 300 | Планируемый |
| 11 | 13 | Объект производственного и коммунально-складского назначения IV класса опасности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Планируемый |
| с. Дубровка |  |  |  |  |  |
| Объекты коммунально-складского назначения |  |  |  |  |  |
| 21 | 17 | Объект коммунально-складского назначения | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 50 | Планируемый |
| п. Нижняя Матренка |  |  |  |  |  |
| Агропромышленный комплекс |  |  |  |  |  |
| 23 | 18 | Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | 100 | Планируемый |

# Таблица 17.2 - Перечень охранных зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограниче- ния, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Охранная зона (Придорожная полоса) |  |  |  |
| 1 | Автомобильная дорога обычного типа регионального значения 50 ОП РЗ 50К-21 (127 км а/д "К-19р" - Дубровка - Маслянино (К-21) | Ст. 26 Федерального закона №257-ФЗ от 08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" | 50 |
| 2 | Автомобильная дорога обычного типа межмуниципального значения 50 ОП МЗ 50Н-1813 (54 км а/д "К-21" – Петени) |  | 25 |
| 3 | Автомобильная дорога обычного типа межмуниципального значения 50 ОП МЗ 50Н-1814 (54 км а/д "К-21" – Нижняя Матренка |  | 25 |
| Охранная зона |  |  |  |
| 1 | ЛЭП 35 кВ | Постановление от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» | 15 |
| 2 | ЛЭП 10 кВ |  | 10 |

Таблица 17.4 - Водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса

| № п/п | Наименование объекта | Наименование документа | Размер ограничения, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Водоохранная зона |  |  |  |
| 1 | р. Бердь | ст. 65 Водного кодекса РФ | 200 |
| 2 | р. Суенга |  |  |
| 3 | р. Полдневная | ст. 65 Водного кодекса РФ | 100 |
| 4 | р. Березовая |  |  |
| 5 | р. Берёзовая 2-я |  |  |
| 6 | р. Мостовка |  |  |
| 7 | р. Матвеевка |  |  |
| 8 | р. Каменка |  |  |
| 9 | р. Матрёнка |  |  |
| 10 | р. Анфимов Мочег |  |  |
| 11 | р. Чесноковка |  |  |
| 12 | р. Хариусовка | ст. 65 Водного кодекса РФ | 50 |
| 13 | р. Мал. Хариусовка |  |  |
| 14 | р. Петровка |  |  |
| 15 | р. Мочег |  |  |
| 16 | р. Бычиха |  |  |
| 17 | р. Мал. Березовая |  |  |
| 18 | р. Сивкова |  |  |
| 19 | р.Лисья |  |  |
| 20 | р. Сладкая |  |  |
| 21 | р. Топкая |  |  |
| 22 | р. Сафрониха |  |  |
| 23 | р. Чудиновка |  |  |
| 24 | р. Мал. Чесноковка |  |  |
| 25 | р. Северный Мочег |  |  |
| Прибрежная защитная полоса |  |  |  |
| 1 | Реки и ручьи | ст. 65 Водного кодекса РФ | Прибрежные защитные полосы устанавливаются в границах водоохранных зон |

Проектом генерального плана предлагается выполнить ряд мероприятий, направленных на оздоровление окружающей среды селитебных территорий.

В соответствии с п. 7.1.10 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" для котельной, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (закрытые, открытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для автомагистралей, гаражей и автостоянок, устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений.

В проекте генерального плана ориентировочный размер санитарно-защитной зоны установлен на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция. Санитарно-защитная зона существующих предприятий была установлена от источника выбросов загрязняющих веществ. Санитарно-защитная зона планируемых предприятий устанавливалась от границы промплощадки.

Основной целью назначения санитарно-защитной зоны является установление защитного барьера, который обеспечивает должный уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Проектная документация должна представляться на санитарно-эпидемиологическую экспертизу в Роспотребнадзор в объеме, позволяющем дать оценку соответствия проектных решений санитарным нормам и правилам.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий I и II класса опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

Размер санитарно-защитной зоны для предприятий III, IV, V классов опасности может быть изменен Главным государственным санитарным врачом субъекта Российской Федерации или его заместителем в порядке, установленном СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» Новая редакция.

# Проектирование санитарно-защитных зон

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Установление размеров санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух, представляемой в составе проекта.

Лабораторные исследования атмосферного воздуха и измерения физических воздействий на атмосферный воздух проводятся на границе санитарно-защитной зоны промышленных объектов и производств, а также в жилой застройке лабораториями, аккредитованными в установленном порядке на проведение таких работ.

Оценка риска для здоровья населения проводится организациями, аккредитованными в установленном порядке.

План мероприятий по защите населения от воздействия выбросов вредных химических веществ в атмосферный воздух и физического воздействия содержит объемы, сроки и источники финансирования.

Режим использования земельных участков в границах СЗЗ определен в главе V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В составе проекта по организации СЗЗ предприятия разрабатывается проект благоустройства и озеленения.

Планировочная организация СЗЗ и территории предприятия, их благоустройство и озеленение состоит из следующих мероприятий:

- сохранение существующих зеленых насаждений;

- озеленение и благоустройство СЗЗ;

- озеленение и благоустройство береговой зоны водных объектов.

В проекте должны быть отражены следующие вопросы:

- уточняются намеченные функциональное, строительное, ландшафтное зонирование и планировка территории, отражается на карте наличие существующих зеленых насаждений и планируемых к посадке;

разрабатываются мероприятия по максимальному сохранению и эффективному использованию в защитных целях существующих зеленых насаждений с определением работ по их реконструкции;

- составляется пояснительная записка, в которой кратко излагается содержание проекта.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Проект окончательной санитарно-защитной зоны предприятий, сооружений и иных объектов включает информацию, содержащуюся в проекте расчетной СЗЗ, которая дополняется результатами натурных наблюдений и реализации мероприятий по защите населения от воздействия выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и физического воздействия.

В соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в случае несовпадения размера расчетной СЗЗ и полученной на основании натурных исследований и измерений химического, биологического и физического воздействия на атмосферный воздух решение по размеру СЗЗ принимается по варианту, обеспечивающему наибольшую безопасность для здоровья населения.

# Установление размеров санитарно-защитных зон

Размер и граница санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов определяются проектом СЗЗ соответствующих предприятий, сооружений и иных объектов.

В соответствии с п. 3 ст. 20 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" на проекты СЗЗ выдается санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии указанных проектов санитарным правилам.

На основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз, оформленных в установленном порядке, главными государственными санитарными врачами даются санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии проектов СЗЗ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Экспертное заключение выдается по результатам проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, которая осуществляется организациями, аккредитованными на право проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз, обследований, токсикологических, гигиенических и иных видов оценок.

Санитарно-эпидемиологическое заключение выдается только на проект установленной (окончательной) СЗЗ.

По результатам рассмотрения проектов расчетных СЗЗ готовится документ о соответствии (несоответствии) их санитарным правилам.

Установление, изменение окончательных размеров СЗЗ для промышленных объектов и производств I и II классов опасности в соответствии с требованиями п.п. 4.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

Установление, изменение окончательных размеров санитарно-защитной зоны для промышленных объектов и производств III, IV и V классов опасности осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 4.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 решением Главного государственного санитарного врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

Разработка проекта санитарно-защитной зоны не требуется для:

планируемых к размещению объектов малого бизнеса, относящихся к V классу опасности;

действующих объектов малого бизнеса V класса опасности;

планируемых к размещению микропредприятий малого бизнеса с количеством работающих не более 15 человек.

Мероприятия в отношении жителей домов, расположенных в границах установленной санитарно-защитной зоны

Должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств обеспечивают разработку плана-графика расселения жителей в случае, если в границах СЗЗ расположено жилье (в соответствии с п. 3.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

План расселения жителей утверждается руководителем предприятия и согласовывается органами местного самоуправления.

В случае невозможности расселения жителей за пределы СЗЗ в течение года должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств обеспечивают разработку программы медико-профилактических мероприятий для лиц, проживающих в пределах СЗЗ.

Контроль за выполнением принятых на себя юридическим лицом (индивидуальным предприятием) обязательств по расселению жителей за границы СЗЗ, реализацией медико-профилактических мероприятий и проведением натурных наблюдений осуществляется органами Роспотребнадзора.

# Прочие условия

Проект СЗЗ с санитарно-эпидемиологическим заключением и экспертным заключением должен храниться на предприятии и предъявляться по требованию надзорных органов.

СЗЗ являются зонами с особыми условиями использования территорий (п. 4 ст.1 Градостроительного кодекса РФ) в связи с этим:

-	границы СЗЗ отображаются на картах (схемах) генерального плана сельского поселения (ст. 23 Градостроительного кодекса РФ);

-	сведения о СЗЗ вносятся в государственный кадастр недвижимости (ст. 15 Закона «О государственном кадастре недвижимости»);

-	ограничения прав, возникающие в результате установления СЗЗ, подлежат государственной регистрации.

# Выводы:

Необходимо выполнение следующих мероприятий:

- Разработка порядка согласования и утверждения проектов организации санитарно-защитных зон предприятий с нанесением границ санитарно-защитных зон в документы градостроительного регулирования.

- Установление санитарных разрывов для проектируемых и реконструируемых автомагистралей, линий железнодорожного транспорта, гаражей и автостоянок в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей н др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений с нанесением границ санитарных разрывов в документы градостроительного регулирования.

- Первоочередное строительство систем инженерного обеспечения.

- Проведение оценки шумового воздействия на население жилых районов, прилегающих к магистральным улицам городского и районного значения.

- Разработка мероприятий по защите от шума, вибрации, электромагнитных полей (с учетом развития уличной дорожной сети, сотовой связи и других видов связи).

Предусмотреть организацию мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, водоемов и почвы.

18 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Оздоровлению окружающей среды территории сельсовета будет способствовать реализация предложенных проектом решений по развитию экономической базы, архитектурно-планировочной структуре, функциональному зонированию территории населенных пунктов, реорганизации транспортной и инженерной инфраструктуры и осуществление намеченных природоохранных мероприятий.

Планировочная организация производственных зон, основанная на создании кластерной схемы размещения предприятий с учетом их санитарных характеристик, будет способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий и обеспечит сокращение территорий санитарно-защитных зон. Кроме того, сводятся к минимуму возможные риски возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах.

18.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории сельского поселения обеспечивается комплексом защитных мероприятий, которые предусмотрены проектом Генерального плана:

-	внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

-	производственные предприятия, имеющие вредные выбросы, должны иметь «разрешения на выбросы (сбросов) предельно загрязняющих веществ в атмосферный воздух», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий согласно "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03".

-	упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

-	благоустройство, озеленение улиц;

-	рациональное размещение производственных и жилых зон с учетом розы ветров и микроклиматических особенностей территории.

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

-	обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

-	совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

-	благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Также проектом рекомендуется организация шумозащитных сооружений (звукоизоляционные экраны, земляные валы или полосы зеленых насаждений).

18.2 Мероприятия по охране водных объектов

С целью улучшения качества вод, восстановления и предотвращения загрязнения водных объектов проектом Генерального плана следующие мероприятия:

-	установление водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

-	расчистка русла рек, проведение берегоукрепительных работ;

-	благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий от самовольной застройки;

-	обеспечение уборки территорий пляжей и объектов рекреационного назначения;

-	организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

-	разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

-	усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

-	организация сети ливневой канализации с устройством очистных сооружений в местах выпуска поверхностных вод;

-	разработка проектов установления границ поясов ЗСО источников водоснабжения;

-	прекращение сбросов загрязненных промышленных, сельскохозяйственных и поверхностных сточных вод на рельеф;

  - разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

-	сокращение объемов водопотребления на производственные нужды за счет внедрения маловодных технологий, а также увеличение доли оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод.

Для предотвращения загрязнения водных объектов стоками с производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских территорий необходимо проведение следующих мероприятий:

-	строительство ливневой канализации на территории производственных, сельскохозяйственных и коммунально-складских зон;

-	строительство локальных очистных сооружений на предприятиях.

К основным организационным моментам по охране поверхностных и подземных вод на территории относятся:

-	создание системы мониторинга водных объектов;

-	эколого-токсикологическое исследование состояния водных объектов;

-	организация мониторинга за состоянием водопроводящих сетей и своевременное проведение мероприятий по предупреждению утечек из систем водопровода и канализации;

-	проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

-	систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Разработка мероприятий по защите водных объектов от загрязнения проводится в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1)	использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2)	размещение кладбищ, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3)	осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4)	движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5)	размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6)	размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7)	сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8)	разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15, ст. 65 Водного кодекса РФ ограничениями запрещаются:

1)	распашка земель;

2)	размещение отвалов размываемых грунтов;

3)	выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

18.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для восстановления, а также для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова на территории сельского поселения генеральным планом предусматривается провести ряд мероприятий по:

-	инженерной подготовки территории, планируемой к застройке, устройство сети ливневой канализации с очистными сооружениями;

-	сброс дождевых вод и сеть ливневой канализации;

-	устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

-	расчистка, благоустройство и озеленение прибрежных территорий водных объектов;

-	защита от береговой эрозии путем проведения берегоукрепительных работ;

-	мониторинг загрязнения почвенного покрова.

В зависимости от характера загрязнения почв проектом генерального плана рекомендуется провести ряд мероприятий по восстановлению и рекультивации почв:

-	проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

-	выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

-	контроль качества и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

-	ликвидация последствий загрязнения земель;

-	установка колодцев-дезинфекторов на территории фельдшерско-акушерского пункта и ветпункта для полного уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса;

-	устройство в каждом населенном пункте системы сбора и отведения поверхностных стоков из жилой зоны, а также проведение планового вывоза твердого коммунального мусора на усовершенствованный полигон для складирования твёрдых коммунальных отходов;

-	организация систематической уборки и полива улиц в летнее время, а также уборки улиц от снега в зимнее время с организацией его вывоза за пределы населенного пункта в снегоотвал;

-	устройство твердого покрытия в местах установки мусорных емкостей в целях предохранения почвы от загрязнения.

18.4 Мероприятия по озеленению территории

Создание и эксплуатация элементов благоустройства и озеленения обеспечивают требования охраны здоровья человека, исторической и природной среды, создают технические возможности беспрепятственного передвижения маломобильных групп населения по территории муниципального образования. Общие параметры и минимальное сочетание элементов благоустройства и озеленения для создания безопасной, удобной и привлекательной среды территории муниципального образования рекомендуется устанавливать в соответствии с Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 №613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» и другими нормативными документами.

Зеленые насаждения играют большую роль в снижении уровня дискомфортности обитания в городе: смягчение климата, оздоровление воздушного бассейна, защита от шума и др.

Проектом предусматривается создание на расчетный срок, развитой системы зеленых насаждений, охватывающей всю территорию жилой, общественной и промышленной застройки, включающей зеленые насаждения общего пользования и зеленые насаждения специального назначения.

Насаждения санитарно-защитных зон будут являться эффективной защитой жилой и общественной застройки от приземных атмосферных загрязнений. Развитая поверхность листвы, а зимой – ветви, кора, мертвая листва и семена будут депонировать аэрозоли и твердые частицы вредных выбросов.

Зеленые насаждения также ассимилируют в своих тканях разнообразные вещества из атмосферы и обогащают воздух кислородом и фитонцидами.

Кроме того, зеленые насаждения санитарно-защитных зон имеют эстетическое значение.

В снижении степени запыленности и загазованности воздуха большее значение будут иметь разные приемы озеленения территории, структура зеленых насаждений и подбор пород, т.к. пылезащитный эффект различных пород деревьев дает разные результаты.

Значительное количество индивидуальной жилой застройки на территории поселения также может быть благоприятным фактором для обеспечения требуемого озеленения территорий, но уже с учетом повышенных рекреационных функций поселения в целом. Для выполнения этого условия необходимо регулирование озеленения придомовых территорий индивидуальных жилых домов, за счёт жёсткого требования организации при них палисадников в «Правилах землепользования и застройки» и при отводе участков.

Дендрологическое оформление парков и скверов, площадок учреждений общественного назначения рекомендуются в виде свободного размещения групп кустарников и высокорастущих деревьев.

Для рядовой посадки в санитарно-защитных зонах и по улицам рекомендуется применять высокорастущие деревья с широкой густой кроной и кустарники.

При этом требуется особое внимание уделить организации насаждений высокорастущих деревьев в санитарно-защитных зонах предприятий, коммунальных зон, кладбищ, а также вдоль автодорог, где они будут выполнять и шумозащитную роль.

Для выполнения одной из важных функций зелёных насаждений общего пользования – эстетической, необходимо благоустройство территорий существующих и проектируемых озеленённых зон. Необходима организация тропиночной сети с площадками для отдыха. Покрытие прогулочных аллей и дорожек целесообразно осуществлять природными штучными материалами, а также тротуарной плиткой. На площадках для отдыха желательно активное использование малых архитектурных форм – беседок и скамеек, эстетичных контейнеров для удаления бытовых отходов. Также благоприятно устройство клумб, различных ландшафтных композиций, декоративных элементов благоустройства. Важной частью благоустройства парков и скверов является и их световое оформление.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

-	создание системы зеленых насаждений (газоны, цветники, зеленые ограды);

-	оборудование территории малыми архитектурными формами – беседками, навесами, площадками для игр детей и отдыха взрослого населения;

-	устройство внутриквартальных проездов, тротуаров, пешеходных дорожек;

-	освещение территории;

-	сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

-	восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

-	целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

-	посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

-	обустройство мест сбора мусора.

Система зеленых насаждений населенных пунктов включает:

-	озеленение территории общего пользования;

-	озеленение территории ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

-	озеленение территории специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

18.5 Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов сельского поселения:

-	сбор, транспортировка и утилизация твёрдых коммунальных отходов на площадки временного накопления твердых коммунальных отходов, затем сбор и транспортировка на комплексный полигон, находящийся вблизи с г. Черепаново;

-	сбор твёрдых бытовых отходов в с. Дубровка, в специальные контейнеры;

-	своевременный вывоз (не реже 1 раза в месяц) твёрдых коммунальных отходов из контейнеров на полигон;

-	удаление жидких бытовых отходов с территории посредством использования герметичных выгребов, с дальнейшим вывозом стоков на очистные сооружения;

-	удаление бытовых отходов из уличных мусороуборочных контейнеров не реже 2 раз в сутки;

-	организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов, их обезвреживание;

-	ликвидация последствий загрязнения земель;

-	выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории;

-	эффективное взаимодействие с предприятиями и организациями различных форм собственности по содержанию их территории в чистоте и соблюдению требований санитарных норм.

Периодичность вывоза твердых коммунальных отходов из контейнеров на полигон устанавливается в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Несанкционированная свалка подлежит закрытию и рекультивации.

Сбор, временное хранение, обеззараживание, обезвреживание и транспортирование отходов, образующихся в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, а также размещение, оборудование и эксплуатация участков по обращению с медицинскими отходами, санитарно-противоэпидемический режим работы при обращении с медицинскими отходами должны осуществляться согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор, утилизация и уничтожение биологических отходов на территории сельского поселения должны осуществляться в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

Территории населенных пунктов Новосибирской области подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 26.09.2016 №292-п, и требованиями экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства Российской Федерации.

18.6 Мероприятия по охране объектов животного мира

При осуществлении производственных процессов в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и лесной промышленности, на производственных площадках с открыто размещенным оборудованием, гидросооружениях и водохранилищах, в местах размещения сырья и вспомогательных материалов, на водных транспортных путях и магистралях автомобильного, транспорта, а также при эксплуатации трубопроводов, линий электропередачи мощностью от 6 кВ и выше и линий проводной связи необходимо руководствоваться общими требованиями по охране животного мира и среды обитания, направленными на предотвращение гибели объектов животного мира. Данные требования утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. №997.

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается:

-	выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, удобрений, химических реагентов, горюче-смазочных материалов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания;

-	установление сплошных, не имеющих специальных проходов заграждений и сооружений на путях массовой миграции животных;

-	устройство в реках или протоках запаней или установление орудий лова, размеры которых превышают две трети ширины водотока;

-	расчистка просек под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных.

Проектом генерального плана МО Дубровский сельсовет при осуществлении производственных процессов, эксплуатации транспортных средств и линий связи и электропередачи рекомендуется руководствоваться статьей 28 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ "Животном мире".

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов.

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания.

Планирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов – территориальное охотустройство на территории МО Дубровский сельсовет Маслянинского района Новосибирской области, осуществляется в соответствии со схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Новосибирской области.

18.7 Мероприятия по защите от электромагнитных излучений, шумозащитные мероприятия

# Защита от электромагнитного излучения

При установке на территории Дубровского сельсовета устройств, обладающих электромагнитным излучением, необходимо размещать данные устройства на достаточном удалении от жилой и общественной застройки, в соответствии с действующими нормативами. В частности, возможно размещение таких устройств на возвышениях, не используемых под застройку. На все такие устройства необходимо разрабатывать проекты санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки.

# Шумозащитные мероприятия

Для организации комфортной жизни населения Дубровского сельсовета необходимо регулировать уровень шума на территории жилых образований.

Жилая застройка и все общественные места в жилой зоне, связанные с постоянным пребыванием людей, должны быть изолированы от источников шума, а все производственные площадки – основные источники шума удалены от жилой застройки на требуемые санитарные разрывы.

Для нейтрализации шума от автотранспорта предусматриваются полосы зелёных насаждений вдоль автодорог.

19 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

19.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Перечень мероприятий для защиты от природных пожаров

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

- устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработку оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительную и воспитательную работу.

Лесные пожары могут быть, как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и т. д.).

Согласно правилам пожарной безопасности запрещается разводить костры в пожароопасных местах (под кронами деревьев, на сухой подстилке, на торфяных почвах) и в пожароопасный период, оставлять непогашенные костры, бросать окурки.

Невыполнение законных требований органов государственного контроля за использованием, воспроизводством и охраной лесов влечет за собой административный штраф, а умышленное повреждение или поджог леса относится к тяжким преступлениям.

19.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Надежность водоснабжения населенных пунктов муниципального образования обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

  - защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

  - усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

  - наличие резервного электроснабжения; замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

  - обучение и повышение квалификации работников предприятий;

  - создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению возникновения пожаров техногенного характера на территории поселения:

- восстановление и содержание в исправном порядке источников противопожарного водоснабжения;

- расчистка дорог,

- подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время;

- выкос травы перед домами в летний период;

- разборка ветхих и заброшенных строений.

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

-	определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

-	определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

-	оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов.

В случае аварии при перевозке опасных грузов при необходимости может проводиться эвакуация населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, тяжести аварии, особенностей местности и погодно-климатических условий).

Определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций, оценка их возможных последствий, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории должны производиться при разработке паспорта безопасности Дубровского сельсовета.

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

-	руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

-	объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

-	персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

-	руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

-	населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию органами местного самоуправления.

19.3 Перечень мероприятий по предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

-	внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

-	профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

Профилактика клещевого энцефалита:

-	уничтожение клещей;

-	вакцинация населения;

-	использование репеллентов и акарицид.

19.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения. Причинами их возникновения, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

-	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

-	устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-	устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-	применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

-	применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

-	устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения;

-	организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых, в основном, являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

-	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

-	устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-	устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-	применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

-	применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

-	устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

-	применение первичных средств пожаротушения;

-	организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

20 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2016 г. | Расчетный срок на 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель МО Дубровский сельсовет в установленных границах | га | 60538,25 | 60538,25 |
|  | зона градостроительного использования | га | 281,95 | 215,27 |
|  |  | (%) | 0,47 | 0,36 |
|  | зона производственного назначения | га | 377,88 | 1616,41 |
|  |  | (%) | 0,62 | 2,67 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 6476,72 | 6008,6 |
|  |  | (%) | 10,7 | 9,93 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 53325,86 | 52617,81 |
|  |  | (%) | 88,09 | 86,92 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 71,16 | 76,34 |
|  |  | (%) | 0,12 | 0,13 |
|  | зона специального назначения | га | 4,04 | 3,12 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 |
|  | жилая зона | га | 0,64 | - |
|  |  | (%) | 0,001 | - |
| 1.2 | с. Дубровка | га | 120,47 | 100,29 |
|  | жилая зона | га | 42,02 | 63,12 |
|  |  | (%) | 34,88 | 62,94 |
|  | общественно-деловая зона | га | 6,04 | 8,42 |
|  |  | (%) | 5,01 | 8,4 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 8,04 | 10,93 |
|  |  | (%) | 6,67 | 10,9 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 0,06 | - |
|  |  | (%) | 0,05 | - |
|  | зона производственного использования | га | 6,82 | 5,9 |
|  |  | (%) | 5,66 | 5,88 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 56,97 | 11,4 |
|  |  | (%) | 47,29 | 11,37 |
| 1.3 | п. Нижняя Матренка | га | 61,45 | 40,48 |
|  | жилая зона | га | 16,72 | 25,47 |
|  |  | (%) | 27,21 | 62,92 |
|  | общественно-деловая зона | га | 0,15 | 0,3 |
|  |  | (%) | 0,24 | 0,74 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,63 | 3,68 |
|  |  | (%) | 5,91 | 9,09 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 4,92 | 4,2 |
|  |  | (%) | 8,01 | 10,38 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 35,39 | 6,83 |
|  |  | (%) | 57,59 | 16,87 |
|  | зона специального назначения | га | 0,34 | - |
|  |  | (%) | 0,55 | - |
| 1.4 | п. Петени | га | 100,03 | 74,5 |
|  | жилая зона | га | 13,16 | 28,75 |
|  |  | (%) | 13,16 | 38,59 |
|  | общественно-деловая зона | га | 0,13 | 0,42 |
|  |  | (%) | 0,13 | 0,56 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,77 | 4,92 |
|  |  | (%) | 4,77 | 6,6 |
|  | зона производственного использования | га | 21,75 | - |
|  |  | (%) | 21,74 | - |
|  | зона рекреационного назначения | га | 60,08 | 40,27 |
|  |  | (%) | 60,06 | 54,05 |
|  | зона специального назначения | га | 0,14 | 0,14 |
|  |  | (%) | 0,19 | 0,19 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | чел. | 1030 | 1080 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |  |
| 2.2 | с. Дубровка | чел. | 741 | 777 |
| 2.3 | п. Нижняя Матренка | чел. | 192 | 202 |
| 2.4 | п. Петени | чел. | 97 | 101 |
| 3 | ЖИЛФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |  |
| 3,2 | Всего | м2/чел. | 14,7 | 25,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 15,1 | 27,0 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | куб.м/сут | н.д. | 245,520 |
| 4.2 | Водоотведение | куб.м/сут | н.д. | 245,520 |
| 4.3 | Энергоснабжение | Млн кВт*ч/год | н.д. | 1,674 |
| 4.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | отсутствует | не планируется |
| 4.5 | Теплоснабжение | Гкал/час | 1,08 | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
|  | Местного значения сельского поселения |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего: |  |  |  |
| 5.1.1 | с. Дубровка | км | 6,84 | 10,98 |
| 5.1.2 | п. Нижняя Матренка | км | 1,32 | 3,44 |
| 5.1.3 | п. Петени | км | 1,98 | 5,56 |
| 6 | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 6.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| 6.1.1 | с. Дубровка | чел./мест | 42 | 46 |
| 6.1.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | 12 | - |
| 6.1.3 | п. Петени | чел./мест | 4 | - |
| 6.2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |
| 6.2.1 | с. Дубровка | чел./мест | 96 | 280 |
| 6.2.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | 16 | - |
| 6.2.3 | п. Петени | чел./мест | 10 | - |
| 6.3 | Внешкольные учреждения | чел./мест | - | 65 |
| 7 | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |  |
|  | Регионального значения |  |  |  |
| 7.1 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | объект | 1 | 1 |
| 7.2 | Фельдшерские или фельдшер- ско-акушерские пункты | объект | 1 | 1 |
| 7.3 | Аптека | объект | 1 | 1 |
| 8 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 8.1 | Клубы |  |  |  |
| 8.1.1 | с. Дубровка | чел./мест | 150 | 150 |
| 8.1.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | 40 | 60 |
| 8.1.3 | п. Петени | чел./мест | 20 | 40 |
| 8.2 | Сельские массовые библиотеки |  |  |  |
| 8.2.1 | с. Дубровка | чел./мест | 4,7 | 10,6 |
| 8.2.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | 1,2 | - |
| 8.2.3 | п. Петени | чел./мест | 0,6 | - |
| 9 | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 9.1 | Физкультурно-спортивные залы | чел./мест | - | 76 |
| 9.2 | Плоскостные сооружения | чел./мест | - | 65 |
| 9.3 | Плавательные бассейны | чел./мест | - | 22 |
| 10 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 10.1 | Магазины продовольственных товаров | м2 | - | 189 |
| 10.2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 | - | 382 |
| 10.3 | Торговые объекты местного значения | объект | - | 2 |
| 10.4 | Торговые места, на розничных рынках | место | - | 1 |
| 10.5 | Предприятия общественного питания | место | - | 43 |
| 10.6 | Предприятия бытового обслуживания | место | - | 8 |
| 11 | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 11.1 | Прачечные | кг | - | 65 |
| 11.2 | Химчистки | кг | - | 4 |
| 11.3 | Бани | место | - | 8 |
| 12 | ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 12.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | место | 1 | 1 |
|  | Федерального значения |  |  |  |
| 12.2 | Почта России | объект | 1 | 1 |
| 13 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |  |
| 13.1 | Гостиница | место | - | 7 |

21 ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1 «Департамент по охране животного мира Новосибирской области»

Приложение №2 ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному округу»

Приложение №3 «Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области»

Приложение №4 ФКУ «Сибуправдор»

Приложение №5 «Главное управление МЧС России по Новосибирской области»

Приложение № 6 «Министерство здравоохранения Новосибирской области»

Приложение №7 «Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области»

Приложение №8 Каталог координат границ населенных пунктов со схемами границ населенных пунктов в местной системе координат Новосибирской области.

с. Дубровка

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141 13 19 | 7,57 | 425054,5 | 4312971 |
| 2 | 45 15 03 | 105,74 | 425048,6 | 4312975 |
| 3 | 326 11 50 | 15,18 | 425123 | 4313050 |
| 4 | 321 53 28 | 71,23 | 425135,6 | 4313042 |
| 5 | 321 15 14 | 141,91 | 425191,7 | 4312998 |
| 6 | 46 18 37 | 301,4 | 425302,4 | 4312909 |
| 7 | 81 38 18 | 36,67 | 425510,5 | 4313127 |
| 8 | 104 39 28 | 8,77 | 425515,9 | 4313163 |
| 9 | 83 40 35 | 4,72 | 425513,7 | 4313172 |
| 10 | 148 36 56 | 4,79 | 425514,2 | 4313177 |
| 11 | 165 02 08 | 4,19 | 425510,1 | 4313179 |
| 12 | 113 15 25 | 3,22 | 425506 | 4313180 |
| 13 | 75 28 28 | 15,55 | 425504,8 | 4313183 |
| 14 | 81 54 41 | 18,05 | 425508,7 | 4313198 |
| 15 | 79 57 04 | 27,22 | 425511,2 | 4313216 |
| 16 | 96 31 55 | 13,19 | 425516 | 4313243 |
| 17 | 114 54 23 | 10,66 | 425514,5 | 4313256 |
| 18 | 106 23 34 | 7,12 | 425510 | 4313266 |
| 19 | 164 57 07 | 6,73 | 425508 | 4313273 |
| 20 | 110 28 32 | 6,26 | 425501,5 | 4313274 |
| 21 | 46 41 44 | 20,91 | 425499,3 | 4313280 |
| 22 | 101 17 42 | 54,68 | 425513,6 | 4313295 |
| 23 | 101 19 57 | 60,65 | 425502,9 | 4313349 |
| 24 | 25 02 05 | 14,4 | 425491 | 4313408 |
| 25 | 98 07 44 | 18,46 | 425504,1 | 4313415 |
| 26 | 23 04 55 | 37,8 | 425501,4 | 4313433 |
| 27 | 23 24 28 | 13,11 | 425536,2 | 4313448 |
| 28 | 69 55 04 | 0,25 | 425548,3 | 4313453 |
| 29 | 109 22 34 | 18,19 | 425548,3 | 4313453 |
| 30 | 22 18 49 | 15,84 | 425542,3 | 4313470 |
| 31 | 99 48 29 | 24,66 | 425557 | 4313476 |
| 32 | 118 18 02 | 0,15 | 425552,8 | 4313501 |
| 33 | 189 52 53 | 20,22 | 425552,7 | 4313501 |
| 34 | 111 02 15 | 24,24 | 425532,8 | 4313497 |
| 35 | 189 01 27 | 55,5 | 425524,1 | 4313520 |
| 36 | 105 56 54 | 12,66 | 425469,3 | 4313511 |
| 37 | 18 11 35 | 66,85 | 425465,8 | 4313523 |
| 38 | 98 53 52 | 9,18 | 425529,3 | 4313544 |
| 39 | 99 12 48 | 24,42 | 425527,9 | 4313553 |
| 40 | 15 53 55 | 50,17 | 425524 | 4313577 |
| 41 | 101 08 04 | 1,28 | 425572,2 | 4313591 |
| 42 | 105 15 30 | 44,46 | 425572 | 4313592 |
| 43 | 64 11 27 | 20,67 | 425560,3 | 4313635 |
| 44 | 96 49 42 | 42,89 | 425569,3 | 4313654 |
| 45 | 95 56 40 | 17,79 | 425564,2 | 4313696 |
| 46 | 87 44 27 | 23,66 | 425562,3 | 4313714 |
| 47 | 84 33 38 | 39,03 | 425563,2 | 4313738 |
| 48 | 171 39 02 | 46,85 | 425566,9 | 4313777 |
| 49 | 138 58 06 | 28,99 | 425520,6 | 4313783 |
| 50 | 98 51 35 | 20,32 | 425498,7 | 4313802 |
| 51 | 191 10 43 | 1,07 | 425495,6 | 4313823 |
| 52 | 171 09 52 | 21,94 | 425494,5 | 4313822 |
| 53 | 105 19 06 | 30,13 | 425472,9 | 4313826 |
| 54 | 139 56 58 | 14,45 | 425464,9 | 4313855 |
| 55 | 138 26 59 | 17,98 | 425453,8 | 4313864 |
| 56 | 142 37 06 | 15,45 | 425440,4 | 4313876 |
| 57 | 134 02 53 | 12,24 | 425428,1 | 4313885 |
| 58 | 108 59 47 | 16,77 | 425419,6 | 4313894 |
| 59 | 71 15 22 | 7,19 | 425414,1 | 4313910 |
| 60 | 19 51 18 | 4,98 | 425416,5 | 4313917 |
| 61 | 342 51 26 | 10,03 | 425421,1 | 4313919 |
| 62 | 315 53 53 | 5,75 | 425430,7 | 4313916 |
| 63 | 302 46 06 | 2,85 | 425434,8 | 4313912 |
| 64 | 329 11 05 | 24,65 | 425436,4 | 4313909 |
| 65 | 323 47 37 | 23,14 | 425457,6 | 4313897 |
| 66 | 301 36 27 | 5,38 | 425476,2 | 4313883 |
| 67 | 282 50 03 | 5,9 | 425479 | 4313878 |
| 68 | 329 20 46 | 6,02 | 425480,4 | 4313873 |
| 69 | 104 32 52 | 12,7 | 425485,5 | 4313869 |
| 70 | 126 18 36 | 3,69 | 425482,3 | 4313882 |
| 71 | 141 59 14 | 23,64 | 425480,2 | 4313885 |
| 72 | 149 28 12 | 43,59 | 425461,5 | 4313899 |
| 73 | 181 28 31 | 5,44 | 425424 | 4313921 |
| 74 | 64 52 48 | 37,86 | 425418,5 | 4313921 |
| 75 | 67 12 05 | 17,02 | 425434,6 | 4313956 |
| 76 | 76 44 37 | 3,65 | 425441,2 | 4313971 |
| 77 | 106 01 13 | 31,52 | 425442,1 | 4313975 |
| 78 | 62 10 02 | 17,99 | 425433,4 | 4314005 |
| 79 | 334 49 23 | 16,24 | 425441,8 | 4314021 |
| 80 | 2 35 44 | 1,93 | 425456,5 | 4314014 |
| 81 | 56 03 19 | 17,48 | 425458,4 | 4314014 |
| 82 | 59 23 08 | 16,51 | 425468,1 | 4314029 |
| 83 | 88 46 55 | 14,11 | 425476,6 | 4314043 |
| 84 | 66 53 14 | 24,32 | 425476,9 | 4314057 |
| 85 | 180 00 00 | 0,01 | 425486,4 | 4314079 |
| 86 | 125 14 54 | 8,01 | 425486,4 | 4314079 |
| 87 | 126 05 44 | 9,88 | 425481,8 | 4314086 |
| 88 | 53 20 38 | 0,13 | 425476 | 4314094 |
| 89 | 149 56 09 | 18,87 | 425476 | 4314094 |
| 90 | 60 15 57 | 74,91 | 425459,7 | 4314103 |
| 91 | 326 19 02 | 5,43 | 425496,9 | 4314169 |
| 92 | 59 19 56 | 22,41 | 425501,4 | 4314165 |
| 93 | 154 08 30 | 5,8 | 425512,8 | 4314185 |
| 94 | 60 14 54 | 54,23 | 425507,6 | 4314187 |
| 95 | 149 21 47 | 6,61 | 425534,5 | 4314234 |
| 96 | 62 46 32 | 24,2 | 425528,8 | 4314238 |
| 97 | 146 19 20 | 28,66 | 425539,9 | 4314259 |
| 98 | 33 41 59 | 23,24 | 425516 | 4314275 |
| 99 | 53 37 24 | 29,91 | 425535,4 | 4314288 |
| 100 | 70 12 44 | 17,28 | 425553,1 | 4314312 |
| 101 | 84 20 33 | 15,52 | 425559 | 4314328 |
| 102 | 99 37 05 | 16,46 | 425560,5 | 4314344 |
| 103 | 118 26 02 | 22,66 | 425557,8 | 4314360 |
| 104 | 111 56 53 | 15,6 | 425547 | 4314380 |
| 105 | 80 29 53 | 8,36 | 425541,1 | 4314394 |
| 106 | 33 10 02 | 7,53 | 425542,5 | 4314403 |
| 107 | 6 31 34 | 6,88 | 425548,8 | 4314407 |
| 108 | 342 45 56 | 20,26 | 425555,7 | 4314408 |
| 109 | 345 45 46 | 6,92 | 425575 | 4314402 |
| 110 | 30 12 10 | 8,46 | 425581,7 | 4314400 |
| 111 | 65 09 24 | 5,28 | 425589 | 4314404 |
| 112 | 105 44 31 | 6,97 | 425591,2 | 4314409 |
| 113 | 113 54 37 | 8,93 | 425589,4 | 4314416 |
| 114 | 123 20 36 | 25,91 | 425585,7 | 4314424 |
| 115 | 62 28 45 | 22,86 | 425571,5 | 4314445 |
| 116 | 147 15 52 | 97,97 | 425582,1 | 4314466 |
| 117 | 122 55 56 | 107,59 | 425499,6 | 4314519 |
| 118 | 141 15 07 | 25,39 | 425441,2 | 4314609 |
| 119 | 163 02 40 | 25,72 | 425421,4 | 4314625 |
| 120 | 231 47 01 | 20,58 | 425396,8 | 4314632 |
| 121 | 231 08 17 | 19,92 | 425384 | 4314616 |
| 122 | 207 12 10 | 13,26 | 425371,5 | 4314601 |
| 123 | 191 26 50 | 9,4 | 425359,7 | 4314595 |
| 124 | 128 48 40 | 0,15 | 425350,5 | 4314593 |
| 125 | 128 58 19 | 22,57 | 425350,4 | 4314593 |
| 126 | 128 50 50 | 3,1 | 425336,2 | 4314610 |
| 127 | 58 53 41 | 6,43 | 425334,3 | 4314613 |
| 128 | 151 31 09 | 43,35 | 425337,6 | 4314618 |
| 129 | 238 08 49 | 6,08 | 425299,5 | 4314639 |
| 130 | 149 49 00 | 42,4 | 425296,3 | 4314634 |
| 131 | 225 19 40 | 35,84 | 425259,7 | 4314655 |
| 132 | 224 42 43 | 42,21 | 425234,5 | 4314630 |
| 133 | 142 04 39 | 19,6 | 425204,5 | 4314600 |
| 134 | 221 01 30 | 7,04 | 425189 | 4314612 |
| 135 | 229 41 21 | 15,5 | 425183,7 | 4314607 |
| 136 | 229 40 58 | 21,71 | 425173,7 | 4314596 |
| 137 | 232 35 03 | 18,74 | 425159,6 | 4314579 |
| 138 | 323 45 51 | 16,53 | 425148,2 | 4314564 |
| 139 | 239 38 30 | 24,34 | 425161,6 | 4314554 |
| 140 | 325 34 53 | 19,64 | 425149,3 | 4314533 |
| 141 | 237 54 26 | 41,79 | 425165,5 | 4314522 |
| 142 | 247 56 54 | 132,3 | 425143,3 | 4314487 |
| 143 | 154 31 39 | 18,64 | 425093,6 | 4314364 |
| 144 | 160 52 58 | 15,75 | 425076,8 | 4314372 |
| 145 | 255 35 57 | 18,96 | 425061,9 | 4314377 |
| 146 | 331 56 10 | 30,61 | 425057,2 | 4314359 |
| 147 | 305 43 43 | 18,48 | 425084,2 | 4314345 |
| 148 | 292 37 11 | 54,6 | 425095 | 4314330 |
| 149 | 155 12 06 | 52,21 | 425116 | 4314279 |
| 150 | 183 11 17 | 113,28 | 425068,6 | 4314301 |
| 151 | 296 33 54 | 51,65 | 424955,5 | 4314295 |
| 152 | 276 24 39 | 26,87 | 424978,6 | 4314249 |
| 153 | 265 20 47 | 25,89 | 424981,6 | 4314222 |
| 154 | 248 42 48 | 49,58 | 424979,5 | 4314196 |
| 155 | 254 03 56 | 50,23 | 424961,5 | 4314150 |
| 156 | 241 36 29 | 34,09 | 424947,7 | 4314102 |
| 157 | 212 12 21 | 47,86 | 424931,5 | 4314072 |
| 158 | 216 03 51 | 34,14 | 424891 | 4314046 |
| 159 | 259 38 30 | 18,3 | 424863,4 | 4314026 |
| 160 | 266 00 32 | 25,86 | 424860,1 | 4314008 |
| 161 | 289 49 54 | 22,96 | 424858,3 | 4313982 |
| 162 | 241 01 10 | 63,78 | 424866,1 | 4313961 |
| 163 | 270 00 00 | 37,21 | 424835,2 | 4313905 |
| 164 | 247 08 46 | 124,36 | 424835,2 | 4313868 |
| 165 | 254 55 48 | 68,04 | 424786,9 | 4313753 |
| 166 | 277 29 09 | 57,49 | 424769,2 | 4313687 |
| 167 | 267 29 52 | 61,85 | 424776,7 | 4313630 |
| 168 | 257 05 02 | 41,56 | 424774 | 4313569 |
| 169 | 298 00 53 | 153,25 | 424764,7 | 4313528 |
| 170 | 307 25 17 | 49,86 | 424836,6 | 4313393 |
| 171 | 300 57 49 | 36,73 | 424866,9 | 4313353 |
| 172 | 293 52 31 | 34,12 | 424885,8 | 4313322 |
| 173 | 252 22 25 | 39,66 | 424899,7 | 4313291 |
| 174 | 249 19 52 | 53,55 | 424887,6 | 4313253 |
| 175 | 271 41 40 | 50,72 | 424868,7 | 4313203 |
| 176 | 312 13 14 | 21,88 | 424870,2 | 4313152 |
| 177 | 324 08 13 | 17,41 | 424884,9 | 4313136 |
| 178 | 23 54 36 | 28,87 | 424899,1 | 4313126 |
| 179 | 9 35 19 | 21,61 | 424925,4 | 4313137 |
| 180 | 286 40 12 | 18,79 | 424946,8 | 4313141 |
| 181 | 245 49 00 | 29,27 | 424952,1 | 4313123 |
| 182 | 237 33 37 | 26,3 | 424940,2 | 4313096 |
| 183 | 266 40 36 | 46,58 | 424926 | 4313074 |
| 184 | 233 58 30 | 48,95 | 424923,3 | 4313027 |
| 185 | 270 00 00 | 18,61 | 424894,6 | 4312988 |
| 186 | 327 06 47 | 20,72 | 424894,6 | 4312969 |
| 187 | 238 37 54 | 259,24 | 424912 | 4312958 |
| 188 | 328 48 25 | 114,87 | 424777 | 4312737 |
| 189 | 61 05 34 | 0,85 | 424875,3 | 4312677 |
| 190 | 58 35 12 | 343,05 | 424875,7 | 4312678 |
| Площадь (кв.м) = |  | 1002897 | 0 | 0 |

п. Нижняя Матренка

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 11 25 | 199,5 | 425730,1 | 4316196 |
| 2 | 135 47 06 | 42,45 | 425681,2 | 4316390 |
| 3 | 130 11 19 | 18,38 | 425650,8 | 4316419 |
| 4 | 141 27 53 | 28,35 | 425638,9 | 4316433 |
| 5 | 149 55 59 | 18,84 | 425616,7 | 4316451 |
| 6 | 145 26 41 | 20,25 | 425600,4 | 4316460 |
| 7 | 168 11 09 | 13,76 | 425583,7 | 4316472 |
| 8 | 172 03 10 | 17,38 | 425570,3 | 4316475 |
| 9 | 162 32 50 | 23,89 | 425553,1 | 4316477 |
| 10 | 153 26 35 | 15,48 | 425530,3 | 4316484 |
| 11 | 109 01 52 | 16,25 | 425516,4 | 4316491 |
| 12 | 78 54 34 | 15,49 | 425511,1 | 4316507 |
| 13 | 49 17 17 | 14,61 | 425514,1 | 4316522 |
| 14 | 35 26 06 | 196,74 | 425523,6 | 4316533 |
| 15 | 101 57 42 | 53,6 | 425683,9 | 4316647 |
| 16 | 106 00 16 | 64,38 | 425672,8 | 4316699 |
| 17 | 104 48 28 | 119,77 | 425655,1 | 4316761 |
| 18 | 123 13 45 | 125,9 | 425624,5 | 4316877 |
| 19 | 213 23 14 | 315,1 | 425555,5 | 4316982 |
| 20 | 138 54 12 | 90,37 | 425292,4 | 4316809 |
| 21 | 130 50 42 | 137,61 | 425224,3 | 4316868 |
| 22 | 122 49 28 | 38,19 | 425134,3 | 4316972 |
| 23 | 109 10 21 | 29,23 | 425113,6 | 4317004 |
| 24 | 76 53 53 | 13,23 | 425104 | 4317032 |
| 25 | 111 53 08 | 37,83 | 425107 | 4317045 |
| 26 | 122 47 18 | 58,17 | 425092,9 | 4317080 |
| 27 | 203 29 04 | 37,62 | 425061,4 | 4317129 |
| 28 | 168 07 19 | 40,76 | 425026,9 | 4317114 |
| 29 | 183 58 33 | 56,25 | 424987 | 4317122 |
| 30 | 202 58 10 | 38,44 | 424930,9 | 4317118 |
| 31 | 183 34 34 | 48,09 | 424895,5 | 4317103 |
| 32 | 186 06 53 | 28,07 | 424847,5 | 4317100 |
| 33 | 195 50 43 | 16,52 | 424819,6 | 4317097 |
| 34 | 205 45 21 | 38,64 | 424803,7 | 4317093 |
| 35 | 208 36 08 | 33,84 | 424768,9 | 4317076 |
| 36 | 232 25 14 | 23,1 | 424739,2 | 4317060 |
| 37 | 286 15 55 | 57,8 | 424725,1 | 4317042 |
| 38 | 288 22 17 | 2,86 | 424741,3 | 4316986 |
| 39 | 285 23 18 | 12,44 | 424742,2 | 4316983 |
| 40 | 289 16 30 | 12,72 | 424745,5 | 4316971 |
| 41 | 7 08 57 | 65,32 | 424749,7 | 4316959 |
| 42 | 250 47 14 | 20,97 | 424814,5 | 4316968 |
| 43 | 274 34 18 | 22,58 | 424807,6 | 4316948 |
| 44 | 353 05 16 | 22,35 | 424809,4 | 4316925 |
| 45 | 353 18 01 | 138,95 | 424831,6 | 4316923 |
| 46 | 276 49 20 | 63,14 | 424969,6 | 4316906 |
| 47 | 246 36 15 | 35,51 | 424977,1 | 4316844 |
| 48 | 292 56 28 | 24,04 | 424963 | 4316811 |
| 49 | 296 07 16 | 68,55 | 424972,3 | 4316789 |
| 50 | 275 56 37 | 12,65 | 425002,5 | 4316727 |
| 51 | 270 12 05 | 14,23 | 425003,8 | 4316715 |
| 52 | 269 54 47 | 13,2 | 425003,9 | 4316701 |
| 53 | 294 28 26 | 9,44 | 425003,9 | 4316687 |
| 54 | 306 36 25 | 6,98 | 425007,8 | 4316679 |
| 55 | 332 00 19 | 14,7 | 425011,9 | 4316673 |
| 56 | 300 59 43 | 20,18 | 425024,9 | 4316666 |
| 57 | 284 20 59 | 14,74 | 425035,3 | 4316649 |
| 58 | 257 55 06 | 15,73 | 425038,9 | 4316635 |
| 59 | 313 07 04 | 74,06 | 425035,6 | 4316619 |
| 60 | 29 18 49 | 10,26 | 425086,3 | 4316565 |
| 61 | 41 43 08 | 6,83 | 425095,2 | 4316570 |
| 62 | 358 19 58 | 24,25 | 425100,3 | 4316575 |
| 63 | 245 13 29 | 23,27 | 425124,6 | 4316574 |
| 64 | 310 42 57 | 136,87 | 425114,8 | 4316553 |
| 65 | 212 50 56 | 2,27 | 425204,1 | 4316449 |
| 66 | 310 52 50 | 42,5 | 425202,1 | 4316448 |
| 67 | 313 48 01 | 30,23 | 425230 | 4316416 |
| 68 | 229 00 00 | 5,14 | 425250,9 | 4316394 |
| 69 | 326 16 50 | 16,3 | 425247,5 | 4316390 |
| 70 | 8 00 43 | 4,47 | 425261,1 | 4316381 |
| 71 | 319 54 41 | 28,06 | 425265,5 | 4316382 |
| 72 | 319 11 25 | 79,93 | 425287 | 4316364 |
| 73 | 353 42 05 | 3,78 | 425347,5 | 4316311 |
| 74 | 319 09 42 | 10,69 | 425351,2 | 4316311 |
| 75 | 308 39 49 | 11,71 | 425359,3 | 4316304 |
| 76 | 319 11 35 | 10,88 | 425366,6 | 4316295 |
| 77 | 29 37 54 | 35,19 | 425374,9 | 4316288 |
| 78 | 330 18 03 | 46,62 | 425405,5 | 4316305 |
| 79 | 315 01 01 | 47,52 | 425446 | 4316282 |
| 80 | 40 40 50 | 67,81 | 425479,6 | 4316249 |
| 81 | 125 19 09 | 144,16 | 425531 | 4316293 |
| 82 | 123 54 16 | 98,47 | 425447,6 | 4316410 |
| 83 | 121 49 10 | 31,52 | 425392,7 | 4316492 |
| 84 | 64 27 53 | 8,4 | 425376,1 | 4316519 |
| 85 | 51 43 49 | 9,17 | 425379,7 | 4316526 |
| 86 | 297 36 32 | 36,21 | 425385,4 | 4316534 |
| 87 | 304 00 02 | 101,05 | 425402,2 | 4316502 |
| 88 | 306 37 07 | 142,12 | 425458,7 | 4316418 |
| 89 | 306 33 06 | 20,17 | 425543,5 | 4316304 |
| 90 | 304 07 10 | 88,78 | 425555,5 | 4316287 |
| 91 | 302 06 35 | 80,96 | 425605,3 | 4316214 |
| 92 | 31 33 34 | 64,87 | 425648,3 | 4316145 |
| 93 | 32 25 07 | 31,41 | 425703,6 | 4316179 |
| Площадь (кв.м) = |  | 404792,1 | 0 | 0 |

п. Петени

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67 46 20 | 2,25 | 420829,2 | 4316193 |
| 2 | 50 58 42 | 26,97 | 420830,1 | 4316196 |
| 3 | 55 32 54 | 13,88 | 420847,1 | 4316216 |
| 4 | 69 27 22 | 46,53 | 420854,9 | 4316228 |
| 5 | 62 41 56 | 24,2 | 420871,2 | 4316271 |
| 6 | 46 44 46 | 25,82 | 420882,3 | 4316293 |
| 7 | 51 52 22 | 12,76 | 420900 | 4316312 |
| 8 | 104 53 39 | 19,92 | 420907,9 | 4316322 |
| 9 | 126 35 07 | 3,62 | 420902,8 | 4316341 |
| 10 | 163 24 24 | 11,63 | 420900,6 | 4316344 |
| 11 | 203 22 50 | 10,02 | 420889,5 | 4316347 |
| 12 | 201 09 26 | 11,15 | 420880,3 | 4316343 |
| 13 | 176 53 33 | 12,5 | 420869,9 | 4316339 |
| 14 | 89 52 18 | 13,41 | 420857,4 | 4316340 |
| 15 | 129 00 29 | 9,5 | 420857,4 | 4316353 |
| 16 | 197 58 12 | 6,82 | 420851,4 | 4316361 |
| 17 | 235 29 52 | 8,12 | 420845 | 4316359 |
| 18 | 225 23 30 | 10,34 | 420840,4 | 4316352 |
| 19 | 177 21 17 | 13,7 | 420833,1 | 4316345 |
| 20 | 146 52 35 | 8,69 | 420819,4 | 4316345 |
| 21 | 193 23 05 | 8,75 | 420812,1 | 4316350 |
| 22 | 243 23 59 | 3,71 | 420803,6 | 4316348 |
| 23 | 244 42 12 | 6,72 | 420802 | 4316345 |
| 24 | 251 55 24 | 12,76 | 420799,1 | 4316339 |
| 25 | 222 31 59 | 17,75 | 420795,1 | 4316326 |
| 26 | 191 02 41 | 13,99 | 420782 | 4316314 |
| 27 | 214 18 06 | 14,28 | 420768,3 | 4316312 |
| 28 | 223 49 30 | 11,73 | 420756,5 | 4316304 |
| 29 | 205 17 32 | 10,87 | 420748,1 | 4316296 |
| 30 | 128 05 10 | 17,01 | 420738,2 | 4316291 |
| 31 | 137 12 09 | 9,94 | 420727,7 | 4316304 |
| 32 | 165 46 41 | 13,48 | 420720,4 | 4316311 |
| 33 | 153 57 08 | 15,35 | 420707,4 | 4316314 |
| 34 | 142 47 32 | 13,23 | 420693,6 | 4316321 |
| 35 | 92 37 24 | 8,74 | 420683 | 4316329 |
| 36 | 92 41 39 | 5,32 | 420682,6 | 4316338 |
| 37 | 47 15 58 | 17,38 | 420682,4 | 4316343 |
| 38 | 48 22 07 | 21,6 | 420694,2 | 4316356 |
| 39 | 34 36 37 | 19,99 | 420708,5 | 4316372 |
| 40 | 87 53 40 | 50,08 | 420725 | 4316383 |
| 41 | 22 56 12 | 30,6 | 420726,8 | 4316434 |
| 42 | 0 48 02 | 163,01 | 420755 | 4316445 |
| 43 | 355 58 25 | 57,82 | 420918 | 4316448 |
| 44 | 356 30 30 | 141,5 | 420975,7 | 4316444 |
| 45 | 31 13 51 | 1,47 | 421116,9 | 4316435 |
| 46 | 31 12 38 | 142,79 | 421118,2 | 4316436 |
| 47 | 38 18 44 | 171,29 | 421240,3 | 4316510 |
| 48 | 49 54 32 | 69,41 | 421374,7 | 4316616 |
| 49 | 49 54 13 | 54,51 | 421419,4 | 4316669 |
| 50 | 319 31 43 | 83,2 | 421454,5 | 4316711 |
| 51 | 339 15 53 | 134,73 | 421517,8 | 4316657 |
| 52 | 25 27 08 | 20,27 | 421643,8 | 4316609 |
| 53 | 60 02 00 | 99,72 | 421662,1 | 4316618 |
| 54 | 74 32 09 | 55,09 | 421711,9 | 4316704 |
| 55 | 106 48 18 | 57,04 | 421726,6 | 4316757 |
| 56 | 99 34 13 | 5,23 | 421710,1 | 4316812 |
| 57 | 107 03 25 | 19,36 | 421709,2 | 4316817 |
| 58 | 91 15 09 | 17,38 | 421703,6 | 4316836 |
| 59 | 99 35 22 | 8,88 | 421703,2 | 4316853 |
| 60 | 165 39 21 | 106,52 | 421701,7 | 4316862 |
| 61 | 182 10 55 | 63,04 | 421598,5 | 4316888 |
| 62 | 157 14 35 | 86,86 | 421535,5 | 4316886 |
| 63 | 193 46 33 | 112,13 | 421455,4 | 4316919 |
| 64 | 224 40 56 | 226,65 | 421346,5 | 4316893 |
| 65 | 299 25 38 | 3,13 | 421185,4 | 4316733 |
| 66 | 213 51 18 | 8,67 | 421186,9 | 4316730 |
| 67 | 123 31 20 | 1,42 | 421179,7 | 4316726 |
| 68 | 224 40 54 | 186,22 | 421178,9 | 4316727 |
| 69 | 189 18 35 | 55,63 | 421046,5 | 4316596 |
| 70 | 216 42 49 | 19,09 | 420991,6 | 4316587 |
| 71 | 194 13 33 | 21,97 | 420976,3 | 4316576 |
| 72 | 177 33 48 | 14,11 | 420955 | 4316570 |
| 73 | 184 17 04 | 184,72 | 420940,9 | 4316571 |
| 74 | 180 00 00 | 11,7 | 420756,7 | 4316557 |
| 75 | 226 17 40 | 19,09 | 420745 | 4316557 |
| 76 | 197 12 30 | 22,31 | 420731,8 | 4316543 |
| 77 | 218 40 20 | 28,81 | 420710,5 | 4316537 |
| 78 | 209 05 37 | 42,57 | 420688 | 4316519 |
| 79 | 177 38 51 | 21,93 | 420650,8 | 4316498 |
| 80 | 130 26 04 | 13,41 | 420628,9 | 4316499 |
| 81 | 102 46 36 | 23,06 | 420620,2 | 4316509 |
| 82 | 145 07 46 | 20,46 | 420615,1 | 4316531 |
| 83 | 192 38 54 | 30,14 | 420598,3 | 4316543 |
| 84 | 205 02 30 | 30,45 | 420568,9 | 4316537 |
| 85 | 236 52 06 | 8,25 | 420541,3 | 4316524 |
| 86 | 266 25 25 | 4,81 | 420536,8 | 4316517 |
| 87 | 282 21 05 | 9,82 | 420536,5 | 4316512 |
| 88 | 293 40 46 | 10,48 | 420538,6 | 4316502 |
| 89 | 225 34 14 | 20,58 | 420542,8 | 4316493 |
| 90 | 220 24 35 | 37,02 | 420528,4 | 4316478 |
| 91 | 119 17 42 | 36,81 | 420500,2 | 4316454 |
| 92 | 212 35 14 | 29,54 | 420482,2 | 4316486 |
| 93 | 210 44 07 | 38,74 | 420457,3 | 4316470 |
| 94 | 138 55 05 | 77,61 | 420424 | 4316450 |
| 95 | 169 00 44 | 81,9 | 420365,5 | 4316501 |
| 96 | 189 42 17 | 124,13 | 420285,1 | 4316517 |
| 97 | 200 15 16 | 5,23 | 420162,8 | 4316496 |
| 98 | 138 18 29 | 1,23 | 420157,9 | 4316494 |
| 99 | 189 42 19 | 44,37 | 420156,9 | 4316495 |
| 100 | 202 57 27 | 44,64 | 420113,2 | 4316488 |
| 101 | 211 45 11 | 63,85 | 420072,1 | 4316470 |
| 102 | 257 41 47 | 40,83 | 420017,8 | 4316437 |
| 103 | 317 35 22 | 126,77 | 420009,1 | 4316397 |
| 104 | 349 02 45 | 28,42 | 420102,7 | 4316311 |
| 105 | 44 57 52 | 11,45 | 420130,6 | 4316306 |
| 106 | 268 20 39 | 51,91 | 420138,7 | 4316314 |
| 107 | 203 13 32 | 82,92 | 420137,2 | 4316262 |
| 108 | 154 20 54 | 58,91 | 420061 | 4316229 |
| 109 | 150 54 08 | 27,12 | 420007,9 | 4316255 |
| 110 | 125 58 20 | 58,22 | 419984,2 | 4316268 |
| 111 | 215 09 03 | 19,8 | 419950 | 4316315 |
| 112 | 141 58 22 | 47,24 | 419933,8 | 4316304 |
| 113 | 129 19 59 | 57,76 | 419896,6 | 4316333 |
| 114 | 203 46 00 | 19,33 | 419860 | 4316378 |
| 115 | 215 60 59 | 12,25 | 419842,3 | 4316370 |
| 116 | 266 30 38 | 24,65 | 419832,4 | 4316363 |
| 117 | 321 59 34 | 3,43 | 419830,9 | 4316338 |
| 118 | 246 10 59 | 25,24 | 419833,6 | 4316336 |
| 119 | 317 05 42 | 34,81 | 419823,4 | 4316313 |
| 120 | 234 02 51 | 33,72 | 419848,9 | 4316289 |
| 121 | 228 43 08 | 127,76 | 419829,1 | 4316262 |
| 122 | 229 17 35 | 25,31 | 419744,8 | 4316166 |
| 123 | 320 04 09 | 52,82 | 419728,3 | 4316147 |
| 124 | 254 48 54 | 72,12 | 419768,8 | 4316113 |
| 125 | 175 04 32 | 17,47 | 419749,9 | 4316043 |
| 126 | 201 13 40 | 15,77 | 419732,5 | 4316045 |
| 127 | 202 46 58 | 32,53 | 419717,8 | 4316039 |
| 128 | 217 36 00 | 47,71 | 419687,8 | 4316026 |
| 129 | 123 05 09 | 80,22 | 419650 | 4315997 |
| 130 | 207 53 22 | 34,63 | 419606,2 | 4316064 |
| 131 | 222 52 44 | 45,85 | 419575,6 | 4316048 |
| 132 | 180 00 00 | 11,1 | 419542 | 4316017 |
| 133 | 185 32 48 | 13,92 | 419530,9 | 4316017 |
| 134 | 95 13 53 | 15,68 | 419517,1 | 4316016 |
| 135 | 95 13 07 | 30,01 | 419515,6 | 4316031 |
| 136 | 95 12 21 | 29,98 | 419512,9 | 4316061 |
| 137 | 95 13 07 | 30,01 | 419510,2 | 4316091 |
| 138 | 95 13 16 | 30 | 419507,5 | 4316121 |
| 139 | 95 12 06 | 30 | 419504,7 | 4316151 |
| 140 | 95 13 14 | 30 | 419502 | 4316181 |
| 141 | 95 13 22 | 29,99 | 419499,3 | 4316210 |
| 142 | 95 13 14 | 30 | 419496,5 | 4316240 |
| 143 | 95 12 06 | 30 | 419493,8 | 4316270 |
| 144 | 185 12 05 | 50 | 419491,1 | 4316300 |
| 145 | 185 12 42 | 50,01 | 419441,3 | 4316296 |
| 146 | 275 13 16 | 30 | 419391,5 | 4316291 |
| 147 | 275 13 14 | 30 | 419394,2 | 4316261 |
| 148 | 275 12 06 | 30 | 419397 | 4316231 |
| 149 | 275 13 14 | 30 | 419399,7 | 4316201 |
| 150 | 275 13 14 | 30 | 419402,4 | 4316171 |
| 151 | 275 12 07 | 30 | 419405,1 | 4316142 |
| 152 | 275 13 21 | 29,99 | 419407,9 | 4316112 |
| 153 | 275 13 08 | 30,01 | 419410,6 | 4316082 |
| 154 | 275 12 06 | 30 | 419413,3 | 4316052 |
| 155 | 275 13 22 | 29,99 | 419416 | 4316022 |
| 156 | 275 13 14 | 30 | 419418,8 | 4315992 |
| 157 | 5 06 52 | 87,13 | 419421,5 | 4315962 |
| 158 | 322 48 44 | 19,38 | 419508,3 | 4315970 |
| 159 | 344 02 39 | 15,28 | 419523,7 | 4315958 |
| 160 | 52 35 08 | 51,37 | 419538,4 | 4315954 |
| 161 | 1 12 23 | 28,5 | 419569,6 | 4315995 |
| 162 | 330 06 03 | 27,68 | 419598,1 | 4315996 |
| 163 | 261 10 44 | 27,32 | 419622,1 | 4315982 |
| 164 | 224 26 48 | 22,71 | 419617,9 | 4315955 |
| 165 | 227 25 10 | 15,07 | 419601,7 | 4315939 |
| 166 | 247 50 01 | 17,49 | 419591,5 | 4315928 |
| 167 | 302 40 49 | 18,89 | 419584,9 | 4315912 |
| 168 | 327 03 14 | 13,24 | 419595,1 | 4315896 |
| 169 | 57 15 53 | 19,97 | 419606,2 | 4315889 |
| 170 | 64 10 20 | 73,66 | 419617 | 4315905 |
| 171 | 281 09 02 | 38,83 | 419649,1 | 4315972 |
| 172 | 307 31 12 | 31,02 | 419656,6 | 4315934 |
| 173 | 335 07 56 | 36,38 | 419675,5 | 4315909 |
| 174 | 355 22 42 | 29,79 | 419708,5 | 4315894 |
| 175 | 6 29 36 | 37,14 | 419738,2 | 4315891 |
| 176 | 19 58 19 | 17,57 | 419775,1 | 4315895 |
| 177 | 50 27 36 | 51,35 | 419791,6 | 4315901 |
| 178 | 338 18 17 | 30,03 | 419824,3 | 4315941 |
| 179 | 253 36 37 | 15,95 | 419852,2 | 4315930 |
| 180 | 342 21 59 | 6,93 | 419847,7 | 4315915 |
| 181 | 245 19 23 | 12,22 | 419854,3 | 4315913 |
| 182 | 177 03 57 | 29,14 | 419849,2 | 4315901 |
| 183 | 204 08 43 | 19,07 | 419820,1 | 4315903 |
| 184 | 248 27 51 | 58,05 | 419802,7 | 4315895 |
| 185 | 333 50 15 | 19,73 | 419781,4 | 4315841 |
| 186 | 346 23 32 | 19,13 | 419799,1 | 4315832 |
| 187 | 69 03 32 | 65,53 | 419817,7 | 4315828 |
| 188 | 349 52 09 | 17,06 | 419841,1 | 4315889 |
| 189 | 258 18 38 | 17,77 | 419857,9 | 4315886 |
| 190 | 338 05 48 | 31,36 | 419854,3 | 4315869 |
| 191 | 346 42 54 | 44,39 | 419883,4 | 4315857 |
| 192 | 65 47 18 | 16,12 | 419926,6 | 4315847 |
| 193 | 340 44 27 | 20,01 | 419933,2 | 4315862 |
| 194 | 357 09 11 | 18,32 | 419952,1 | 4315855 |
| 195 | 22 28 45 | 9,42 | 419970,4 | 4315854 |
| 196 | 86 14 09 | 22,85 | 419979,1 | 4315858 |
| 197 | 146 39 19 | 26,22 | 419980,6 | 4315880 |
| 198 | 69 00 01 | 59,44 | 419958,7 | 4315895 |
| 199 | 105 19 17 | 22,71 | 419980 | 4315950 |
| 200 | 54 17 35 | 23,64 | 419974 | 4315972 |
| 201 | 339 06 08 | 35,32 | 419987,8 | 4315991 |
| 202 | 322 30 26 | 27,6 | 420020,8 | 4315979 |
| 203 | 59 30 39 | 37,25 | 420042,7 | 4315962 |
| 204 | 157 43 26 | 26,91 | 420061,6 | 4315994 |
| 205 | 216 23 03 | 7,08 | 420036,7 | 4316004 |
| 206 | 153 01 11 | 37,03 | 420031 | 4316000 |
| 207 | 64 32 11 | 20,93 | 419998 | 4316017 |
| 208 | 18 26 05 | 27,51 | 420007 | 4316036 |
| 209 | 60 49 14 | 76,28 | 420033,1 | 4316045 |
| 210 | 37 27 55 | 74,47 | 420070,3 | 4316111 |
| 211 | 40 42 06 | 36,82 | 420129,4 | 4316156 |
| 212 | 40 42 13 | 7,43 | 420157,3 | 4316180 |
| 213 | 76 53 05 | 55,94 | 420163 | 4316185 |
| 214 | 67 14 53 | 8,84 | 420175,7 | 4316240 |
| 215 | 337 25 08 | 5,66 | 420179,1 | 4316248 |
| 216 | 246 51 23 | 8,88 | 420184,3 | 4316246 |
| 217 | 264 27 22 | 40,5 | 420180,8 | 4316238 |
| 218 | 40 44 24 | 10,97 | 420176,9 | 4316197 |
| 219 | 311 22 04 | 6,81 | 420185,2 | 4316204 |
| 220 | 305 53 17 | 6,65 | 420189,7 | 4316199 |
| 221 | 290 13 29 | 6,07 | 420193,6 | 4316194 |
| 222 | 277 07 30 | 4,84 | 420195,7 | 4316188 |
| 223 | 270 00 00 | 6 | 420196,3 | 4316183 |
| 224 | 262 52 29 | 7,26 | 420196,3 | 4316177 |
| 225 | 259 59 31 | 5,18 | 420195,4 | 4316170 |
| 226 | 270 00 00 | 4,8 | 420194,5 | 4316165 |
| 227 | 270 00 00 | 3,6 | 420194,5 | 4316160 |
| 228 | 280 18 17 | 3,35 | 420194,5 | 4316157 |
| 229 | 342 53 00 | 12,23 | 420195,1 | 4316153 |
| 230 | 300 27 55 | 5,92 | 420206,8 | 4316150 |
| 231 | 278 25 37 | 8,19 | 420209,8 | 4316145 |
| 232 | 266 00 32 | 12,93 | 420211 | 4316137 |
| 233 | 312 18 19 | 13,39 | 420210,1 | 4316124 |
| 234 | 270 22 55 | 45 | 420219,1 | 4316114 |
| 235 | 255 24 33 | 53,63 | 420219,4 | 4316069 |
| 236 | 256 10 09 | 104,12 | 420205,9 | 4316017 |
| 237 | 264 44 15 | 22,9 | 420181 | 4315916 |
| 238 | 287 45 34 | 48,5 | 420178,9 | 4315893 |
| 239 | 309 20 19 | 109,04 | 420193,7 | 4315847 |
| 240 | 346 48 18 | 81,87 | 420262,8 | 4315762 |
| 241 | 28 07 53 | 86,06 | 420342,5 | 4315744 |
| 242 | 304 19 12 | 37,01 | 420418,4 | 4315784 |
| 243 | 344 13 34 | 80,08 | 420439,3 | 4315754 |
| 244 | 20 01 08 | 34,97 | 420516,4 | 4315732 |
| 245 | 23 08 08 | 129,19 | 420549,2 | 4315744 |
| 246 | 48 29 52 | 35,84 | 420668 | 4315795 |
| 247 | 121 58 58 | 93,47 | 420691,8 | 4315822 |
| 248 | 165 27 22 | 66,06 | 420642,3 | 4315901 |
| 249 | 204 31 06 | 35,97 | 420578,3 | 4315918 |
| 250 | 126 40 50 | 103,81 | 420545,6 | 4315903 |
| 251 | 50 09 13 | 94,38 | 420483,6 | 4315986 |
| 252 | 121 57 56 | 72,35 | 420544,1 | 4316058 |
| 253 | 169 02 44 | 13,67 | 420505,8 | 4316120 |
| 254 | 54 44 50 | 72 | 420492,3 | 4316122 |
| 255 | 59 46 24 | 18,59 | 420533,9 | 4316181 |
| 256 | 45 23 36 | 120,5 | 420543,3 | 4316197 |
| 257 | 322 33 33 | 112,42 | 420627,9 | 4316283 |
| 258 | 354 20 04 | 95,98 | 420717,1 | 4316215 |
| 259 | 324 52 59 | 20,26 | 420812,7 | 4316205 |
| Площадь (кв.м) = |  | 745041,7 | 0 | 0 |