ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

МАСЛЯНИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЕ

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Генеральный директор                                                                               Долнаков П. А.

Начальник проектного отдела                                                                 Щетникова Н. А.

Новосибирск – 2017г.

Состав авторского коллектива

| № п/п | Должность | ФИО | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Генеральный директор | П. А. Долнаков |  |
| 2 | Главный специалист института | Б. Е. Павлючик |  |
| 3 | Начальник отдела территориального планирования и градостроительного проектирования | Н. А. Щетникова |  |
| 4 | Заместитель начальника отдела территориального планирования и градостроительного проектирования | А. А. Шабурова |  |
| 5 | Начальник отдела ГИС | А. А. Ваганов |  |
| 6 | Архитектор | С.С.Карпова |  |
| 7 | Архитектор | И. А. Бекренёва |  |
| 8 | Инженер кадастра | И.В. Николаенко |  |

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4

1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТА, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6

2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	10

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	12

4 ПРИЛОЖЕНИЯ	16

ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план МО Дубровского сельсовета (далее – Дубровский сельсовет, сельсовет, поселение, муниципальное образование) выполнен на основании договора № 1628 от 28 ноября 2016 г.

Генеральный план Дубровского сельсовета был ранее разработан ООО Научно-производственный цент «земельные ресурсы Сибири» в 2012 году (контракт «2 от 24 сентября 2012 года), были внесены изменения ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2» в 2015 году и утвержден решением Совета депутатов Дубровского сельсовета Маслянинского района Новосибирской области от 24.09.2015 б/н.

В целом, выполняемый комплекс работ представляет исследования сложившегося состояния, актуальных проблем и особенностей Дубровского сельсовета, имеющихся ресурсов и внешних факторов, которые во многом должны обеспечить территориальное планирование развития муниципального образования.

В составе работ над Генеральным планом выполнен комплексный анализ территории и определена долгосрочная стратегия развития Дубровского сельсовета при оптимизации границ его населенных пунктов.

В соответствии с Доктриной градостроительного развития Российской Федерации в настоящее время необходимо стремиться к проведению на территории каждого поселения единой градостроительной политики, направленной на обеспечение безопасной, экологической среды жизнедеятельности населения, позволяющей принимать относительно оптимальные решения по застройке площадок. Учитывая локальные действия по созданию новых производств за счет инвесторов, следует отметить, что современные задачи развития муниципального образования с учетом перспектив требуют их рассмотрения в едином комплексе в увязке всех вопросов использования поселковых ресурсов, развития инфраструктуры и обеспечения устойчивого развития.

Устойчивое развитие территории – это не только экономическое благополучие поселения и функционирование его инфраструктуры, но и сохранение исторического и культурного наследия, природного окружения, благополучного экологического состояния и многих невозобновляемых ресурсов для последующих поколений. Поэтому проработка направлений и комплексных мер градостроительного развития Дубровского сельсовета должна быть сопряжена с идеями стратегии его социально – экономического развития на перспективу с учетом его особенностей и миссии в масштабах Маслянинского района («Комплексная программа социально – экономического развития Маслянинского района НСО на 2011-2025 годы»). Именно стратегия развития в ее пространственной интерпретации может дать более эффективные решения в территориальном планировании Дубровского сельсовета. В связи с этим возникает вопрос оптимизации границ ряда населенных пунктов в условиях соблюдения положений современного законодательства.

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ территориальное планирование направлено: "на определение в документах назначения территории, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений".

Целью разработки проекта Генерального плана является формирование долгосрочной стратегии градостроительного развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, пространственное и инфраструктурное развитие территории.

Основные задачи работы:

-	установление границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

-	отображение границ и параметров функциональных зон;

-	отображение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального образования;

-	установление зон с особыми условиями использования территории;

-	анализ основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера и определения границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС;

-	определение основных направлений пространственного развития территории.

В ходе работы по выполнению комплексного анализа территории поселения в качестве исходных материалов использовались официальные данные, полученные по запросам от служб поселения, района и области, а также от соответствующих организаций, и содержащие количественные и качественные показатели по основным составляющим градостроительного развития территории Дубровского сельсовета

Проект генерального плана Дубровского сельсовета выполнен на следующие проектные периоды:

-	I этап (первая очередь строительства) - 2026 г.

-	II этап (расчетный срок реализации генерального плана) - 2036 г.

На основании электронной версии проекта площадь территории Дубровского сельсовета составляет 60 538,25га. Граница Дубровского сельсовета отображена в соответствии с Законом Новосибирской области от 02 июня 2004 года N 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»

Проект генерального плана выполнен с применением компьютерных технологий в геоинформационной системе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и электронные таблицы, которые позволяют получить (сформировать) необходимый картографический материал и пользоваться картами в электронном виде.

1 СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТА, ИХ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица №1.1 – Объекты регионального значения

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона | Размер ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельсовет | Капитальный ремонт 55 км, 127 км а/д «К-21» Дубровка - Маслянино * | 1 | - | 1 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | - |

* в соответствии со Схемой территориального планирования Маслянинского района

Таблица№1.2 – Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Дубровского сельсовета

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Дубровка |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 10,98 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,78 5,62 2,06 2,52 |
| п. Нижняя Матренка |  |  |  |
| 2 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 3,44 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,72 1,07 0,37 1,28 |
| п. Петени |  |  |  |
| 3 | Протяженность улично-дорожной сети | км | 5,56 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км км км км | 0,73 2,37 0,83 1,63 |

Таблица №1.3 – Объекты местного значения, планируемые к размещению

ОКС административно-бытового назначения:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дубровка | Объект общественного назначения | 1 | 1 | - | Общественно-деловая зона |
|  |  | Предприятие бытового обслуживания | 1 | 1 | - |  |
|  |  | Магазин | 2 | 2 | - |  |
| 2 | п. Нижняя Матренка | Магазин | 1 | 1 | - | Общественно-деловая зона |
| 3 | п. Петени | Магазин | 1 | 1 | - | Общественно-деловая зона |

ОКС спортивного назначения:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Дубровка | Спортивное сооружение | 1 | 1 | - | Общественно-деловая зона |

ОКС отдыха и туризма:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельсовет | Объект рекреационного назначения | 1 | 1 | - | Зона рекреационного назначения |

ОКС сельскохозяйственного назначения:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона | Размер ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельсовет | Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности | 2 | 2 | - | Зона сельскохозяйственного назначения | 100 м (СЗЗ) |
| 2 | Дубровский сельсовет | Объект сельскохозяйственного производства III класса опасности | 1 | 1 | - | Зона сельскохозяйственного назначения | 300 м (СЗЗ) |
| 3 | п. Нижняя Матренка | Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности | 1 | 1 | - | Зона сельскохозяйственного назначения | 100 м (СЗЗ) |

ОКС производственного и коммунально-складского назначения:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона | Размер ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельсовет | Объект по золотодобыче | 5 | 5 | - | Зона производственного использования | 300 м (СЗЗ) |
| 2 | п. Дубровка | Объект коммунально-складского назначения | 1 | 1 | - | Зона производственного использования | 50 м (СЗЗ) |
| 3 | Дубровский сельсовет | Производство древесного угля | 1 | 1 | - | Зона производственного использования | 500 м (СЗЗ) |

ОКС водоснабжения:

| № | Наименование населенного пункта | Планируемые объекты | Кол-во объектов | I - очередь | Расчетный срок | Функциональная зона | Размер ограничения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дубровский сельсовет | Водозаборная скважина | 3 | 3 | - | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 30 м (ЗСО) |
| 2 |  | Водонапорная башня | 3 | 3 | - |  | 10 м (ЗСО) |

СЗЗ - санитарно-защитная зона. ЗСО – зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В НИХ ОБЪЕКТАХ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица №2.1 - Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения Муниципального образования Дубровского сельсовета

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Дубровский сельсовет |  | 60538,25 | 100 |
| 1 | Зона градостроительного использования | 215,27 | 0,36 |
| 2 | Зона рекреационного назначения | 52617,81 | 86,92 |
| Объект рекреационного назначения - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 76,34 | 0,13 |
| Водозаборная скважина - 3 объекта (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Водонапорная башня - 3 объекта (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 4 | Зона производственного использования | 1616,41 | 2,67 |
| Объект по золотодобыче - 5 объектов (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Производство древесного угля - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 6008,6 | 9,93 |
| Объект сельскохозяйственного производства IV класса опасности - 2 объекта (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Объект сельскохозяйственного производства III класса опасности - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 6 | Зона специального назначения | 3,12 | 0,01 |

Таблица №2.2 – Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения с. Дубровка

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Дубровка |  | 100,29 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 63,12 | 62,94 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 8,42 | 8,4 |
| Магазин - 2 объект3 (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Спортивное сооружение - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Объект общественного назначения - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| Предприятие бытового обслуживания - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 11,4 | 11,37 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 10,93 | 10,9 |
| 5 | Зона производственного использования | 5,9 | 5,88 |
| Объект коммунально-складского назначения - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 6 | Зона специального назначения | 0,52 | 0,52 |

Таблица №2.3 – Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения п. Нижняя Матренка

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Нижняя Матренка |  | 40,48 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 25,47 | 62,92 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,3 | 0,74 |
| Магазин - 3 объекта (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 3 | Зона рекреационного назначения | 6,83 | 16,87 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,68 | 9,09 |
| 5 | Зона сельскохозяйственного использования | 4,2 | 10,38 |

Таблица №2.4 – Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах местного значения п. Петени

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Петени |  | 74,5 | 100 |
| 1 | Жилая зона | 28,75 | 38,59 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 0,42 | 0,56 |
| Магазин - 1 объект (местного значения муниципального района) |  |  |  |
| 3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 4,92 | 6,6 |
| 4 | Зона рекреационного назначения | 40,27 | 54,05 |
| 5 | Зона специального назначения | 0,52 | 0,52 |

3 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок на 2036 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель МО Дубровский сельсовет в установленных границах | га | 60538,25 |
|  | зона градостроительного использования | га | 215,27 |
|  |  | (%) | 0,36 |
|  | зона производственного назначения | га | 1616,41 |
|  |  | (%) | 2,67 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 6008,6 |
|  |  | (%) | 9,93 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 52617,81 |
|  |  | (%) | 86,92 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 76,34 |
|  |  | (%) | 0,13 |
|  | зона специального назначения | га | 3,12 |
|  |  | (%) | 0,01 |
| 1.2 | с. Дубровка | га | 100,29 |
|  | жилая зона | га | 63,12 |
|  |  | (%) | 62,94 |
|  | общественно-деловая зона | га | 8,42 |
|  |  | (%) | 8,4 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 10,93 |
|  |  | (%) | 10,9 |
|  | зона производственного использования | га | 5,9 |
|  |  | (%) | 5,88 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 11,4 |
|  |  | (%) | 11,37 |
| 1.3 | п. Нижняя Матренка | га | 40,48 |
|  | жилая зона | га | 25,47 |
|  |  | (%) | 62,92 |
|  | общественно-деловая зона | га | 0,3 |
|  |  | (%) | 0,74 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 3,68 |
|  |  | (%) | 9,09 |
|  | зона сельскохозяйственного использования | га | 4,2 |
|  |  | (%) | 10,38 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 6,83 |
|  |  | (%) | 16,87 |
| 1.4 | п. Петени | га | 74,5 |
|  | жилая зона | га | 28,75 |
|  |  | (%) | 38,59 |
|  | общественно-деловая зона | га | 0,42 |
|  |  | (%) | 0,56 |
|  | зона инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 4,92 |
|  |  | (%) | 6,6 |
|  | зона рекреационного назначения | га | 40,27 |
|  |  | (%) | 54,05 |
|  | зона специального назначения | га | 0,14 |
|  |  | (%) | 0,19 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |
| 2.1 | Численность постоянного населения | чел. | 1080 |
|  | В том числе в населенных пунктах: |  |  |
| 2.2 | с. Дубровка | чел. | 777 |
| 2.3 | п. Нижняя Матренка | чел. | 202 |
| 2.4 | п. Петени | чел. | 101 |
| 3 | ЖИЛФОНД |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |
| 3,2 | Всего | м2/чел. | 25,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 27,0 |
| 4 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 4.1 | Водопотребление | куб.м/сут | 245,520 |
| 4.2 | Водоотведение | куб.м/сут | 245,520 |
| 4.3 | Энергоснабжение | Млн кВт*ч/год | 1,674 |
| 4.4 | Газоснабжение | тыс. куб.м/год | не планируется |
| 4.5 | Теплоснабжение | Гкал/час | - |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |
|  | Местного значения сельского поселения |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети всего: |  |  |
| 5.1.1 | с. Дубровка | км | 10,98 |
| 5.1.2 | п. Нижняя Матренка | км | 3,44 |
| 5.1.3 | п. Петени | км | 5,56 |
| 6 | УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 6.1 | Детские дошкольные учреждения |  |  |
| 6.1.1 | с. Дубровка | чел./мест | 46 |
| 6.1.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | - |
| 6.1.3 | п. Петени | чел./мест | - |
| 6.2 | Общеобразовательные школы |  |  |
| 6.2.1 | с. Дубровка | чел./мест | 280 |
| 6.2.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | - |
| 6.2.3 | п. Петени | чел./мест | - |
| 6.3 | Внешкольные учреждения | чел./мест | 65 |
| 7 | УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ |  |  |
|  | Регионального значения |  |  |
| 7.1 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | объект | 1 |
| 7.2 | Фельдшерские или фельдшер- ско-акушерские пункты | объект | 1 |
| 7.3 | Аптека | объект | 1 |
| 8 | УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 8.1 | Клубы |  |  |
| 8.1.1 | с. Дубровка | чел./мест | 150 |
| 8.1.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | 60 |
| 8.1.3 | п. Петени | чел./мест | 40 |
| 8.2 | Сельские массовые библиотеки |  |  |
| 8.2.1 | с. Дубровка | чел./мест | 10,6 |
| 8.2.2 | п. Нижняя Матренка | чел./мест | - |
| 8.2.3 | п. Петени | чел./мест | - |
| 9 | ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 9.1 | Физкультурно-спортивные залы | чел./мест | 76 |
| 9.2 | Плоскостные сооружения | чел./мест | 65 |
| 9.3 | Плавательные бассейны | чел./мест | 22 |
| 10 | ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 10.1 | Магазины продовольственных товаров | м2 | 189 |
| 10.2 | Магазины непродовольственных товаров | м2 | 382 |
| 10.3 | Торговые объекты местного значения | объект | 2 |
| 10.4 | Торговые места, на розничных рынках | место | 1 |
| 10.5 | Предприятия общественного питания | место | 43 |
| 10.6 | Предприятия бытового обслуживания | место | 8 |
| 11 | УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 11.1 | Прачечные | кг | 65 |
| 11.2 | Химчистки | кг | 4 |
| 11.3 | Бани | место | 8 |
| 12 | ОРГАНИЗАЦИИ И УЧРЕЖДЕНИЯУПРАВЛЕНИЯ, КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ СВЯЗИ |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 12.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | место | 1 |
|  | Федерального значения |  |  |
| 12.2 | Почта России | объект | 1 |
| 13 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | Местного значения муниципального района |  |  |
| 13.1 | Гостиницы | место | 7 |

4 ПРИЛОЖЕНИЯ

Каталог координат границ населенных пунктов со схемами границ населенных пунктов в местной системе координат Новосибирской области

с. Дубровка

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 141 13 19 | 7,57 | 425054,5 | 4312971 |
| 2 | 45 15 03 | 105,74 | 425048,6 | 4312975 |
| 3 | 326 11 50 | 15,18 | 425123 | 4313050 |
| 4 | 321 53 28 | 71,23 | 425135,6 | 4313042 |
| 5 | 321 15 14 | 141,91 | 425191,7 | 4312998 |
| 6 | 46 18 37 | 301,4 | 425302,4 | 4312909 |
| 7 | 81 38 18 | 36,67 | 425510,5 | 4313127 |
| 8 | 104 39 28 | 8,77 | 425515,9 | 4313163 |
| 9 | 83 40 35 | 4,72 | 425513,7 | 4313172 |
| 10 | 148 36 56 | 4,79 | 425514,2 | 4313177 |
| 11 | 165 02 08 | 4,19 | 425510,1 | 4313179 |
| 12 | 113 15 25 | 3,22 | 425506 | 4313180 |
| 13 | 75 28 28 | 15,55 | 425504,8 | 4313183 |
| 14 | 81 54 41 | 18,05 | 425508,7 | 4313198 |
| 15 | 79 57 04 | 27,22 | 425511,2 | 4313216 |
| 16 | 96 31 55 | 13,19 | 425516 | 4313243 |
| 17 | 114 54 23 | 10,66 | 425514,5 | 4313256 |
| 18 | 106 23 34 | 7,12 | 425510 | 4313266 |
| 19 | 164 57 07 | 6,73 | 425508 | 4313273 |
| 20 | 110 28 32 | 6,26 | 425501,5 | 4313274 |
| 21 | 46 41 44 | 20,91 | 425499,3 | 4313280 |
| 22 | 101 17 42 | 54,68 | 425513,6 | 4313295 |
| 23 | 101 19 57 | 60,65 | 425502,9 | 4313349 |
| 24 | 25 02 05 | 14,4 | 425491 | 4313408 |
| 25 | 98 07 44 | 18,46 | 425504,1 | 4313415 |
| 26 | 23 04 55 | 37,8 | 425501,4 | 4313433 |
| 27 | 23 24 28 | 13,11 | 425536,2 | 4313448 |
| 28 | 69 55 04 | 0,25 | 425548,3 | 4313453 |
| 29 | 109 22 34 | 18,19 | 425548,3 | 4313453 |
| 30 | 22 18 49 | 15,84 | 425542,3 | 4313470 |
| 31 | 99 48 29 | 24,66 | 425557 | 4313476 |
| 32 | 118 18 02 | 0,15 | 425552,8 | 4313501 |
| 33 | 189 52 53 | 20,22 | 425552,7 | 4313501 |
| 34 | 111 02 15 | 24,24 | 425532,8 | 4313497 |
| 35 | 189 01 27 | 55,5 | 425524,1 | 4313520 |
| 36 | 105 56 54 | 12,66 | 425469,3 | 4313511 |
| 37 | 18 11 35 | 66,85 | 425465,8 | 4313523 |
| 38 | 98 53 52 | 9,18 | 425529,3 | 4313544 |
| 39 | 99 12 48 | 24,42 | 425527,9 | 4313553 |
| 40 | 15 53 55 | 50,17 | 425524 | 4313577 |
| 41 | 101 08 04 | 1,28 | 425572,2 | 4313591 |
| 42 | 105 15 30 | 44,46 | 425572 | 4313592 |
| 43 | 64 11 27 | 20,67 | 425560,3 | 4313635 |
| 44 | 96 49 42 | 42,89 | 425569,3 | 4313654 |
| 45 | 95 56 40 | 17,79 | 425564,2 | 4313696 |
| 46 | 87 44 27 | 23,66 | 425562,3 | 4313714 |
| 47 | 84 33 38 | 39,03 | 425563,2 | 4313738 |
| 48 | 171 39 02 | 46,85 | 425566,9 | 4313777 |
| 49 | 138 58 06 | 28,99 | 425520,6 | 4313783 |
| 50 | 98 51 35 | 20,32 | 425498,7 | 4313802 |
| 51 | 191 10 43 | 1,07 | 425495,6 | 4313823 |
| 52 | 171 09 52 | 21,94 | 425494,5 | 4313822 |
| 53 | 105 19 06 | 30,13 | 425472,9 | 4313826 |
| 54 | 139 56 58 | 14,45 | 425464,9 | 4313855 |
| 55 | 138 26 59 | 17,98 | 425453,8 | 4313864 |
| 56 | 142 37 06 | 15,45 | 425440,4 | 4313876 |
| 57 | 134 02 53 | 12,24 | 425428,1 | 4313885 |
| 58 | 108 59 47 | 16,77 | 425419,6 | 4313894 |
| 59 | 71 15 22 | 7,19 | 425414,1 | 4313910 |
| 60 | 19 51 18 | 4,98 | 425416,5 | 4313917 |
| 61 | 342 51 26 | 10,03 | 425421,1 | 4313919 |
| 62 | 315 53 53 | 5,75 | 425430,7 | 4313916 |
| 63 | 302 46 06 | 2,85 | 425434,8 | 4313912 |
| 64 | 329 11 05 | 24,65 | 425436,4 | 4313909 |
| 65 | 323 47 37 | 23,14 | 425457,6 | 4313897 |
| 66 | 301 36 27 | 5,38 | 425476,2 | 4313883 |
| 67 | 282 50 03 | 5,9 | 425479 | 4313878 |
| 68 | 329 20 46 | 6,02 | 425480,4 | 4313873 |
| 69 | 104 32 52 | 12,7 | 425485,5 | 4313869 |
| 70 | 126 18 36 | 3,69 | 425482,3 | 4313882 |
| 71 | 141 59 14 | 23,64 | 425480,2 | 4313885 |
| 72 | 149 28 12 | 43,59 | 425461,5 | 4313899 |
| 73 | 181 28 31 | 5,44 | 425424 | 4313921 |
| 74 | 64 52 48 | 37,86 | 425418,5 | 4313921 |
| 75 | 67 12 05 | 17,02 | 425434,6 | 4313956 |
| 76 | 76 44 37 | 3,65 | 425441,2 | 4313971 |
| 77 | 106 01 13 | 31,52 | 425442,1 | 4313975 |
| 78 | 62 10 02 | 17,99 | 425433,4 | 4314005 |
| 79 | 334 49 23 | 16,24 | 425441,8 | 4314021 |
| 80 | 2 35 44 | 1,93 | 425456,5 | 4314014 |
| 81 | 56 03 19 | 17,48 | 425458,4 | 4314014 |
| 82 | 59 23 08 | 16,51 | 425468,1 | 4314029 |
| 83 | 88 46 55 | 14,11 | 425476,6 | 4314043 |
| 84 | 66 53 14 | 24,32 | 425476,9 | 4314057 |
| 85 | 180 00 00 | 0,01 | 425486,4 | 4314079 |
| 86 | 125 14 54 | 8,01 | 425486,4 | 4314079 |
| 87 | 126 05 44 | 9,88 | 425481,8 | 4314086 |
| 88 | 53 20 38 | 0,13 | 425476 | 4314094 |
| 89 | 149 56 09 | 18,87 | 425476 | 4314094 |
| 90 | 60 15 57 | 74,91 | 425459,7 | 4314103 |
| 91 | 326 19 02 | 5,43 | 425496,9 | 4314169 |
| 92 | 59 19 56 | 22,41 | 425501,4 | 4314165 |
| 93 | 154 08 30 | 5,8 | 425512,8 | 4314185 |
| 94 | 60 14 54 | 54,23 | 425507,6 | 4314187 |
| 95 | 149 21 47 | 6,61 | 425534,5 | 4314234 |
| 96 | 62 46 32 | 24,2 | 425528,8 | 4314238 |
| 97 | 146 19 20 | 28,66 | 425539,9 | 4314259 |
| 98 | 33 41 59 | 23,24 | 425516 | 4314275 |
| 99 | 53 37 24 | 29,91 | 425535,4 | 4314288 |
| 100 | 70 12 44 | 17,28 | 425553,1 | 4314312 |
| 101 | 84 20 33 | 15,52 | 425559 | 4314328 |
| 102 | 99 37 05 | 16,46 | 425560,5 | 4314344 |
| 103 | 118 26 02 | 22,66 | 425557,8 | 4314360 |
| 104 | 111 56 53 | 15,6 | 425547 | 4314380 |
| 105 | 80 29 53 | 8,36 | 425541,1 | 4314394 |
| 106 | 33 10 02 | 7,53 | 425542,5 | 4314403 |
| 107 | 6 31 34 | 6,88 | 425548,8 | 4314407 |
| 108 | 342 45 56 | 20,26 | 425555,7 | 4314408 |
| 109 | 345 45 46 | 6,92 | 425575 | 4314402 |
| 110 | 30 12 10 | 8,46 | 425581,7 | 4314400 |
| 111 | 65 09 24 | 5,28 | 425589 | 4314404 |
| 112 | 105 44 31 | 6,97 | 425591,2 | 4314409 |
| 113 | 113 54 37 | 8,93 | 425589,4 | 4314416 |
| 114 | 123 20 36 | 25,91 | 425585,7 | 4314424 |
| 115 | 62 28 45 | 22,86 | 425571,5 | 4314445 |
| 116 | 147 15 52 | 97,97 | 425582,1 | 4314466 |
| 117 | 122 55 56 | 107,59 | 425499,6 | 4314519 |
| 118 | 141 15 07 | 25,39 | 425441,2 | 4314609 |
| 119 | 163 02 40 | 25,72 | 425421,4 | 4314625 |
| 120 | 231 47 01 | 20,58 | 425396,8 | 4314632 |
| 121 | 231 08 17 | 19,92 | 425384 | 4314616 |
| 122 | 207 12 10 | 13,26 | 425371,5 | 4314601 |
| 123 | 191 26 50 | 9,4 | 425359,7 | 4314595 |
| 124 | 128 48 40 | 0,15 | 425350,5 | 4314593 |
| 125 | 128 58 19 | 22,57 | 425350,4 | 4314593 |
| 126 | 128 50 50 | 3,1 | 425336,2 | 4314610 |
| 127 | 58 53 41 | 6,43 | 425334,3 | 4314613 |
| 128 | 151 31 09 | 43,35 | 425337,6 | 4314618 |
| 129 | 238 08 49 | 6,08 | 425299,5 | 4314639 |
| 130 | 149 49 00 | 42,4 | 425296,3 | 4314634 |
| 131 | 225 19 40 | 35,84 | 425259,7 | 4314655 |
| 132 | 224 42 43 | 42,21 | 425234,5 | 4314630 |
| 133 | 142 04 39 | 19,6 | 425204,5 | 4314600 |
| 134 | 221 01 30 | 7,04 | 425189 | 4314612 |
| 135 | 229 41 21 | 15,5 | 425183,7 | 4314607 |
| 136 | 229 40 58 | 21,71 | 425173,7 | 4314596 |
| 137 | 232 35 03 | 18,74 | 425159,6 | 4314579 |
| 138 | 323 45 51 | 16,53 | 425148,2 | 4314564 |
| 139 | 239 38 30 | 24,34 | 425161,6 | 4314554 |
| 140 | 325 34 53 | 19,64 | 425149,3 | 4314533 |
| 141 | 237 54 26 | 41,79 | 425165,5 | 4314522 |
| 142 | 247 56 54 | 132,3 | 425143,3 | 4314487 |
| 143 | 154 31 39 | 18,64 | 425093,6 | 4314364 |
| 144 | 160 52 58 | 15,75 | 425076,8 | 4314372 |
| 145 | 255 35 57 | 18,96 | 425061,9 | 4314377 |
| 146 | 331 56 10 | 30,61 | 425057,2 | 4314359 |
| 147 | 305 43 43 | 18,48 | 425084,2 | 4314345 |
| 148 | 292 37 11 | 54,6 | 425095 | 4314330 |
| 149 | 155 12 06 | 52,21 | 425116 | 4314279 |
| 150 | 183 11 17 | 113,28 | 425068,6 | 4314301 |
| 151 | 296 33 54 | 51,65 | 424955,5 | 4314295 |
| 152 | 276 24 39 | 26,87 | 424978,6 | 4314249 |
| 153 | 265 20 47 | 25,89 | 424981,6 | 4314222 |
| 154 | 248 42 48 | 49,58 | 424979,5 | 4314196 |
| 155 | 254 03 56 | 50,23 | 424961,5 | 4314150 |
| 156 | 241 36 29 | 34,09 | 424947,7 | 4314102 |
| 157 | 212 12 21 | 47,86 | 424931,5 | 4314072 |
| 158 | 216 03 51 | 34,14 | 424891 | 4314046 |
| 159 | 259 38 30 | 18,3 | 424863,4 | 4314026 |
| 160 | 266 00 32 | 25,86 | 424860,1 | 4314008 |
| 161 | 289 49 54 | 22,96 | 424858,3 | 4313982 |
| 162 | 241 01 10 | 63,78 | 424866,1 | 4313961 |
| 163 | 270 00 00 | 37,21 | 424835,2 | 4313905 |
| 164 | 247 08 46 | 124,36 | 424835,2 | 4313868 |
| 165 | 254 55 48 | 68,04 | 424786,9 | 4313753 |
| 166 | 277 29 09 | 57,49 | 424769,2 | 4313687 |
| 167 | 267 29 52 | 61,85 | 424776,7 | 4313630 |
| 168 | 257 05 02 | 41,56 | 424774 | 4313569 |
| 169 | 298 00 53 | 153,25 | 424764,7 | 4313528 |
| 170 | 307 25 17 | 49,86 | 424836,6 | 4313393 |
| 171 | 300 57 49 | 36,73 | 424866,9 | 4313353 |
| 172 | 293 52 31 | 34,12 | 424885,8 | 4313322 |
| 173 | 252 22 25 | 39,66 | 424899,7 | 4313291 |
| 174 | 249 19 52 | 53,55 | 424887,6 | 4313253 |
| 175 | 271 41 40 | 50,72 | 424868,7 | 4313203 |
| 176 | 312 13 14 | 21,88 | 424870,2 | 4313152 |
| 177 | 324 08 13 | 17,41 | 424884,9 | 4313136 |
| 178 | 23 54 36 | 28,87 | 424899,1 | 4313126 |
| 179 | 9 35 19 | 21,61 | 424925,4 | 4313137 |
| 180 | 286 40 12 | 18,79 | 424946,8 | 4313141 |
| 181 | 245 49 00 | 29,27 | 424952,1 | 4313123 |
| 182 | 237 33 37 | 26,3 | 424940,2 | 4313096 |
| 183 | 266 40 36 | 46,58 | 424926 | 4313074 |
| 184 | 233 58 30 | 48,95 | 424923,3 | 4313027 |
| 185 | 270 00 00 | 18,61 | 424894,6 | 4312988 |
| 186 | 327 06 47 | 20,72 | 424894,6 | 4312969 |
| 187 | 238 37 54 | 259,24 | 424912 | 4312958 |
| 188 | 328 48 25 | 114,87 | 424777 | 4312737 |
| 189 | 61 05 34 | 0,85 | 424875,3 | 4312677 |
| 190 | 58 35 12 | 343,05 | 424875,7 | 4312678 |
| Площадь (кв.м) = |  | 1002897 | 0 | 0 |

п. Нижняя Матренка

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 104 11 25 | 199,5 | 425730,1 | 4316196 |
| 2 | 135 47 06 | 42,45 | 425681,2 | 4316390 |
| 3 | 130 11 19 | 18,38 | 425650,8 | 4316419 |
| 4 | 141 27 53 | 28,35 | 425638,9 | 4316433 |
| 5 | 149 55 59 | 18,84 | 425616,7 | 4316451 |
| 6 | 145 26 41 | 20,25 | 425600,4 | 4316460 |
| 7 | 168 11 09 | 13,76 | 425583,7 | 4316472 |
| 8 | 172 03 10 | 17,38 | 425570,3 | 4316475 |
| 9 | 162 32 50 | 23,89 | 425553,1 | 4316477 |
| 10 | 153 26 35 | 15,48 | 425530,3 | 4316484 |
| 11 | 109 01 52 | 16,25 | 425516,4 | 4316491 |
| 12 | 78 54 34 | 15,49 | 425511,1 | 4316507 |
| 13 | 49 17 17 | 14,61 | 425514,1 | 4316522 |
| 14 | 35 26 06 | 196,74 | 425523,6 | 4316533 |
| 15 | 101 57 42 | 53,6 | 425683,9 | 4316647 |
| 16 | 106 00 16 | 64,38 | 425672,8 | 4316699 |
| 17 | 104 48 28 | 119,77 | 425655,1 | 4316761 |
| 18 | 123 13 45 | 125,9 | 425624,5 | 4316877 |
| 19 | 213 23 14 | 315,1 | 425555,5 | 4316982 |
| 20 | 138 54 12 | 90,37 | 425292,4 | 4316809 |
| 21 | 130 50 42 | 137,61 | 425224,3 | 4316868 |
| 22 | 122 49 28 | 38,19 | 425134,3 | 4316972 |
| 23 | 109 10 21 | 29,23 | 425113,6 | 4317004 |
| 24 | 76 53 53 | 13,23 | 425104 | 4317032 |
| 25 | 111 53 08 | 37,83 | 425107 | 4317045 |
| 26 | 122 47 18 | 58,17 | 425092,9 | 4317080 |
| 27 | 203 29 04 | 37,62 | 425061,4 | 4317129 |
| 28 | 168 07 19 | 40,76 | 425026,9 | 4317114 |
| 29 | 183 58 33 | 56,25 | 424987 | 4317122 |
| 30 | 202 58 10 | 38,44 | 424930,9 | 4317118 |
| 31 | 183 34 34 | 48,09 | 424895,5 | 4317103 |
| 32 | 186 06 53 | 28,07 | 424847,5 | 4317100 |
| 33 | 195 50 43 | 16,52 | 424819,6 | 4317097 |
| 34 | 205 45 21 | 38,64 | 424803,7 | 4317093 |
| 35 | 208 36 08 | 33,84 | 424768,9 | 4317076 |
| 36 | 232 25 14 | 23,1 | 424739,2 | 4317060 |
| 37 | 286 15 55 | 57,8 | 424725,1 | 4317042 |
| 38 | 288 22 17 | 2,86 | 424741,3 | 4316986 |
| 39 | 285 23 18 | 12,44 | 424742,2 | 4316983 |
| 40 | 289 16 30 | 12,72 | 424745,5 | 4316971 |
| 41 | 7 08 57 | 65,32 | 424749,7 | 4316959 |
| 42 | 250 47 14 | 20,97 | 424814,5 | 4316968 |
| 43 | 274 34 18 | 22,58 | 424807,6 | 4316948 |
| 44 | 353 05 16 | 22,35 | 424809,4 | 4316925 |
| 45 | 353 18 01 | 138,95 | 424831,6 | 4316923 |
| 46 | 276 49 20 | 63,14 | 424969,6 | 4316906 |
| 47 | 246 36 15 | 35,51 | 424977,1 | 4316844 |
| 48 | 292 56 28 | 24,04 | 424963 | 4316811 |
| 49 | 296 07 16 | 68,55 | 424972,3 | 4316789 |
| 50 | 275 56 37 | 12,65 | 425002,5 | 4316727 |
| 51 | 270 12 05 | 14,23 | 425003,8 | 4316715 |
| 52 | 269 54 47 | 13,2 | 425003,9 | 4316701 |
| 53 | 294 28 26 | 9,44 | 425003,9 | 4316687 |
| 54 | 306 36 25 | 6,98 | 425007,8 | 4316679 |
| 55 | 332 00 19 | 14,7 | 425011,9 | 4316673 |
| 56 | 300 59 43 | 20,18 | 425024,9 | 4316666 |
| 57 | 284 20 59 | 14,74 | 425035,3 | 4316649 |
| 58 | 257 55 06 | 15,73 | 425038,9 | 4316635 |
| 59 | 313 07 04 | 74,06 | 425035,6 | 4316619 |
| 60 | 29 18 49 | 10,26 | 425086,3 | 4316565 |
| 61 | 41 43 08 | 6,83 | 425095,2 | 4316570 |
| 62 | 358 19 58 | 24,25 | 425100,3 | 4316575 |
| 63 | 245 13 29 | 23,27 | 425124,6 | 4316574 |
| 64 | 310 42 57 | 136,87 | 425114,8 | 4316553 |
| 65 | 212 50 56 | 2,27 | 425204,1 | 4316449 |
| 66 | 310 52 50 | 42,5 | 425202,1 | 4316448 |
| 67 | 313 48 01 | 30,23 | 425230 | 4316416 |
| 68 | 229 00 00 | 5,14 | 425250,9 | 4316394 |
| 69 | 326 16 50 | 16,3 | 425247,5 | 4316390 |
| 70 | 8 00 43 | 4,47 | 425261,1 | 4316381 |
| 71 | 319 54 41 | 28,06 | 425265,5 | 4316382 |
| 72 | 319 11 25 | 79,93 | 425287 | 4316364 |
| 73 | 353 42 05 | 3,78 | 425347,5 | 4316311 |
| 74 | 319 09 42 | 10,69 | 425351,2 | 4316311 |
| 75 | 308 39 49 | 11,71 | 425359,3 | 4316304 |
| 76 | 319 11 35 | 10,88 | 425366,6 | 4316295 |
| 77 | 29 37 54 | 35,19 | 425374,9 | 4316288 |
| 78 | 330 18 03 | 46,62 | 425405,5 | 4316305 |
| 79 | 315 01 01 | 47,52 | 425446 | 4316282 |
| 80 | 40 40 50 | 67,81 | 425479,6 | 4316249 |
| 81 | 125 19 09 | 144,16 | 425531 | 4316293 |
| 82 | 123 54 16 | 98,47 | 425447,6 | 4316410 |
| 83 | 121 49 10 | 31,52 | 425392,7 | 4316492 |
| 84 | 64 27 53 | 8,4 | 425376,1 | 4316519 |
| 85 | 51 43 49 | 9,17 | 425379,7 | 4316526 |
| 86 | 297 36 32 | 36,21 | 425385,4 | 4316534 |
| 87 | 304 00 02 | 101,05 | 425402,2 | 4316502 |
| 88 | 306 37 07 | 142,12 | 425458,7 | 4316418 |
| 89 | 306 33 06 | 20,17 | 425543,5 | 4316304 |
| 90 | 304 07 10 | 88,78 | 425555,5 | 4316287 |
| 91 | 302 06 35 | 80,96 | 425605,3 | 4316214 |
| 92 | 31 33 34 | 64,87 | 425648,3 | 4316145 |
| 93 | 32 25 07 | 31,41 | 425703,6 | 4316179 |
| Площадь (кв.м) = |  | 404792,1 | 0 | 0 |

п. Петени

| N | a | L | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 67 46 20 | 2,25 | 420829,2 | 4316193 |
| 2 | 50 58 42 | 26,97 | 420830,1 | 4316196 |
| 3 | 55 32 54 | 13,88 | 420847,1 | 4316216 |
| 4 | 69 27 22 | 46,53 | 420854,9 | 4316228 |
| 5 | 62 41 56 | 24,2 | 420871,2 | 4316271 |
| 6 | 46 44 46 | 25,82 | 420882,3 | 4316293 |
| 7 | 51 52 22 | 12,76 | 420900 | 4316312 |
| 8 | 104 53 39 | 19,92 | 420907,9 | 4316322 |
| 9 | 126 35 07 | 3,62 | 420902,8 | 4316341 |
| 10 | 163 24 24 | 11,63 | 420900,6 | 4316344 |
| 11 | 203 22 50 | 10,02 | 420889,5 | 4316347 |
| 12 | 201 09 26 | 11,15 | 420880,3 | 4316343 |
| 13 | 176 53 33 | 12,5 | 420869,9 | 4316339 |
| 14 | 89 52 18 | 13,41 | 420857,4 | 4316340 |
| 15 | 129 00 29 | 9,5 | 420857,4 | 4316353 |
| 16 | 197 58 12 | 6,82 | 420851,4 | 4316361 |
| 17 | 235 29 52 | 8,12 | 420845 | 4316359 |
| 18 | 225 23 30 | 10,34 | 420840,4 | 4316352 |
| 19 | 177 21 17 | 13,7 | 420833,1 | 4316345 |
| 20 | 146 52 35 | 8,69 | 420819,4 | 4316345 |
| 21 | 193 23 05 | 8,75 | 420812,1 | 4316350 |
| 22 | 243 23 59 | 3,71 | 420803,6 | 4316348 |
| 23 | 244 42 12 | 6,72 | 420802 | 4316345 |
| 24 | 251 55 24 | 12,76 | 420799,1 | 4316339 |
| 25 | 222 31 59 | 17,75 | 420795,1 | 4316326 |
| 26 | 191 02 41 | 13,99 | 420782 | 4316314 |
| 27 | 214 18 06 | 14,28 | 420768,3 | 4316312 |
| 28 | 223 49 30 | 11,73 | 420756,5 | 4316304 |
| 29 | 205 17 32 | 10,87 | 420748,1 | 4316296 |
| 30 | 128 05 10 | 17,01 | 420738,2 | 4316291 |
| 31 | 137 12 09 | 9,94 | 420727,7 | 4316304 |
| 32 | 165 46 41 | 13,48 | 420720,4 | 4316311 |
| 33 | 153 57 08 | 15,35 | 420707,4 | 4316314 |
| 34 | 142 47 32 | 13,23 | 420693,6 | 4316321 |
| 35 | 92 37 24 | 8,74 | 420683 | 4316329 |
| 36 | 92 41 39 | 5,32 | 420682,6 | 4316338 |
| 37 | 47 15 58 | 17,38 | 420682,4 | 4316343 |
| 38 | 48 22 07 | 21,6 | 420694,2 | 4316356 |
| 39 | 34 36 37 | 19,99 | 420708,5 | 4316372 |
| 40 | 87 53 40 | 50,08 | 420725 | 4316383 |
| 41 | 22 56 12 | 30,6 | 420726,8 | 4316434 |
| 42 | 0 48 02 | 163,01 | 420755 | 4316445 |
| 43 | 355 58 25 | 57,82 | 420918 | 4316448 |
| 44 | 356 30 30 | 141,5 | 420975,7 | 4316444 |
| 45 | 31 13 51 | 1,47 | 421116,9 | 4316435 |
| 46 | 31 12 38 | 142,79 | 421118,2 | 4316436 |
| 47 | 38 18 44 | 171,29 | 421240,3 | 4316510 |
| 48 | 49 54 32 | 69,41 | 421374,7 | 4316616 |
| 49 | 49 54 13 | 54,51 | 421419,4 | 4316669 |
| 50 | 319 31 43 | 83,2 | 421454,5 | 4316711 |
| 51 | 339 15 53 | 134,73 | 421517,8 | 4316657 |
| 52 | 25 27 08 | 20,27 | 421643,8 | 4316609 |
| 53 | 60 02 00 | 99,72 | 421662,1 | 4316618 |
| 54 | 74 32 09 | 55,09 | 421711,9 | 4316704 |
| 55 | 106 48 18 | 57,04 | 421726,6 | 4316757 |
| 56 | 99 34 13 | 5,23 | 421710,1 | 4316812 |
| 57 | 107 03 25 | 19,36 | 421709,2 | 4316817 |
| 58 | 91 15 09 | 17,38 | 421703,6 | 4316836 |
| 59 | 99 35 22 | 8,88 | 421703,2 | 4316853 |
| 60 | 165 39 21 | 106,52 | 421701,7 | 4316862 |
| 61 | 182 10 55 | 63,04 | 421598,5 | 4316888 |
| 62 | 157 14 35 | 86,86 | 421535,5 | 4316886 |
| 63 | 193 46 33 | 112,13 | 421455,4 | 4316919 |
| 64 | 224 40 56 | 226,65 | 421346,5 | 4316893 |
| 65 | 299 25 38 | 3,13 | 421185,4 | 4316733 |
| 66 | 213 51 18 | 8,67 | 421186,9 | 4316730 |
| 67 | 123 31 20 | 1,42 | 421179,7 | 4316726 |
| 68 | 224 40 54 | 186,22 | 421178,9 | 4316727 |
| 69 | 189 18 35 | 55,63 | 421046,5 | 4316596 |
| 70 | 216 42 49 | 19,09 | 420991,6 | 4316587 |
| 71 | 194 13 33 | 21,97 | 420976,3 | 4316576 |
| 72 | 177 33 48 | 14,11 | 420955 | 4316570 |
| 73 | 184 17 04 | 184,72 | 420940,9 | 4316571 |
| 74 | 180 00 00 | 11,7 | 420756,7 | 4316557 |
| 75 | 226 17 40 | 19,09 | 420745 | 4316557 |
| 76 | 197 12 30 | 22,31 | 420731,8 | 4316543 |
| 77 | 218 40 20 | 28,81 | 420710,5 | 4316537 |
| 78 | 209 05 37 | 42,57 | 420688 | 4316519 |
| 79 | 177 38 51 | 21,93 | 420650,8 | 4316498 |
| 80 | 130 26 04 | 13,41 | 420628,9 | 4316499 |
| 81 | 102 46 36 | 23,06 | 420620,2 | 4316509 |
| 82 | 145 07 46 | 20,46 | 420615,1 | 4316531 |
| 83 | 192 38 54 | 30,14 | 420598,3 | 4316543 |
| 84 | 205 02 30 | 30,45 | 420568,9 | 4316537 |
| 85 | 236 52 06 | 8,25 | 420541,3 | 4316524 |
| 86 | 266 25 25 | 4,81 | 420536,8 | 4316517 |
| 87 | 282 21 05 | 9,82 | 420536,5 | 4316512 |
| 88 | 293 40 46 | 10,48 | 420538,6 | 4316502 |
| 89 | 225 34 14 | 20,58 | 420542,8 | 4316493 |
| 90 | 220 24 35 | 37,02 | 420528,4 | 4316478 |
| 91 | 119 17 42 | 36,81 | 420500,2 | 4316454 |
| 92 | 212 35 14 | 29,54 | 420482,2 | 4316486 |
| 93 | 210 44 07 | 38,74 | 420457,3 | 4316470 |
| 94 | 138 55 05 | 77,61 | 420424 | 4316450 |
| 95 | 169 00 44 | 81,9 | 420365,5 | 4316501 |
| 96 | 189 42 17 | 124,13 | 420285,1 | 4316517 |
| 97 | 200 15 16 | 5,23 | 420162,8 | 4316496 |
| 98 | 138 18 29 | 1,23 | 420157,9 | 4316494 |
| 99 | 189 42 19 | 44,37 | 420156,9 | 4316495 |
| 100 | 202 57 27 | 44,64 | 420113,2 | 4316488 |
| 101 | 211 45 11 | 63,85 | 420072,1 | 4316470 |
| 102 | 257 41 47 | 40,83 | 420017,8 | 4316437 |
| 103 | 317 35 22 | 126,77 | 420009,1 | 4316397 |
| 104 | 349 02 45 | 28,42 | 420102,7 | 4316311 |
| 105 | 44 57 52 | 11,45 | 420130,6 | 4316306 |
| 106 | 268 20 39 | 51,91 | 420138,7 | 4316314 |
| 107 | 203 13 32 | 82,92 | 420137,2 | 4316262 |
| 108 | 154 20 54 | 58,91 | 420061 | 4316229 |
| 109 | 150 54 08 | 27,12 | 420007,9 | 4316255 |
| 110 | 125 58 20 | 58,22 | 419984,2 | 4316268 |
| 111 | 215 09 03 | 19,8 | 419950 | 4316315 |
| 112 | 141 58 22 | 47,24 | 419933,8 | 4316304 |
| 113 | 129 19 59 | 57,76 | 419896,6 | 4316333 |
| 114 | 203 46 00 | 19,33 | 419860 | 4316378 |
| 115 | 215 60 59 | 12,25 | 419842,3 | 4316370 |
| 116 | 266 30 38 | 24,65 | 419832,4 | 4316363 |
| 117 | 321 59 34 | 3,43 | 419830,9 | 4316338 |
| 118 | 246 10 59 | 25,24 | 419833,6 | 4316336 |
| 119 | 317 05 42 | 34,81 | 419823,4 | 4316313 |
| 120 | 234 02 51 | 33,72 | 419848,9 | 4316289 |
| 121 | 228 43 08 | 127,76 | 419829,1 | 4316262 |
| 122 | 229 17 35 | 25,31 | 419744,8 | 4316166 |
| 123 | 320 04 09 | 52,82 | 419728,3 | 4316147 |
| 124 | 254 48 54 | 72,12 | 419768,8 | 4316113 |
| 125 | 175 04 32 | 17,47 | 419749,9 | 4316043 |
| 126 | 201 13 40 | 15,77 | 419732,5 | 4316045 |
| 127 | 202 46 58 | 32,53 | 419717,8 | 4316039 |
| 128 | 217 36 00 | 47,71 | 419687,8 | 4316026 |
| 129 | 123 05 09 | 80,22 | 419650 | 4315997 |
| 130 | 207 53 22 | 34,63 | 419606,2 | 4316064 |
| 131 | 222 52 44 | 45,85 | 419575,6 | 4316048 |
| 132 | 180 00 00 | 11,1 | 419542 | 4316017 |
| 133 | 185 32 48 | 13,92 | 419530,9 | 4316017 |
| 134 | 95 13 53 | 15,68 | 419517,1 | 4316016 |
| 135 | 95 13 07 | 30,01 | 419515,6 | 4316031 |
| 136 | 95 12 21 | 29,98 | 419512,9 | 4316061 |
| 137 | 95 13 07 | 30,01 | 419510,2 | 4316091 |
| 138 | 95 13 16 | 30 | 419507,5 | 4316121 |
| 139 | 95 12 06 | 30 | 419504,7 | 4316151 |
| 140 | 95 13 14 | 30 | 419502 | 4316181 |
| 141 | 95 13 22 | 29,99 | 419499,3 | 4316210 |
| 142 | 95 13 14 | 30 | 419496,5 | 4316240 |
| 143 | 95 12 06 | 30 | 419493,8 | 4316270 |
| 144 | 185 12 05 | 50 | 419491,1 | 4316300 |
| 145 | 185 12 42 | 50,01 | 419441,3 | 4316296 |
| 146 | 275 13 16 | 30 | 419391,5 | 4316291 |
| 147 | 275 13 14 | 30 | 419394,2 | 4316261 |
| 148 | 275 12 06 | 30 | 419397 | 4316231 |
| 149 | 275 13 14 | 30 | 419399,7 | 4316201 |
| 150 | 275 13 14 | 30 | 419402,4 | 4316171 |
| 151 | 275 12 07 | 30 | 419405,1 | 4316142 |
| 152 | 275 13 21 | 29,99 | 419407,9 | 4316112 |
| 153 | 275 13 08 | 30,01 | 419410,6 | 4316082 |
| 154 | 275 12 06 | 30 | 419413,3 | 4316052 |
| 155 | 275 13 22 | 29,99 | 419416 | 4316022 |
| 156 | 275 13 14 | 30 | 419418,8 | 4315992 |
| 157 | 5 06 52 | 87,13 | 419421,5 | 4315962 |
| 158 | 322 48 44 | 19,38 | 419508,3 | 4315970 |
| 159 | 344 02 39 | 15,28 | 419523,7 | 4315958 |
| 160 | 52 35 08 | 51,37 | 419538,4 | 4315954 |
| 161 | 1 12 23 | 28,5 | 419569,6 | 4315995 |
| 162 | 330 06 03 | 27,68 | 419598,1 | 4315996 |
| 163 | 261 10 44 | 27,32 | 419622,1 | 4315982 |
| 164 | 224 26 48 | 22,71 | 419617,9 | 4315955 |
| 165 | 227 25 10 | 15,07 | 419601,7 | 4315939 |
| 166 | 247 50 01 | 17,49 | 419591,5 | 4315928 |
| 167 | 302 40 49 | 18,89 | 419584,9 | 4315912 |
| 168 | 327 03 14 | 13,24 | 419595,1 | 4315896 |
| 169 | 57 15 53 | 19,97 | 419606,2 | 4315889 |
| 170 | 64 10 20 | 73,66 | 419617 | 4315905 |
| 171 | 281 09 02 | 38,83 | 419649,1 | 4315972 |
| 172 | 307 31 12 | 31,02 | 419656,6 | 4315934 |
| 173 | 335 07 56 | 36,38 | 419675,5 | 4315909 |
| 174 | 355 22 42 | 29,79 | 419708,5 | 4315894 |
| 175 | 6 29 36 | 37,14 | 419738,2 | 4315891 |
| 176 | 19 58 19 | 17,57 | 419775,1 | 4315895 |
| 177 | 50 27 36 | 51,35 | 419791,6 | 4315901 |
| 178 | 338 18 17 | 30,03 | 419824,3 | 4315941 |
| 179 | 253 36 37 | 15,95 | 419852,2 | 4315930 |
| 180 | 342 21 59 | 6,93 | 419847,7 | 4315915 |
| 181 | 245 19 23 | 12,22 | 419854,3 | 4315913 |
| 182 | 177 03 57 | 29,14 | 419849,2 | 4315901 |
| 183 | 204 08 43 | 19,07 | 419820,1 | 4315903 |
| 184 | 248 27 51 | 58,05 | 419802,7 | 4315895 |
| 185 | 333 50 15 | 19,73 | 419781,4 | 4315841 |
| 186 | 346 23 32 | 19,13 | 419799,1 | 4315832 |
| 187 | 69 03 32 | 65,53 | 419817,7 | 4315828 |
| 188 | 349 52 09 | 17,06 | 419841,1 | 4315889 |
| 189 | 258 18 38 | 17,77 | 419857,9 | 4315886 |
| 190 | 338 05 48 | 31,36 | 419854,3 | 4315869 |
| 191 | 346 42 54 | 44,39 | 419883,4 | 4315857 |
| 192 | 65 47 18 | 16,12 | 419926,6 | 4315847 |
| 193 | 340 44 27 | 20,01 | 419933,2 | 4315862 |
| 194 | 357 09 11 | 18,32 | 419952,1 | 4315855 |
| 195 | 22 28 45 | 9,42 | 419970,4 | 4315854 |
| 196 | 86 14 09 | 22,85 | 419979,1 | 4315858 |
| 197 | 146 39 19 | 26,22 | 419980,6 | 4315880 |
| 198 | 69 00 01 | 59,44 | 419958,7 | 4315895 |
| 199 | 105 19 17 | 22,71 | 419980 | 4315950 |
| 200 | 54 17 35 | 23,64 | 419974 | 4315972 |
| 201 | 339 06 08 | 35,32 | 419987,8 | 4315991 |
| 202 | 322 30 26 | 27,6 | 420020,8 | 4315979 |
| 203 | 59 30 39 | 37,25 | 420042,7 | 4315962 |
| 204 | 157 43 26 | 26,91 | 420061,6 | 4315994 |
| 205 | 216 23 03 | 7,08 | 420036,7 | 4316004 |
| 206 | 153 01 11 | 37,03 | 420031 | 4316000 |
| 207 | 64 32 11 | 20,93 | 419998 | 4316017 |
| 208 | 18 26 05 | 27,51 | 420007 | 4316036 |
| 209 | 60 49 14 | 76,28 | 420033,1 | 4316045 |
| 210 | 37 27 55 | 74,47 | 420070,3 | 4316111 |
| 211 | 40 42 06 | 36,82 | 420129,4 | 4316156 |
| 212 | 40 42 13 | 7,43 | 420157,3 | 4316180 |
| 213 | 76 53 05 | 55,94 | 420163 | 4316185 |
| 214 | 67 14 53 | 8,84 | 420175,7 | 4316240 |
| 215 | 337 25 08 | 5,66 | 420179,1 | 4316248 |
| 216 | 246 51 23 | 8,88 | 420184,3 | 4316246 |
| 217 | 264 27 22 | 40,5 | 420180,8 | 4316238 |
| 218 | 40 44 24 | 10,97 | 420176,9 | 4316197 |
| 219 | 311 22 04 | 6,81 | 420185,2 | 4316204 |
| 220 | 305 53 17 | 6,65 | 420189,7 | 4316199 |
| 221 | 290 13 29 | 6,07 | 420193,6 | 4316194 |
| 222 | 277 07 30 | 4,84 | 420195,7 | 4316188 |
| 223 | 270 00 00 | 6 | 420196,3 | 4316183 |
| 224 | 262 52 29 | 7,26 | 420196,3 | 4316177 |
| 225 | 259 59 31 | 5,18 | 420195,4 | 4316170 |
| 226 | 270 00 00 | 4,8 | 420194,5 | 4316165 |
| 227 | 270 00 00 | 3,6 | 420194,5 | 4316160 |
| 228 | 280 18 17 | 3,35 | 420194,5 | 4316157 |
| 229 | 342 53 00 | 12,23 | 420195,1 | 4316153 |
| 230 | 300 27 55 | 5,92 | 420206,8 | 4316150 |
| 231 | 278 25 37 | 8,19 | 420209,8 | 4316145 |
| 232 | 266 00 32 | 12,93 | 420211 | 4316137 |
| 233 | 312 18 19 | 13,39 | 420210,1 | 4316124 |
| 234 | 270 22 55 | 45 | 420219,1 | 4316114 |
| 235 | 255 24 33 | 53,63 | 420219,4 | 4316069 |
| 236 | 256 10 09 | 104,12 | 420205,9 | 4316017 |
| 237 | 264 44 15 | 22,9 | 420181 | 4315916 |
| 238 | 287 45 34 | 48,5 | 420178,9 | 4315893 |
| 239 | 309 20 19 | 109,04 | 420193,7 | 4315847 |
| 240 | 346 48 18 | 81,87 | 420262,8 | 4315762 |
| 241 | 28 07 53 | 86,06 | 420342,5 | 4315744 |
| 242 | 304 19 12 | 37,01 | 420418,4 | 4315784 |
| 243 | 344 13 34 | 80,08 | 420439,3 | 4315754 |
| 244 | 20 01 08 | 34,97 | 420516,4 | 4315732 |
| 245 | 23 08 08 | 129,19 | 420549,2 | 4315744 |
| 246 | 48 29 52 | 35,84 | 420668 | 4315795 |
| 247 | 121 58 58 | 93,47 | 420691,8 | 4315822 |
| 248 | 165 27 22 | 66,06 | 420642,3 | 4315901 |
| 249 | 204 31 06 | 35,97 | 420578,3 | 4315918 |
| 250 | 126 40 50 | 103,81 | 420545,6 | 4315903 |
| 251 | 50 09 13 | 94,38 | 420483,6 | 4315986 |
| 252 | 121 57 56 | 72,35 | 420544,1 | 4316058 |
| 253 | 169 02 44 | 13,67 | 420505,8 | 4316120 |
| 254 | 54 44 50 | 72 | 420492,3 | 4316122 |
| 255 | 59 46 24 | 18,59 | 420533,9 | 4316181 |
| 256 | 45 23 36 | 120,5 | 420543,3 | 4316197 |
| 257 | 322 33 33 | 112,42 | 420627,9 | 4316283 |
| 258 | 354 20 04 | 95,98 | 420717,1 | 4316215 |
| 259 | 324 52 59 | 20,26 | 420812,7 | 4316205 |
| Площадь (кв.м) = |  | 745041,7 | 0 | 0 |